WARUNKI TECHNICZNE

LOKAL JYSK

Poniższa tabela przedstawia zobowiązania Wynajmującego (W) i Najemcy (N) na poszczególnych etapach procesu inwestycyjnego. Wszystkie prace i zobowiązania zostaną zrealizowane w terminach wskazanych w harmonogramie Najemcy.

Warunki Techniczne są nadrzędnym dokumentem nad standardem Najemcy.

| 1. | FAZA PROJEKTOWA | Realizacja | Koszt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Dostarczenie kompletnego i niezmiennego pakietu Materiałów Projektowych na podstawie projektu wykonawczego Wynajmującego. | W | W |
| 1.2 | Przygotowanie i udostępnienie lokalu do pomiarów inwentaryzacyjnych (lokal wydzielony ścianami). | W | W |
| 1.3 | Na podstawie projektu Najemcy wykonanie dla Lokalu projektów: dolnych (drugi) poziomów ppoż. (tryskacze, SAP, DSO, oddymianie (o ile potrzebne)) | W | N |
| 1.4 | Uzyskanie PnB i innych pozwoleń administracyjnych niezbędnych dla prowadzenia prac w Lokalu. | W | W |
| 1.5 | Najemca dostosuje się do ogólnej koncepcji Wynajmującego w zakresie standardu witryny, podziału szklenia, rodzaju drzwi, wielkości wejścia do Lokalu oraz wymiarów i ilości logotypów. Wynajmujący w pełni akceptuje pozostałe standardy aranżacyjne Najemcy i nie będzie oczekiwał od Najemcy dostosowania projektu Lokalu, do koncepcji aranżacyjnej Retail Parku. Budynek, w którym znajduje się Lokal Najemcy będzie zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL I. Najemca nie ma obowiązku wykonywać toalety dla klientów w Lokalu. Wynajmujący zobowiązany jest do wykonania toalet ogólnodostępnych dla klientów oraz pomieszczenia dla matki z dzieckiem w budynku, w którym znajduje się Lokal Najemcy. Najemca ma prawo do wyboru rzeczoznawców uzgadniających projekt Najemcy. | -- | -- |
| 1.6 | Zabroniona jest jakakolwiek ingerencja w ściany stanowiące granicę najmu. Przedścianki mocowane posadzka strop. | N | N |
| 2. | PRACE WYKONANE DO DNIA PRZEKAZANIA LOKALU |  |  |
| 2.1 | Wydzielenie Lokalu szczelnymi ścianami na pełną wysokość (do stropu/dachu) po szpachlowane i przeszlifowane połączenia . Ściany zewnętrzne, jeśli występują – z odpowiednią izolacją cieplną i przeciwwodną. Konstrukcja dachu (stalowa) będzie wykonana w technologii umożliwiającej bezpośrednie podwieszanie (z zastrzeżeniem pkt 2.5.) elementów wykończeniowych (np., instalacje, elementy dekoracyjne, elementy sufitu podwieszanego) z zastrzeżeniem, że izolacja termiczna będzie ukryta w obudowie dachu (np. blachy trapezowe z rdzeniem termoizolacyjnym). | W | W |
| 2.2 | Lokal posiadający wyjścia ewakuacyjne wg przepisów oraz znajdujący się w jednej strefie pożarowej i dymowej (warunek jednej strefy dymowej nie dotyczy lokali wielokondygnacyjnych). Drzwi zewnętrzne - od zaplecza aluminiowe istniejące, Nad wejściem zewnętrznym (drzwi automatyczne od frontu) należy wykonać kurtynę powietrzno-grzewczą. Parametry kurtyn powietrznych należy dobrać uwzględniając wielkość otworów drzwiowych. Dostawy będą odbywać się strefy dokowej z zewnątrz budynku drzwi dostosuje Najemca w domofon oraz kontrolę dostępu. | W N | W N |
| 2.3 | Wykonanie frontowej elewacji Najemcy, w tym witryn szklanych (należy zastosować szkło bezbarwne, P2), wejścia do Lokalu (Rozwierne drzwi P2 170/210 - lokalizacja zgodnie z podkładami wstępnymi przekazanymi Najemcy – załącznik nr 4 do WT + drzwi rozwieralne 100/210), dostarczenie zamków i kompletu kluczy, oraz podkonstrukcja oraz przejście dla kabla zasilającego przez elewacje. Drzwi główne w witrynie do Lokalu muszą być wyposażone 2x zamki hakowe lub równoważne rozwiązanie. | W | W |
| 2.4 | Wysokość lokalu dostępna dla aranżacji Najemcy i wolna od instalacji tranzytowych budynku (w tym instalacji przeciwpożarowych) na poziomie 4,15m. Maksymalna wysokość Lokalu – 8,62 m. | W | W |
| 2.5 | Gwarantowane obciążenia stropu dla instalacji i sufitów Najemcy 30 kg / m2 (15 kg/m2 dla płatwi + 15kg/m2 dla blachy) – wartość zostanie doprecyzowana w Materiałach Projektowych. Gwarantowane obciążenie podłogi w obszarze magazynu 1500 kg/m2. | W | W |
| 2.6 | WYNAJMUJĄCY Wykończenie posadzki: wylewka betonowa zatarta na gładko, nie pyląca, utwardzona bez nierówności lub wylewka samopoziomująca. Dodatkowo Wynajmujący wykona zgodnie z ustaleniami z Najemcą połączenie dwóch różnych poziomów posadzki (różnica 8cm) w postaci pochylni o nachyleniu max. 1,5%. Wszystkie opisane prace wykona WYNAJMUJĄCY na swój koszt. Na tak przygotowanej przez WYNAJMUJĄCEGO podbudowie NAJEMCA na swój koszt wykona docelową warstwę wykończeniową zgodnie z standardem Najemcy (wykładzina LVT w sali sprzedaży, płytki w socjalu) | W N | W N |
| 2.7 | Przyłącza w miejscach wskazanych przez Najemcę o parametrach: | W | W |
|  | - WODNOKANALIZACYJNE: pion kanalizacji grawitacyjnej Ø110 punkty przyłączeniowe wg PW Najemcy (jeżeli wskazane w Umowie Najmu) + przyłącze zimnej wody z licznikiem w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej wykonawczej Wynajmującego. | W | W |
|  | - WENTYLACYJNE: centrala wentylacyjna z nagrzewnicą elektryczną, nagrzewnicą/chłodnicą freonową zapewniający 6 m3/m2/h świeżego powietrza (zimą 20°С (+/- 2°С), latem do 6°С mniej od temp. zenwętrznej). Centrala wentylacyjna zainstalowana zostanie nad Lokalem Najemcy. Centrala wentylacyjna obsługuje wyłącznie Lokal Najemcy. Centrala wentylacyjna zasilana z rozdzielnicy Najemcy. Producent FLOWAIR. Rozprowadzenie kanałów i urządzeń oraz wywiew z WC i zapleczy wykona i przygotuje Najemca. Kanały nawiewno-wywiewne zostaną doprowadzone do lokalu i zakończone krócicami. Przejścia przez dach przygotowuje Wynajmujący wraz z wymaganą izolacją - OGRZEWANIE I CHŁODZENIE: Najemca wykona dodatkowy system grzania i chłodzenia, zrealizuje go we własnym zakresie i na własny koszt w oparciu o instalacje typu SPLIT, VRF, kurtynę powietrzną elektryczną lub podobne. Wynajmujący wskaże lokalizację jednostki zewnętrznej systemu VRF na dachu lokalu w odległości umożliwiającej ekonomiczne rozwiązanie. Najemca uzyska zatwierdzenie Wynajmującego w zakresie rozwiązania technicznego podkonstrukcji pod jednostkę zewnętrzną oraz rozwiązania technicznego dotyczącego przejścia instalacji przez dach budynku. Podkonstrukcja pod jednostkę zewnętrzną w zakresie Najemcy (patrz punkt 2.10) | W N | W N |
|  | - ELEKTRYCZNE: 3-fazowe przyłącze elektryczne wraz z licznikiem w miejscu wskazanym w aranżacji najemcy - załącznik nr 2 | W | W |
|  | - TELEINFORMATYCZNE: kabel światłowodowy jednomodowy dwuwłóknowy doprowadzony do granicy lokalu z zapasem 5 m oraz zapasem na wysokość lokalu lub z zapasem do doprowadzenia przewodu do lokalizacji przedstawionej w aranżacji lokalu pod umową. | W | W |
| 2.8 | Wykonany podstawowy poziom ochrony ppoż.: pierwszy poziom tryskaczy, SAP, DSO oraz hydranty wraz ze skrzynkami w istniejących miejscach lub oznaczonych w Umowie przez Najemcę. | W | W |
| 2.9 | Zdemontowane wszystkie elementy aranżacji poprzedniego najemcy: aranżacja witryny, okładziny podłogowe trwale nie związane jak wykładziny, sufity podwieszane, ścianki działowe, wszystkie instalacje, w tym HVAC i elektryczna. | W | W |
| 2.10 | Urządzenia klimatyzacyjne dostarcza i montuje Najemca wraz z rozprowadzaniem instalacji wewnątrz i na zewnątrz obiektu – urządzenia zasilane z rozdzielnicy Najemcy. Urządzenia zostaną posadowione na bigfootach w miejscach oraz sposobie wskazanym przez Projektanta Wynajmującego. Wynajmujący przygotuje jedno przejście fi200 przez dla Najemcy na poczet rozprowadzenia klimatyzacji. | N | N |
| 3. | PRACE WYKONANE PO DNIU PRZEKAZANIA LOKALU |  |  |
| 3.1 | W razie konieczności wykonania otworowania w konstrukcji budynku wraz z zabezpieczeniem hydraulicznym i ppoż. | W | W |
| 3.2 | Drugi poziom ochrony pożarowej (tryskacze, SAP, DSO), końcowe elementy instalacji oddymiania mechanicznego dla Lokalu (jeśli konieczna), kurtyny dymowe / pożarowe (jeśli konieczne), w terminach wynikających z Harmonogramu. Najemca poniesie koszty wykonania 2 warstwy SAP do max kwoty 15 tys pln netto. | W | N |
| 3.3 | Podłączenie instalacji Lokalu do centrali pożarowej | W | W |
| 3.4 | Uzyskanie PnU i innych pozwoleń administracyjnych niezbędnych dla otwarcia Lokalu (jeśli konieczne). | W | W |
| 3.6 | Podkonstrukcja wg. projektu wykonawczego na elewacji PH dla reklamy zewnętrznej Najemcy – rozprowadzenie kabla w budynku po stronie Najemcy i podłączenie do rozdzielnicy lokalowej . Dostawa i montaż kasetonu nad wejściem, na elewacji oraz na pylonie liter przestrzennych wg. wytycznych Wynajmującego dla reklam po stronie Najemcy. Wynajmujący olicznikuje reklamy na etapie 2 i pylonie dla każdego z miejsc jednym podlicznikiem rozlicznie będzie następowało na podstawie powierzchni przekazanej powierzchni do wykorzystania względem całej powierzchni wszystkich przekazanych powierzchni reklam. Miejsce wpięcia reklamy zostanie uszczegółowiona w projekcie wykonawczym Wynajmującego. Sterowanie oświetleniem kasetonu nad wejściem z rozdzielnicy budynkowej z zegarem astronomicznym Wynajmującego. Najemca wyposaży swoją rozdzielnicę w stycznik sterujący (230V lub 24V) na podstawie wytycznych Wynajmującego na etapie realizacji. | W N W W | W N W W |
| 3.7 | Dostawa i montaż rozdzielnicy lokalowej wraz z całą instalacją wewnętrzną elektryczną, oświetleniową i teletechniczną dostarcza i montuje Najemca uwzględniając parametry i urządzenia dostarczone przez Wynajmującego dla obsługi lokalu na podstawie wytycznych z Materiałów Projektowych (projekt wykonawczy Wynajmującego). | N | N |
| 3.8 | Wynajmujący wyraża zgodę na malowanie instalacji znajdujących się w Lokalu oraz dachu/stropu na kolor zgodnie z przyjętym przez Najemcę standardem. | N | N |
| 3.9 | Montaż zewnętrznego oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego – kable doprowadzone do wnętrza lokalu Najemcy Podłączenie opraw ewakuacyjnych i awaryjnych do RG Najemcy | W N | W N |

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:

- Załącznik nr 1 – wytyczne dla reklam

Załącznik nr 2 – wstępna aranżacja Najemcy