| Baubeschreibung Objekte für Ladenlokale KiK 17 (Stand: 26.02.2021) |  | Opis obiektu i elementów wykończenia sklepów KiK 17 (stan na dzień: 01.10.2023 ) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Teil B |  | część B |  |
| Anlage zum Mietvertrag vom: |  | Załącznik do umowy najmu z dnia: |  |
| Über das Mietobjekt in: |  | dotyczącej obiektu najmu w: Bielsko Biała Redkom |  |
| 1 | Vorbemerkung: |  | Uwagi wstępne: |  |
|  | Die aufgeführten Leistungen werden vom Vermieter erbracht. Der Vermieter sichert zu, dass alle erforderlichen Genehmigungen, insbesondere die Bau-/ Nutzungsgenehmigung für den vereinbarten Nutzungszweck und dem geplanten Mieterausbau bis zur Mitteilung des Übergabetermins vorliegen. Er erfüllt alle daraus resultierenden Forderungen auf seine Kosten bis zur Übergabe der Mietfläche an die Mieterin. Dazu gehören auch der Nachweis behördlicherseits geforderter Parkplätze oder Ablösungsbeiträge, die vom Vermieter geleistet werden. Die einschlägigen gesetzlichen und sonstigen Bestimmungen, insbesondere die Arbeitsstättenverordnung und die Arbeitsstättenrichtlinien sind vom Vermieter einzuhalten. Alle zu übergebenden Mieträume müssen den Vorschriften und Bestimmungen zur Nutzung als Verkaufs- und Lagerräume eines Einzelhandelsgeschäftes mit sämtlichen Waren des täglichen Ge- und Verbrauchs entsprechen. Insbesondere wird auf die dauerhafte Einhaltung der jeweils gültigen Vorschriften und Bestimmungen des Landesbauordnung der Berufsgenossenschaften, der Arbeitsstättenrichtlinien, der Gewerbe-aufsichtsämter, der Brandverhütungs-vorschriften, der Energiesparverordnung zu der bei Vertragsabschluss geltenden Fassung sowie die Normen und Richtlinien die den anerkannten Regeln der Technik sowie den polnischen Normen entsprechen. Wird in dieser Beschreibung eine höherwertige Ausstattung verlangt als in den vorgenannten Vorschriften zugrunde gelegt, so gelten die Anforderungen dieser Baubeschreibung. Im Weiteren steht die Baubeschreibung vor allen Planunterlagen. Die Mieterin ist berechtigt auf eigene Kosten Einbauten und Änderungen vornehmen zu lassen, ohne dass sie dabei eine Rückbaupflicht eingeht. Der Vermieter hat dafür Sorge zu tragen, dass alle Ver- und Entsorgungsleitungen sowie Telekommunikationsleitungen funktionsfähig im Objekt zur Verfügung stehen. Bauliche Auflagen während der Mietzeit sind vom Vermieter auf seine Kosten zu erfüllen. |  | Wymienione poniżej usługi zostaną wykonane przez Wynajmującego. Wynajmujący zapewnia, że wymagane prawem pozwolenia, w szczególności pozwolenia na budowę oraz pozwolenie na użytkowanie dla określonego celu zostaną przedłożone Najemcy najpóźniej w dniu poinformowania o terminie wydania lokalu. Wszystkie powyższe zgody zostaną uzyskane staraniem i na koszt Wynajmującego. Do nich należą również dokumenty potwierdzające urzędowy wymóg zapewnienia parkingów lub kwoty opłat infrastrukturalnych uiszczanych przez Wynajmującego. Wszystkie wynajmowane pomieszczenia podlegające przekazaniu muszą odpowiadać przepisom i regulacjom dotyczącym ich użytkowania jako pomieszczenia handlowe i magazynowe sklepu detalicznego, posiadającego w ofercie wszelkie artykuły codziennego użytku i produkty konsumenckie. Szczególny nacisk kładzie się na nieustające stosowanie się do obowiązujących przepisów i regulacji prawa budowlanego dotyczacych warunków panujących w miejscu pracy, przepisów przeciwpożarowych, rozporządzenia o energooszczędności budynków w ich brzmieniu obowiązującym w chwili zawarcia umowy jak również norm i wytycznych odpowiadających powszechnie uznanym zasadom sztuki budowlanej oraz polskim normom. Jeżeli w niniejszym opisie wymagane będzie wyposażenie wyższej klasy, niż jest to określone w ww. przepisach, to obowiązują wymagania zawarte w niniejszym opisie obiektu i elementów wykończenia. Opis ten w dalszej części ma pierwszeństwo przed całą dokumentacją projektową. Najemca ma prawo, do zlecenia wykonania na własny koszt elementów zabudowy i dokonywania zmian, bez jednoczesnego zobowiązania się do przywrócenia stanu pierwotnego poprzez demontaż zabudowy i usunięcie dokonanych zmian. Wynajmujący powinien zadbać o to, by w obiekcie dostępne były wszystkie sprawnie działające instalacje mediów i instalacje kanalizacyjne oraz przewody telekomunikacyjne. Wymagania organów administracji państwowej nakładane na obiekt w okresie wynajmu, Wynajmujący będzie spełniał na własny koszt. |  |
| 1.1 | Weiterberechnung: |  | Refakturowanie: |  |
|  | Alle Gegenstände, die in der Anlage zu dieser Baubeschreibung genannt, und durch den Vermieter zu bestellen sind, oder in den folgende Punkten aufgeführt werden, werden ausschließlich dem Vermieter direkt durch KiK zzgl. der zurzeit geltenden Mehrwertsteuer von 23 % berechnet. Ausgenommen hiervon sind Türalarmgeräte. Diese werden durch KiK eingebaut und direkt durch KiK ausschließlich dem Vermieter zu je 255,65 € netto, zzgl. der zurzeit geltenden Mehrwertsteuer von 23 % zu 314,45 € berechnet. Die weiterzubelastenden Gegenstände werden im Übergabeprotokoll festgehalten (ausgenommen PVC-Bodenbelag, Sauberlaufzone und die Beleuchtungsanlage). |  | Koszty wszelkich przedmiotów, jakie zostały wymienione w załącznikach do niniejszego opisu obiektu i elementów wykończenia, które powinien zamówić Wynajmujący, lub które wyszczególnione będą w następnych punktach, zostaną naliczone bezpośrednio przez KiK wyłącznie Wynajmującemu z doliczeniem podatku VAT według aktualnie obowiązującej stawki 23%. Nie dotyczy to drzwiowych urządzeń alarmowych. Zostaną one zamontowane przez KiK i rozliczone bezpośrednio przez KiK wyłącznie z Wynajmującym w kwocie 255,65 € netto za każde urządzenie, plus podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości 23 % czyli za cenę 314,45 €. Przedmioty stanowiące dalsze obciążenie zostaną ujęte w protokole zdawczo-odbiorczym (z wyjątkiem wykładziny PVC, wycieraczki oraz oświetlenia). |  |
| 1.2 | Ausstattungsgleichheit: |  | Jednolitość wyposażenia: |  |
|  | Zur Gewährleistung von Ausstattungsgleichheit, insbesondere bei der Auswahl von technischen und haustechnischen Komponenten sind die von der Mieterin festgelegten Lieferanten, Material- und Fabrikatsvorgaben verbindlich zu berücksichtigen. |  | W celu zapewnienia jednorodnego wyposażenia, szczególnie przy wyborze elementów technicznych i wyposażenia domowego, należy w sposób wiążący uwzględnić wytyczne Najemcy w zakresie dostawców, materiałów i wyrobów. |  |
| 2 | Kundeneingang, Schaufenster, Fassade: |  | Wejście dla klientów, wystawa, fasada: |  |
| 2.1 | Kundeneingang: |  | Wejście dla klientów: |  |
|  | Der Zugang zum Verkaufsraum ist in jedem Fall schwellenlos, ohne Höhenunterschied auszuführen. |  | Wejście do sali sprzedaży koniecznie należy wykonać bez progów i różnic poziomów. |  |
| 2.1.1. | Drehflügeltür: [hier ist eine Entscheidung zwischen Drehflügeltür und Automatiktür zu treffen] |  | Drzwi rozwierane [tutaj należy zdecydować o wyborze drzwi rozwieranych lub automatycznych] |  |
|  | Die Eingangsanlage -rechtsläufige, zweiflügelige Alurahmen-Drehflügeltür ohne Mittelsteg in RAL 9006 mit VSG-Verglasung vorzusehen, inkl. Türoberschließer, Feststelleinrichtung und Gummiturstopper, Doppelschließung (zwei Schlösser mit Zylinder) Ferner erhält die Tür je Türflügel zwei KiK-Eingangstürgriffe. Diese werden durch Vermieter eingebaut und direkt durch KiK ausschließlich dem Vermieter zu je 127,11 € netto, zzgl. der zurzeit geltenden Mehrwertsteuer von 23 % zu 156,35 € berechnet. |  | Na wejściu należy przewidzieć otwierające się w prawą stronę, dwuskrzydłowe drzwi rozwierane z ramy aluminiowej bez środnika w kolorze RAL 7016, z oszkleniem ze szkła bezpiecznego - VSG, łącznie z umieszczonymi na górze samozamykaczami drzwi oraz urządzeniem blokującym i odbojnikiem gumowym, podwójnym zamknięciem (dwa zamki z wkładką cylindryczną). Ponadto na każdym skrzydle drzwi należy zainstalować dwa uchwyty drzwiowe z logo KiK, które dostarczy Najemca. Zostaną one zamontowane przez Wynajmującego i rozliczone bezpośrednio przez KiK wyłącznie z Wynajmującym w kwocie 127,11 € netto za każdą sztukę, plus podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości 23 %, czyli za cenę 156,35 €. |  |
| 2.1.1. | Automatiktür: [hier ist eine Entscheidung zwischen Drehflügeltür und Automatiktür zu treffen] |  | Drzwi automatyczne: Nie dotyczy nie dotyczy |  |
|  | Die Eingangsanlage ist als Aluminium-Schaufensteranlage 6-tlg, feststehend mit Schüco AWS 70 HI System im Farbton RAL 9006 weißaluminium pulverbeschichtet und mit Isolier-Sicherheitsglas aus 2x VSG, Ug 1.1W/qmk in den Seitenteilen und 2x Floatglas Ug1.1 W/qmk in den Oberlichtfeldern vorgerichtet für nachfolgend beschriebene Schiebetüranlage: 2-flg. Automatik-Schiebetüranlage/ RC2 als modulare, kompakte automatische Linearschiebetür mit 70-100 mm Antriebshöhe, RC 2 geprüft nach DIN V ENV 1627 bis 1630, TÜV-baumustergeprüft nach DIN 18650, für Flügelgewichte bis 120 kg pro Flügel. Integrierter Akku für Notöffnung und -schließung bei Stromausfall, Intelligente digitale Steuerung (Kategorie 2 nach DIN EN 954-1 und Performance Level „d“ nach DIN EN ISO 13849-1), selbstlernend, automatische Anpassung des Türverhaltens an die Frequentierung, vernetz- und integrierbar in Gebäudesysteme über CAN-Bus, eigenständige Fehlererkennung und Protokollierung, Einstellmöglichkeit aller Bewegungsparameter der Tür. Alle Funktionen integriert in einer Einheit, keine weiteren Module notwendig, extrem laufruhiger Gleichstrom-Antrieb, robustes Netzteil mit integriertem allpoligem Hauptschalter und Absicherung, Kraftbegrenzung statisch und dynamisch nach DIN 18650 sowie statisch unter 150 N gemäß ASR A1.7 (ehemals BGR 232), automatische Reversierung bei Hinderniserkennung. Abmessungen des Antriebs (HxT): 70-100 x 189-200 mm, verstärkte Rollwagenausführung, zusätzliche mechanische Sicherung im oberen waagerechten Bereich. Punktuelle Bodenführung aus Aluminium E6/EV1 eloxiert, auf Fertigfußboden montierbar, verstärkte Stützwinkel im Bereich der Bodenführung für Aushebelschutz der Fahrflügel. ggf. Montageunterbau für Stützwinkel zur stabilen Befestigung auf Rohfußboden. Bistabile elektromechanische Stangenverriegelung unsichtbar im Profilsystem integriert mit manueller Notentriegelung im Antrieb ggf. Montageunterbau für Bodenblech der Stangenverriegelung zur stabilen Befestigung auf Rohfußboden. ggf. Montage an Profilsystem, Schüco AWS 70HI Durchgangshöhe DH 2200 mm (max. 3000 mm), Durchgangsbreite DB 2000 mm (2-flügelig). Fahrflügel mit ISO-Sicherheitsglas feingerahmt (bis 120 kg Flügelgewicht) mit ISO (Sicherheitsglas P4A) <23,5 mm verriegelt an der inneren und äußeren Fahrflügelkante, Oberfläche der Leichtmetallteile des Antriebs und der Fahrflügel in RAL 9006 weißaluminium. Die Bedienung erfolgt über einen Displayprogrammschalter im AS 500 Programm für die Einstellung der Betriebsart sowie der Inbetriebnahme und der Parametrierung des Antriebs, mit Funktionstasten, 2x 7-Segment-Display, alphanumerischer Fehleranzeige, Schutzart IP 40. Betriebsarten: Daueroffen, Automatik, Ladenschluss, Nachtverriegelung, Aus. Das Bedienelement ist Unterputz (UP) zu installieren. Sollte die Örtlichkeit keine Unterputz-Montage ermöglichen, ist die Ausführung Aufputz (AP) vorzunehmen. Die Bedienung erfolgt über einen Schlüsselschalter zum „Abschließen“ des Programmschalters gegen unbefugtes Ändern der Betriebsart, Schutzart IP 40. Der Schlüsselschalter ist Unterputz (UP) zu installieren. Sollte die Örtlichkeit keine Unterputz-Montage ermöglichen, ist die Ausführung Aufputz (AP) vorzunehmen. Die Ansteuerung und Absicherung erfolgt über Kombimelder mit richtungserkennendem Radarbewegungsmelder und selbstüberwachtem doppeltem 3D-Lichtvorhang zur Ansteuerung und Absicherung des Schließbereichs nach DIN 18650, Schutzart IP 54. Der Melder ist Unterputz (UP) zu installieren. Sollte die Örtlichkeit keine Unterputz-Montage ermöglichen, ist die Ausführung Aufputz (AP) vorzunehmen. Die Ansteuerung ist als Schlüsseltaster außen (Schutzart IP 54), vorgerichtet für bauseitigen Profilhalbzylinder aus Schließanlage sowie 1 Drucktaster mit Schlüsselsymbol zur Öffnung von innen auszuführen. Die Anlage öffnet sich bei Kontaktgabe außen und innen einmalig aus verriegelter Stellung und verriegelt sich wiederum nach Schließlage des Flügels. Es sind Schutzflügel zur Absicherung der Scher-, Einzugs- und Quetschstellung nach DIN 18650 / EN 16005 vor dem Fahrflügel, Flügel aus 10 mm ESG inkl. Beschlag, drehbar zu Reinigungszwecken, zu installieren. Die Schutzflügel dürfen nur zusammen mit feingerahmten Fahrflügel mit ISO-Glas oder mit IGG-Beschlag verwendet werden. Die Befestigung erfolgt am Antrieb, Alternativ an der Wand. Die Montage der Schaufenster-Eingangsanlage erfolgt in die vorhandene Rohbauöffnung mit Anschluss-Schwelle Schiebetür/ Abstreifer-Fußmatte und mit Maueranschlusswinkel bis 100 mm Abwicklung, 1x abgewinkelt, Farbton RAL 9006 weißaluminium pulverbeschichtet. Montage, Inbetriebnahme und Einweisung der Mieterin sowie die Übergabe der Dokumentation nach DIN 18650 erfolgt durch Werksmoneute bzw. Servicepartner. Die Einweisung der Mieterin ist bei Objektübernahme mit der Bauabteilung der Mieterin zu vereinbaren. Die Wartung und Prüfung der Automatiktür hat nach EN 16005, DIN 18650 Teil 2 und ASR A1.7 sowie nach Herstellerangaben mit folgenden Leistungsmerkmalen erfolgen: einmal jährliche Wartung, kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen, Anbringen der Prüfplakette |  |  |  |
| 2.2. | Trennfaltanlage: |  | System ścian wydzielających |  |
|  | Bei Shop in Shop-Filialen ist eine Trennfaltanlage mit Profilzylindervorbereitung gemäß KiK-Vorgaben einzubauen. Bestelladresse Trennfaltanlage: Wellmann GmbH & Co. KG Zur Waterlappe 7 D - 59469 Ense Tel.: 0049 (29 38) 9 78 31 - 0 Fax: 0049 (29 38) 9 78 31 - 15 eMail: info@montageprofi-wellmann.de Dort sind weitere Informationen über technische Daten, Preise, Lieferzeiten usw. erhältlich. |  | Nie dotyczy |  |
| 2.3. | Fenster: |  | Okna: |  |
|  | Die Schaufensteranlage ist mir VSG-Verglasung in RAL 9006 auszuführen. Alle weiteren Fenster (Lager, WC, Personalraum, etc.) sind mit einbruchhemmendem Glas und ebenfalls in RAL 9006 auszuführen. |  | Witryny sklepowe – wykonane ze szkła bezpiecznego VSG w kolorze RAL 7016. Pozostałe okna wykonane ze szkła antywłamaniowego, również w kolorze RAL 7016. |  |
| 2.4 | Vordach: |  | Zadaszenie: |  |
|  | Es ist ein Vordach, Mindesthöhe 2,76 m, maximale Höhe 3,20 m, Auslagetiefe 2,50 m, Konstruktion als feuerverzinkte Stahlkonstruktion, über die gesamte Frontbreite zu montieren (kein Glasdach). Sollte ein Glasdach behördlich gefordert werden, so ist das Glas als UV-Strahlen undurchlässig auszuführen. Ein entsprechender Nachweis darüber ist zu erbringen. Ferner ist das Vordach mit einer Regenrinne und einem Ablauf zur Grundleitung auszustatten und wandbündig, regendicht an das Gebäude anzuschließen. |  | Zadaszenie, wysokość minimalna 5,00 m, maksymalna wysokość 5,8 m, wysięg 3,00 m, należy zamontować jako konstrukcję stalową ocynkowaną ogniowo na całej szerokości fasady (bez dachu szklanego). Jeżeli przepisy wymagałyby dachu szklanego, to należy go wykonać ze szkła nieprzepuszczającego promieni ultrafioletowych. Należy przy tym przedstawić odpowiednią dokumentację potwierdzającą takie właściwości szkła. Poza tym zadaszenie należy zaopatrzyć w rynnę deszczową z odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej. |  |
| 2.5 | Giebel: |  | Szczyt: |  |
|  | Der Giebel des Gebäudes ist in vorbewittertem Titanzinkblech auszuführen. |  | Szczyt budynku należy wykonać Z płyty warstwowej w kolorze RAL xxx. |  |
| 2.6 | Werbung: |  | Reklama: |  |
|  | Die statischen Voraussetzungen und die Unterkonstruktion für die Montage der Werbeanlage sowie die elektrische Zuleitung an der Fassade und auf den Dachflächen sind nach Absprache mit der Mieterin vorzusehen. Der Vermieter teilte der Mieterin bei Mitteilung des Übergabetermins die endgültigen Abmessungen der Unterkonstruktionen mit. |  | W uzgodnieniu z Najemcą należy przygotować obliczenia statyczne oraz konstrukcję nośną do zamontowania reklamy, jak też doprowadzenie zasilania elektrycznego w miejscach przewidzianych pod reklamę najemcy. Wraz z poinformowaniem o terminie przejęcia Wynajmujący zobowiązany jest natychmiastowo przekazać Najemcy ostateczne wymiary podkonstrukcji dla reklam. Zgodnie z załącznikiem reklamowym do UN |  |
| 3 | Außenfassade |  | Fasada zewnętrzna |  |
| 3.1 | Fassade: |  | Fasada: |  |
|  | Mauerwerk, Gasbeton oder ähnlich, verputzt, Anstrich mit einer auf den Untergrund abhängigen und geeigneten, wasserbeständigen, wasserabweisenden Farbe nach DIN 4108 im Farbton RAL 9003, signal weiß zu streichen. Der Anstrich muss vor Algen- und Pilzbefall schützen. |  | Fasadę zewnętrzna od frontu z witryny aluminiowej , przeszklonych do wysokości 4,0 m w kolorze RAL 7016. Ponad tą wysokość daszek i płyta warstwowa w kolorze RAL xxxx. Od strefy dostaw płyta w kolorze RAL xxxx. |  |
| 4 | Verkaufsraum |  | Sala sprzedaży: |  |
| 4.1 | Boden: |  | Podłoga: |  |
|  | Der Verkaufsraum ist mit einem PVC-Bodenbelag KIK Store Design inkl. PVC-Fußleiste Döllken WL50 im Farbton 0146, dunkelgrau auszulegen. Im Eingangsbereich ist eine Sauberlaufzone in den Abmessungen 4,50 x 4,50 m zu verlegen. Während der Bauphase, bis zur Filialübergabe, ist der Bodenbelag mit geeigneten Maßnahmen durch den Vermieter zu schützen. Sollte der Bodenbelag dennoch Verschmutzungen aufweisen, hat der Vermieter sofort eine Grundreinigung des Bodenbelags durchzuführen. Auf Verlangen der Mieterin ist der PVC-Bodenbelag auszuwechseln, frühestens jedoch nach fünf Mietjahren. Nach Austausch des PVC-Bodenbelags beginnt die Austauschfrist jeweils erneut, jedoch frühestens wieder nach Ablauf von fünf Mietjahren. Der PVC-Bodenbelag ist mit dem Bestellformular, siehe Anlage 7 der Baubeschreibung, und die Sauberlaufzone ist mit dem Bestellformular, siehe Anlage 2 der Baubeschreibung, zu bestellen. (Die Bestellung erfolgt durch den Vermieter und nicht durch Subunternehmer, Fremdfirmen etc.) |  | W sali sprzedaży należy ułożyć wykładzinę PVC – KIK Store Design, wraz z listwą przypodłogową z PVC model Dölken WL50 kolor 0146 ciemny szary. W strefie wejścia należy położyć i przykleić w jednej płaszczyźnie z wykładziną PVC bez zastosowania ramy wycieraczkę o wymiarach 4,50 x 4,50 m. Na etapie budowy, aż do chwili przekazania lokalu sklepowego, Wynajmujący powinien chronić wykładzinę PVC przy zastosowaniu odpowiednich środków. Jeżeli jednak mimo to na wykładzinie pojawią się zabrudzenia, to Wynajmujący zobowiązany jest do natychmiastowego gruntownego oczyszczenia wykładziny PVC. Wykładzinę PVC należy zamówić, posługując się formularzem zamówienia, patrz załącznik 7 do opisu obiektu i elementów wykończenia wraz z wycieraczką należy zamówić, posługując się formularzem zamówienia, patrz załącznik 2 do opisu obiektu i elementów wykończenia. (Zamówienia dokonuje Wynajmujący, a nie podwykonawca, firmy zewnętrzne itp.) |  |
| 4.2 | Decke: |  | Sufit: |  |
|  | Abgehängte Akustikdecke, lichte Höhe 3,25 m, eingelegte Platten im Design Sternbild, herausnehmbar, jedoch flächenbündig mit Tragschienen, Rastergröße 60,0 cm x 60,0 cm, Farbe wie sichtbare Trageschienen in weiß. Die Decke ist für 14,00 kg Punktlast und mit einem Hauptschienenabstand von 60,0 cm sowie einem Abhängerabstand von kleiner als 100,0 cm auszulegen. Die Mieterin ist berechtigt ein Lautsprechersystem in der abgehängten Decke, ohne Rückbauverpflichtung, zu installieren. Die Wärmedämmung der Decke gemäß den technischen Vorschriften und Bestimmungen zu der bei Vertragsabschluss geltenden Fassung und die Brandschutzmaßnahmen sind grundsätzlich über der Installationsebene der abgehängten Decke anzuordnen. Die punktuelle Befestigung für die Montage der technischen Gewerke muss gewährleistet sein. In Abhängigkeit der Größe der Verkaufsfläche sind die Konstruktionshöhen für die Gebäudetechnik mit dem TGA-Planer abzustimmen. |  | Sufit podwieszany, wysokość w świetle 3,25 m, kasetony sufitowe dziurkowane, wkładane i wyjmowane, montowane w jednej płaszczyźnie z szynami nośnymi, wymiary rastra: 60,0 cm x 60,0 cm, kolor biały - taki jak widocznych szyn nośnych. Konstrukcję sufitu podwieszanego wykonać dla obciążenia punktowego 14,00 kg, w rozstawie szyn nośnych równym 60,0 cm oraz rozstawie zawiesi mniejszym niż 100,0 cm. Najemca jest upoważniony do instalacji w suficie podwieszanym systemu nagłośnienia, bez obowiązku jego późniejszego demontażu. Izolacja cieplna sufitu oraz zabezpieczenia przeciwpożarowe powinny zostać zamontowane na całej powierzchni zgodnie z przepisami polskimi dotyczącymi budynków w ich brzmieniu obowiązującym w chwili zawarcia umowy. Należy zapewnić mocowanie punktowe do montażu elementów technicznych. W zależności od wielkości powierzchni sprzedażowej należy uzgodnić z projektantami branżowymi wysokości konstrukcyjne technicznego wyposażenia budynku. |  |
| 4.3 | Wände: |  | Ściany: |  |
|  | Die Wände sind mit Gipsputz, Oberflächengüte Q3, geglättet zu verputzen (Leichtbauwände sind doppelt beplankt zu erstellen) und mit einer Kunststoff-Dispersionsfarbe nach DIN 55945, hoch reinigungsfähig sowie verschmutzungsunempfindlich in einer Nassabriebsklasse 1 nach DIN 13300, matt im Farbton Caparol Color, Cosmos 18, NCS 2 S0502-B zu streichen. |  | Ściany murowane tynkowane gipsowo i/lub ściany o lekkiej konstrukcji należy wykonać z obustronnym pokryciem podwójną płytą kartonowo-gipsową i pomalować farbą zmywalną, odporną na zabrudzenia – produkt Caparol Color, Cosmos 18 NCS 2 S0502-B. |  |
| 4.4 | Säulen: |  | Filary: |  |
|  | Säulen im Verkaufsraum sind mit einer Kunstharzlackfarbe auf Acrylbasis, PUR-modifiziert, kratz- und stoßfest mit einer Nassabriebsklasse 1 nach DIN 13300 im Farbton Caparol Color, Cosmos 18, NCS 2 S0502-B zu streichen und mit aufgesetzten Eckschutzschienen in RAL 9006 zu versehen (Höhe der Eckschutzschienen 2,00 m). Die Befestigung hat mit MS-Polymerkleber und Dübel zu erfolgen. Die Eckschutzschienen werden durch die Mieterin zu einem Stückpreis von 30,00 €/ netto, zzgl. der zurzeit geltenden Mehrwertsteuer von 23 % zu 36,90 € geliefert, montiert und dem Vermieter durch KiK in Rechnung gestellt. |  | Filary w sali sprzedaży należy pomalować farbą akrylową firmy Caparol w kolorze Cosmos 18 NCS 2 S0502-B - odporną na zarysowania i pękanie, o odporności na ścieranie na mokro klasy I i zamontować narożne listwy ochronne w kolorze RAL 9006 (wysokość narożnych listew ochronnych 2,00 m). Mocowanie listew wykonać za pomocą kleju na bazie polimerów MS oraz kołków rozporowych. |  |
| 4.5 | Dachstuhl: |  | Konstrukcja dachowa: |  |
|  | Dachstühle, die über mehrere Objekte Mietflächen offen verlaufen, sind revisionstechnisch mit Baustahl-gewebematten o. ä. abzusichern. Alternativ müssen die Umfassungswände der KiK Mietfläche bis an die Rohdecke bzw. an das Dach reichen. |  | Konstrukcje dachowe, przebiegające w sposób otwarty przez kilka lokali, należy w sposób umożliwiający prace rewizyjne zabezpieczyć siatkami ze stali konstrukcyjnej lub ściany wydzielające lokal KIK muszą być wykonane na pełną wysokość pomieszczenia (do wysokości stropu). |  |
| 5 | Nebenräume: |  | Pomieszczenia zaplecza: |  |
|  | In allen Nebenräumen sind keramische Bodenbeläge (lichtgrau) zu verlegen. Die Decken der Nebenräume sind auf 2,55 m abzuhängen, im Lager auf 2,75 m. Die Wände sind mit Raufasertapete zu tapezieren. Die Wände in den Nebenräumen sind mit einer Kunststoff-Dispersionsfarbe nach DIN 55945 seidenglänzend/hochglänzend mit einer Nassabriebsklasse 1 nach DIN 13300 in RAL 9016 zu streichen. In der Küche bzw. im Personalraum ist ein Fliesenspiegel (weiß) gem. der Anlage 10 (Prinzipskizze Küche) anzubringen. Die Küche bzw. der Personalaufenthaltsraum erhält eine Küchenzeile in einer Länge von 1,80 m, in Buchenoptik bestehend aus Spüle mit Spülenunterschrank und Spültischarmatur sowie Unterschrank. Ferner ist die Küche mit Kühlschrank (Energieeffizienzklasse A+) und Hängeschrank in gleicher Länge wie die Küchenzeile sowie einen Personalraumtisch 120 x 80 cm und vier Stapelstühlen auszustatten. Die Zu- und Abwasseranschlüsse sind wie in der Anlage 10 der Baubeschreibung skizziert, auszuführen! Vor dem Personalraumfenster ist eine Aluminium-Horizontaljalousie, Farbton: silber zu montieren. Im Lager ist ein wandmontiertes Stahl-Ausgussbecken mit Ablagerost in einer Höhe von OKFF bis Oberkante Becken von 0,70 m. zu installieren. Ferner ist eine Warmwasserzuleitung vorzusehen (siehe Anlage 4). Die Küchenschränke, Spültischarmatur, der Kühlschrank und der Personalraumtisch inkl., vier Stapelstühle wird von der Mieterin zu einem Preis von 1.750,00 €/ netto, zzgl. der zurzeit geltenden Mehrwertsteuer von 19 % zu 2.082,50 € geliefert und dem Vermieter durch KiK in Rechnung gestellt. Das WC ist raumhoch zu fließen (weiß) und mit folgender Ausstattung zu versehen: Seifenspender, Handtuchspender, Drahtpapierkorb, Spiegelablage, Spiegel, Rollenhalter und Toilettenbürste. Für die Handwaschbecken im WC ist eine Warmwasserzuleitung vorzusehen. Für die Warmwasserversorgung in der Küche, im WC und vom Ausgussbecken hat der Vermieter einen Durchlauferhitzer Clage CBX 11 zu installieren. Der Durchlauferhitzer ist vorzugsweise über dem Ausgussbecken zu installieren. Für die elektrische Versorgung ist ein 400 V-Anschluss vorzusehen. Je nach Beschaffenheit der Wasserqualität muss ggf. auf Kupfer- oder Edelstahlrohrleitungen zurückgegriffen werden. Die Leitungen sind im Durchschleifverfahren zu verlegen um Stagnationsbildung zu vermeiden. |  | We wszystkich pomieszczeniach zaplecza podłoga z płytek w kolorze jasnoszarym. Sufit w pomieszczeniach zaplecza i w magazynie wykonać na wysokości 3,25 m. . Ściany w pomieszczeniach zaplecza należy pomalować farbą lateksową o jedwabistym połysku oraz odporności na ścieranie na mokro klasy 1 w kolorze RAL 9016. W kuchni/pomieszczeniu socjalnym nad zlewozmywakiem należy umieścić fartuch z płytek ceramicznych (biały) zgodnie z załącznikiem nr 10 do opisu technicznego. Kuchnia wzgl. pomieszczenie dla personelu wyposażone będzie w ciąg kuchenny o długości 1,80 m, o fakturze i kolorze bukowym, składający się ze zlewozmywaka wraz z szafką zlewozmywakową, armaturą oraz z szafkami kuchennymi. Poza tym kuchnia zostanie wyposażona w lodówkę (klasa efektywności energetycznej A+) oraz szafkę wiszącą o takiej samej długości jak ciąg kuchenny, a także w stół o wymiarach 120 x 80 cm do pomieszczenia dla personelu, oraz w cztery krzesła składane pionowo. Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne wykonać tak, jak to zostało przedstawione na rysunku w załączniku nr 10 do opisu obiektu i elementów wykończenia. Na oknie pomieszczenia dla personelu należy zamontować poziome żaluzje aluminiowe w kolorze elewacji o ile występuje okno w pomieszczeniu zaplecza. W magazynie na ścianie zostanie zamontowany zlew stalowy z ociekaczem - górna krawędź na wys.0,70m. Do zlewu należy doprowadzić ciepłą wodę (patrz załącznik 4 do opisu obiektu i elementów wykończenia). Szafki kuchenne wraz z armaturą, lodówką oraz stół wraz z czterema krzesłami zakupione zostaną przez Najemcę w cenie 1.750,00 €/ netto, doliczając podatek VAT według aktualnie obowiązującej stawki 23 %, co daje kwotę brutto 2152,50 €, na co Wynajmującemu zostanie wystawiona faktura za pośrednictwem firmy KiK. W pomieszczeniu WC płytki (białe) należy położyć na wysokość pomieszczenia. Pomieszczenie WC należy wyposażyć w następujące elementy: dozownik mydła, dozownik ręczników, druciany kosz na ręczniki papierowe, półka pod lustrem, lustro, uchwyt na papier toaletowy i szczotkę do czyszczenia toalety. Dla umywalki do mycia rąk w pomieszczeniu WC doprowadzić ciepłą wodę. W celu zapewnienia ciepłej wody użytkowej w zlewozmywaku kuchennym oraz w zlewie stalowym oraz WC Wynajmujący zainstaluje jeden wspólny przepływowy podgrzewacz wody – model Clage CBX 11 lub inny o podobnych parametrach. Przepływowy podgrzewacz wody zostanie zamontowany pod zlewem stalowym. W celu zasilania elektrycznego przewidzieć zasilanie 230V lub inne wymagane przez urządzenie . W zależności od właściwości i jakości wody w razie potrzeby należy zastosować rury miedziane lub ze stali szlachetnej. Instalację wodną należy zamontować w układzie pierścieniowym, aby zapobiec powstawaniu stagnacji wody. |  |
| 6 | Türen: |  | Drzwi: |  |
| 6.1 | Innentüren: |  | Drzwi wewnętrzne: |  |
|  | Innentüren, die nicht als FH Türen ausgeführt werden, sind als kunststoffbeschichtete Holztüren in RAL 9010 in feuerverzinkten Stahlzargen mit Gummidichtung vorzusehen bzw. bei vorhandenen oder brandschutzrelevanten Türen sind die Türblätter und Zargen mit einer Kunstharzlackfarbe auf Acrylbasis, PUR-modifiziert, kratz- und stoßfest, mit einer Nassabriebsklasse 1 nach DIN 13300 im Farbton RAL 9003, signalweiß zu lackieren, Türblattaußenmaß 2,00x0,90 m. Türen zum Lager sind im Rohbaumaß 1,25 x 2,125 m auszuführen. Ausstattung mit Profilzylindern, die nach der Übernahme durch die Mieterin zurückgegeben werden. Für jede Tür ist ein Türstopper erforderlich. Die Türblätter sind mit HEWI-Beschlägen und Türdrückergarnituren System 111, Polyamid, Farbton 95, felsgrau zu versehen. Lüftungssiebe nach Erfordernis, WC-Türen (Türblattaußenmaß 2,00x0,80 m.) erhalten eine sichtbare Bezeichnung von HEWI, Farbton 95, felsgrau für Damen und Herren, einen HEWI-Drehknauf mit „Besetzt“ - und „Frei“ – Zeichen System 111, Polyamid, Farbton 95, felsgrau und sind mit einem Türoberschließer auszustatten. Alle Innentüren, welche aus der Verkaufsfläche führen, sind mit einer Zuleitung für Türalarmgerät (Punkt 8.1) zu versehen. |  | Drzwi wewnętrzne, które nie są wykonane jako drzwi ogniochronne, należy przewidzieć jako drzwi drewniane powlekane tworzywem sztucznym w kolorze RAL 9010, umieszczone w ościeżnicy stalowej ocynkowanej ogniowo, zaopatrzone w uszczelkę gumową; w przypadku istniejących drzwi skrzydło drzwiowe wraz z ościeżnicą pomalować farbą na bazie żywicy syntetycznej, odpornej na zarysowania i pękanie, w klasie odporności na ścieranie I w kolorze RAL 9003 (biały). Wymiar skrzydła drzwiowego 2,00x0,90 m. Wymiar skrzydła drzwiowego prowadzącego do magazynu 1,25x2,125 m., Wszystkie drzwi wyposażyć w zamki z wkładkami cylindrycznymi, które zostaną zwrócone po odebraniu obiektu przez Najemcę. Przy każdych drzwiach wymagane jest zamontowanie stopki blokującej drzwi i odbojnika podłogowego. Płyty drzwiowe należy zaopatrzyć w komplety klamek drzwiowych HEWI System 111, poliamid, kolor 95, szary granit. Kratki wentylacyjne zgodnie z wymogami, drzwi do WC Wymiar skrzydła drzwiowego 2,00x0,80 m. ) wyposażone w widoczne oznakowanie HEWI w kolorze 95, szary granit, dla toalety damskiej i męskiej jak również w gałkę obrotową HEWI z napisem „zajęte” oraz „wolne” – system oznakowania 111, poliamid, kolor 95, szary granit. Drzwi do przedsionka WC oraz drzwi WC należy wyposażyć w samozamykacz. We wszystkich drzwiach wewnętrzne prowadzących z Sali sprzedaży należy przewidzieć doprowadzenie zasilania do drzwiowego urządzenia alarmowego zgodnie z Pkt. 8.1. |  |
| 6.2 | Außentüren (außer Kundeneingangstüren): |  | Drzwi zewnętrzne (poza drzwiami wejściowymi dla klientów). |  |
|  | Außentüren (Ende der KIK-Mietfläche) sind als Stahl-Sicherheitstür RC 4 mit 5 Hintergreifhaken als Aushebelsicherung und Dreipunktverriegelung auszustatten. Oberfläche: Türblatt und Zarge aus verzinktem Material grundiert (umweltfreundlich, pulverbeschichtet). Farbe Außen: in Anlehnung an RAL 9002 (grauweiß), Farbe Innen: Türblatt und Türzarge mit einer Kunstharzlackfarbe auf Acrylbasis, PUR-modifiziert, kratz- und stoßfest, mit einer Nassabriebsklasse 1 nach DIN 13300 im Farbton RAL 9003, signalweiß zu lackieren und mit einer HEWI-Türdrückergarnitur System 111, Polyamid, Farbton 95, felsgrau zu versehen. Außen glatt Gefahrenseite Bandseite, mit Blindschild (nicht demontierbar) oder als durchlaufendes Türblatt. Türblattaußenmaß 2,00 m x1,00 m. Die Türen sind mit einer Zuleitung für Türalarmgerät auszustatten (siehe Punkt 8.1. - Türalarmgeräte). |  | Drzwi zewnętrzne (granica powierzchni wynajmowanej przez firmę KIK) powinny być wykonane jako stalowe drzwi bezpieczne klasy RC 4 zaopatrzone w 5 trzpieni antywłamaniowych jako zabezpieczenie przeciwwyważeniowe oraz w trzy zawiasy. Powierzchnia: stalowa w kolorze RAL elewacji i zaopatrzona w komplet klamek drzwiowych Na zewnątrz gładkie, ze ślepym szyldem (niedającym się zdemontować) lub jako jednolita płyta drzwiowa. Wymiar skrzydła drzwiowego 2,00 - 2,10 x1,00 m. Drzwi należy wyposażyć w doprowadzenie przewodu urządzenia alarmowego na drzwiach (patrz punkt 8.1. – Drzwiowe urządzenia alarmowe). |  |
| 6.3 | Fluchttüren (außer Kundeneingangstür): |  | Drzwi ewakuacyjne (poza drzwiami wejściowymi dla klientów) |  |
|  | Im Innenbereich und nach außen führende Fluchttüren sind den behördlichen Vorschriften entsprechend auszuführen und zu kennzeichnen sowie einem Panikschloss auszustatten.. Die Piktogramme sind gemäß gesetzlichen Vorgaben direkt über der Tür oder als abgehängtes Deckenpiktogramm zu montieren. Die weiteren Anforderungen ergeben sich aus den vorgenannten Punkten Außentüren und/ oder Innentüren. |  | Drzwi ewakuacyjne wewnętrzne i prowadzące na zewnątrz należy wykonać i oznaczyć zgodnie z przepisami, oraz wyposażyć w zamknięcie przeciwpaniczne – o ile jest wymagane. Drogi ewakuacyjne należy oznakować odpowiednimi piktogramami. Piktogramy, zgodnie z przepisami, należy montować bezpośrednio nad drzwiami lub jako piktogramy podwieszane do montażu sufitowego. Pozostałe wytyczne jak w punkcie dotyczącym drzwi zewnętrznych oraz wewnętrznych. |  |
| 7 | Heizung/ Kühlung/ Lüftung: |  | Ogrzewanie/Chłodzenie/Wentylacja: |  |
| 7.1 | Verkaufsraum: |  | Sala sprzedaży: |  |
|  | Die Verkaufs- und Nebenräume werden gemäß der aktuell geltenden Normen und Richtlinien zur Belüftung, Heizung und Kühlung ausgelegt. Das KiK-Konzept sieht dabei vor eine Systemzusammenstellung aus Wärmepumpe und Flachlüftungsgerät zu verwenden. Durch die Verwendung der Daikin-Komponenten wird eine gleichbleibende und hohe Qualität sichergestellt. Das System besteht aus einer Luft-Luft-Wärmepumpe zum Heizen und Kühlen der Räumlichkeiten. Die Wärmepumpe bestehen aus einer Außeneinheit und mehreren Inneneinheiten (Deckenkassetten und Wandgeräte nach örtlichen Erfordernissen). Weiterhin werden Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung, gemäß aktuell geltenden Normen, eingesetzt. Das System beinhaltet eine Türschleieranlage um die Wärmeverluste während des Geschäftsbetriebs im Winter zu minimieren. Die endgültige Auslegung des Systems ist immer durch den jeweiligen Fachplaner bzw. dem Installationsunternehmen durchzuführen und den örtlichen Gegebenheiten anzupassen. In Räumen, in denen sich Menschen dauerhaft aufhalten, gewährleistet der Vermieter: - Winter – minimale Lufttemperatur t = 21 ° C - im Sommer maximale + 24 ° C Die Klimaanlage muss min. 70W/m2 Kühlstärke gewährleisten. Luftwechsel – mechanische Lüftung auf dem Verkaufsraum von 6,1 m³/h pro m² Grundfläche auszulegen. Zur Übergabe legt der Vermieter eine Prüf-bestätigung (siehe Anlage 11 der Bau-beschreibung) der Firma Daikin über die ordnungsgemäße Abnahme der Anlage vor. Die Revisionsunterlagen der Anlage sind nach Fertigstellung an KiK, Abteilung Energiemanagement zu senden (hvacdocumentation@kik.de). Die Unterlagen enthalten u.a. Inbetriebnahmeprotokoll, Fachunternehmerbescheinigung, Bestätigung über die Einweisung der Mitarbeiter, Datenblätter der verwendeten Geräte, Auslegung des Systems, Installationspläne und das zuvor genannte Abnahmeprotokoll. |  | Pomieszczenia handlowe oraz pomieszczenia zaplecza powinny być projektowane zgodnie z obowiązującymi normami i wytycznymi dotyczącymi wentylacji, ogrzewania i chłodzenia. Koncepcja KiK zakłada zastosowanie systemu składającego się z pompy ciepła i płaskiej jednostki nadstropowej. Użycie komponentów zapewnia stałą i wysoką jakość. System składa się z pompy ciepła powietrze-powietrze służącej do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń. Pompa ciepła składa się z jednostki zewnętrznej i kilku jednostek wewnętrznych (kasety sufitowe i naścienne zgodnie z lokalnymi wymaganiami). Ponadto urządzenia wentylacyjne z funkcją odzysku ciepła są stosowane zgodnie z obowiązującymi normami. System zawiera układ kurtyn drzwiowych minimalizujący straty ciepła podczas pracy w zimie. Finalny projekt systemu musi być zawsze wykonany przez specjalistę lub firmę instalacyjną i dostosowany do lokalnych warunków. Niezależnie od zewnętrznych warunków atmosferycznych, Wynajmujący gwarantuje w pomieszczeniach stałego przebywania możliwość uzyskania: - w okresie zimowym minimalną temperaturę powietrza + 21°C - w okresie letnim maksymalną temperaturę powietrza + 24°C Klimatyzacja musi zapewniać moc chłodniczą 70W/m2. Na sali sprzedaży należy zapewnić wentylację mechaniczną - 6,1 m³/h na m². |  |
|  | Bestelladresse Heizung/ Kühlung/ Lüftung: AIRCONDITIONING POLAND Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7 PL-02-677 Warszawa Tel.: 0048 61 846 84 03 Dort sind weitere Informationen über Auslegung, technische Daten, Preise, Lieferzeiten usw. erhältlich. |  |  |  |
| 8 | Elektroinstallation: |  | Instalacja elektryczna: |  |
|  | Die elektrische Anlage ist nach den gültigen polnischen Normen für Gewerbebetriebe zu erstellen und hat mindestens nachfolgende Leistung dauerhaft bereitzustellen: - mindestens 50 kW bei einer Verkaufsfläche < 600 m² - mindestens 60 kW bei einer Verkaufsfläche < 800 m² - mindestens 70 kW bei einer Verkaufsfläche < 1.000 m² - mindestens 80 kW bei einer Verkaufsfläche ≥ 1.000 m² Ein Netzbereitstellungsentgelt ist durch den Vermieter zu tragen. Des Weiteren ist darauf zu achten, dass bei Geschäftsschluss alles bis auf eine Kassenzuleitung, Kühlschrank, 240 V-Steckdose (neben Datendose im Personalraum) Heizung/ Lüftung, Türalarmgeräte und Warensicherungsanlage durch einen Hauptschalter der als Aufputzschlüsselschalter Busch Jäger 2733 SLW-54 (ohne Zylinder) auszuführen ist, abgeschaltet werden kann. Der Standort des Schlüsselschalters (Eingangsbereich) ist mit der Mieterin abzustimmen. Ferner ist ein Zähler vorbereitet für Fernauslesung mit der dazugehörigen nötigen Verkabelung zwischen Zählerschrank und Unterverteilung KiK sowie mit Verkabelung Telekom-Übergabepunkt zur Unterverteilung KiK zu installieren. Sofern ein Zähler mit Fernauslesung durch den EVU nicht möglich ist, ist ein digitaler Drehstromzähler für die Montage auf Tragschiene mit SO-Schnittstelle, vormontiert in der KiK-Unterverteilung als Zwischenzähler zu installieren. Eine einfache Messung des Isolationswiderstandes aller Leiter gegen Erde (Null-Leiter Trennklemmen) jedes einzelnen abgehenden Stromkreises muss möglich sein (s. DIN VDE). Die Verbindung des Schutzleiters mit dem Nullleiter in der Mieteranlage ist grundsätzlich nicht zulässig. Die Endverlegung der Leitungen erfolgt in den Zwischendecken über Kabelsammelhalter und im Aufputz-Sichtbereich im Kunststoffpanzer bzw. im Kunststoffkanal. Anklemmen der verlegten Leitungen an der Elektroverteilung und an den Endgeräten inkl. der erforderlichen Zugentlastungen, Kabelverschraubungen und Abzweigdosen. Kabel- und Feldgerätebezeichnungen sind wie folgt auszuführen: - Schalter und Steckdosen sind mit einem Beschriftungsfeld auszuwählen und mit der Stromkreisnummer zu kennzeichnen. - Leuchten sind mittels Beschriftungsgerät (z. B. Dymo) mit der Stromkreisnummer zu kennzeichnen. - Kabel sind mit Kabelmarken mit Einlegeschildern oder als selbstklebende Kabelmarkierer an der Elektro-Unterverteilung und am Endgerät mit der Stromkreisnummer zu kennzeichnen. - Doppelbeschriftungen am Kabel und am Endgerät sind bei Eindeutigkeit nicht notwendig. Die komplette Installation ist nach den polnischen Normen auszuführen. Die Betriebsmittelvorschriften der Energieversorger sind einzuhalten. Nach Prüfung aller Funktionen der Unterverteilung durch die Elektro-Installationsfirma erfolgt die Einweisung des Mieters / Beauftragten anhand von Bedienungsanleitungen und Grundrissplänen mit den darin gekennzeichneten Elektro-Verbrauchern und Stromkreisen. Zur Übernahme sind Prüfprotokolle der Messung des Isolationswiderstandes, der Test-Auslösung, der Prüfung der Leistungsschalter, die Kontinuität der Schutzleiter, PE- und Erdwiderstand, der Beleuchtungsstärke gemäß der polnischen Norm eingereicht werden. Die Elektroausstattung der Nebenräume/ Sozialräume ist nach der polnischen Norm und den Arbeitsstättenrichtlinien auszuführen. Ferner sind mind. 4 Steckdosen im Nebenraum/Sozialraum verteilt sowie 3 Steckdosen am Fliesenspiegel der Küche und eine Steckdose für den Kühlschrank zu installieren (siehe Anlage 10. – Prinzipskizze Küche). Im Weiteren ist ein geschirmtes CAT7-Twinkabel mit je einer Kabelreserve von 15,00 m, welches über die abgehängte Decke vom Kassenbereich bis zum Personalraum zu verlegen ist, zu installieren (s. Anlage 4 der Baubeschreibung). Im Kassenbereich ist das Ende des Kabels mit RJ45-Steckern zu versehen. Im Personalraum ist das CAT7-Kabel mit einer 2x RJ45 Aufputz-Datendose in RAL 9010 zu versehen. Das CAT7-Kabel ist an beiden Enden mit einer Kabelfahne mit der Aufschrift „LAN-Kabel Nebenraum“ zu beschriften. Neben der Datendose ist im Personalraum eine 240 V-Stromsteckdose (Dauerstrom, nicht abschaltbar) zu installieren. Im Verkaufsraum, umlaufend, in einem Abstand von 5,00 m – 7,00 m, Oberkante Fertigfußboden + 0,30 m, sind Einzelschutzkontaktsteckdosen, welche über die Schlüsselschalter schaltbar sind, zu installieren. Im Eingangsbereich (im Radius von 3,00 m) ist eine Telefonleitung JY (ST) Y 4x2x08 und drei separate Stromkreise zum Anschluss der Kasse und ein weiterer separater Stromkreis zum Anschluss des Warensicherungssystems (nicht abschaltbar, J 3x2,5 mm²), abgesichert über je einen eigenen Fehlerstromschutzschalter, mit je einer Kabelreserve von 20,00 m, welche über die abgehängte Decke zu verlegen sind (s. Anlage 4 der Baubeschreibung). Die Verlegung der Zuleitungen für die Warensicherungssystem (EAS) muss wie nachfolgend beschrieben erfolgen: Auf der gesamten Breite der Eingangstür ist im Abstand von 55 cm zur Eingangstür, im Estrich ein PVC-Leerrohr mit einem Durchmesser von 32 mm sowie einer integrierten Zugschnur zu verlegen. Das PVC-Rohren darf nicht tiefer als max. 5 cm verlegt werden. Die gesamte Installation der PVC-Leerrohre hat so zu erfolgen, dass sich das Ende der Leerrohre oberhalb der abgehängten Decke, in einer Höhe von 3,00 m - 3,50 m befindet. Im Falle der Verlegung über der Zwischendecke muss für die EAS-Zentrale eine Revisionsöffnung von der Mindestgröße 60 x 60 cm vorgesehen werden. Der Abstand zwischen der Zwischendecke und der Rohdecke muss mindestens 1,00 m betragen. Die Entfernung zwischen EAS Zentrale und EAS-Antennen darf nicht mehr als 10,00 m betragen (Länge der Kabelverlegung bis max. 10,00 m). Die Verkabelung der EAS - Zentrale ist mit eine Kabelreserve von 2,00 m oder mit einer SHUKO-Aufputz Steckdose zu versehen. Die Stromversorgung der Warensicherungsanlage hat über einen separaten und mit eigenen Fehlerstromschutzschalter abgesicherten Stromkreis zu erfolgen. Der Stromkreis ist mit Kabel von 3x1,5 mm² oder 3x 2,5 mm² zu installieren und muss kurzschlusssicher geerdet/ abgesichert werden. Das gesamte EAS-System ist mit Dauerstrom und nicht abschaltbar zu installieren. Der Vermieter sichert zu, dass die Mieterin und der Betreiber, mit dem die Mieterin einen Rahmenvertrag abgeschlossen hat, das interne Netzwerk im Objekt unentgeltlich nutzen können, um die Telekom- und IT-Leistungen zu realisieren. Die Unterverteilung ist, inkl. Legende und Stromablaufplan, in Absprache mit der Mieterin in den Nebenräumen anzubringen! Weiter ist der Mieterin die Legende und der Stromlaufplan als *.pdf-Datei per eMail zu übersenden. Zuleitungen für mögliche Werbeanlagen an der Fassade und auf den Dachflächen sowie evtl. beleuchtete Standschilder an Ein- und Ausfahrten sind nach Absprache mit der Mieterin vorzusehen. Die Außenbeleuchtung sowie die beleuchteten Werbeanlagen sind über zwei separate Zeitschaltuhren, Grässlin talento 211 (diese sind zu beschriften) mit vorgeschaltetem Dämmerungsschalter (8.00 Uhr bis 9.00 Uhr und 16.30 Uhr bis 21.00 Uhr) zu schalten. |  | Instalację elektryczną należy wykonać zgodnie z polską normą. Powinna ona stale zapewniać następującą moc: - co najmniej 50 kW dla powierzchni sprzedaży < 600 m² - co najmniej 60 kW dla powierzchni sprzedaży < 800 m² - co najmniej 70 kW dla powierzchni sprzedaży < 1.000 m² - co najmniej 80 kW dla powierzchni sprzedaży ≥ 1.000 m² Koszty opłaty za udostępnienie sieci ponosi Wynajmujący. Poza tym należy zwrócić uwagę na to, by po zamknięciu sklepu wszystkie urządzenia – oprócz zasilania kas, lodówki, gniazda 240 V przy gnieździe sieciowym w pom. socjalnym, ogrzewania / wentylacji, urządzeń alarmowych na drzwiach oraz zasilania bramek antykradziezowych – mogły być wyłączane głównym wyłącznikiem wykonanym jako natynkowy wyłącznik kluczykowy, zaopatrzony we wkładkę cylindryczną profilową z wyciąganym kluczem. Lokalizację wyłącznika kluczykowego Typ: Busch Jäger 2733 SLW-54 (zamówienie bez wkładki) – w obrębie wejścia, należy uzgodnić z Najemcą. Ponadto należy zainstalować licznik przystosowany do zdalnego odczytu danych wraz z niezbędnym okablowaniem pomiędzy skrzynką licznika a rozdzielnicą oraz z okablowaniem węzła telekomunikacyjnego połączonym z rozdzielnicą KiK. Jeżeli nie ma możliwości zainstalowania licznika ze zdalnym sczytywaniem danych przez zakład energetyczny, to należy zainstalować cyfrowy trójfazowy licznik energii montowany na szynie nośnej z interfejsem S0, fabrycznie montowany w rozdzielnicy KiK jako licznik pośredni. Musi istnieć możliwość dokonywania prostego pomiaru rezystancji izolacji wszystkich przewodów względem ziemi (zaciski oddzielające od przewodu zerowego) każdego z poszczególnych obwodów prądowych. Połączenie przewodu ochronnego z przewodem zerowym w instalacji Najemcy jest niedopuszczalne. Ostateczne ułożenie kabli ma miejsce w przestrzeni międzystropowej w obejmach zbiorczych i w widocznej instalacji natynkowej w listwach elektroinstalacyjnych z blachy ocynkowanej lub w korytach elektroinstalacyjnych z blachy ocynkowanej. Podłączenie ułożonych przewodów zaciskami w rozdzielnicy i do urządzeń końcowych wraz z wymaganym odciążeniem naciągu, dławnicami kablowymi i puszkami rozgałęźnymi. Oznaczenia kabli oraz urządzeń obiektowych należy wykonać w sposób następujący: - wyłączniki i gniazdka należy wybrać z polem opisu i oznaczyć numerem obwodu elektrycznego - na oprawach należy oznaczyć numer obwodu elektrycznego za pomocą drukarki do etykiet (np. Dymo) - kable należy oznaczyć za pomocą oznaczników przewodów ze wsuwanymi etykietkami lub za pomocą samoprzylepnych nalepek na przewody, na podrozdzielni elektrycznej i na urządzeniu końcowym, podając numer obwodu elektrycznego - podwójne opisy na kablu i na urządzeniu końcowym nie są konieczne, o ile ich przyporządkowanie jest jednoznaczne. Kompletną instalację należy wykonać zgodnie polskimi normami. Należy przestrzegać przepisów dostawców energii elektrycznej odnośnie urządzeń i osprzętu elektrycznego. Po sprawdzeniu wszystkich funkcji rozdzielni przez wykonawcę instalacji elektrycznej, należy zapoznać Najemcę / Pełnomocnika w oparciu o instrukcje obsługi i plany zawierające rzuty poziome z zamontowanymi bezpiecznikami oraz obwodami prądowymi. W celu dokonania odbioru należy przedłożyć protokoły kontrolne: z pomiarów rezystancji izolacji, badanie samoczynnego wyłączania, badanie wyłączników różnicowo-prądowych, badanie ciągłości przewodu ochronnego PE i rezystancji uziemienia, pomiary natężenia oświetlenia - zgodnie z polską normą. Wyposażenie elektryczne pomieszczenia/ socjalnego należy wykonać zgodnie z polską normą oraz wytycznymi odnośnie warunków panujących w miejscu pracy. Należy zainstalować minimum 4 gniazda wtykowe w pomieszczeniu socjalnym na wysokości + 0,30 m od górnej krawędzi gotowej posadzki i 3 gniazda wtykowe w fartuchu kafelkowym w kuchni oraz gniazdo do podłączenia lodówki (zgodnie z zał, 10). W obszarze kas (nad sufitem podwieszanym) należy przewidzieć kabel kat. 7 ekranowany z rezerwą 15,00 m, który zostanie doprowadzony znad kas do pomieszczenia socjalnego (patrz zał. 4 do opisu budowlanego). Nad kasą kabel należy zakończyć wtyczką RJ45. W pomieszczeniu socjalnym, kabel zakończyć natynkowym gniazdem sieciowym 2 x RJ45 w kolorze RAL 9010. Kabel ten należy oznaczyć za pomocą oznaczników przewodów ze wsuwanymi etykietkami lub za pomocą samoprzylepnych nalepek na przewody z opisem: „LAN - Kabel pomieszczenie socjalne”. Obok gniazda sieciowego należy przewidzieć gniazdo 240V nie wyłączane za pomocą wyłącznika kluczykowego. W sali sprzedaży, dookoła , w odstępie 5,00 m – 7,00 m, na wysokości + 0,30 m od górnej krawędzi posadzki gotowej należy zainstalować gniazda wtykowe pojedyncze ze stykami ochronnymi, załączanymi poprzez wyłącznik kluczykowy. W obrębie wejścia (w promieniu 3,00 m) przewidziany jest przewód telefoniczny JY (ST) Y 4x2x08 oraz trzy oddzielne obwody elektryczne do podłączenia kasy, a także dodatkowy osobny obwód do zasilania systemu bramek antykradzieżowych, każdy zabezpieczony własnym wyłącznikiem ochronnym różnicowoprądowym, każdorazowo z zapasem kabla wynoszącym 20,00 m, które należy ułożyć nad podwieszanym sufitem (patrz załącznik 4 do opisu obiektu i elementów wykończenia). Trasy kablowe dla bramek antykradzieżowych: Wzdłuż całej szerokości przejścia należy ułożyć peszel (32 mm średnicy wewnętrznej) z pilotem. Peszel powinien być ułożony w odległości min. 55 cm od witryny/drzwi. Głębokość prowadzenia peszla pod posadzką nie może być większa niż 5cm. Peszel powinien być wyprowadzony z podłogi na najbliższą ścianę/słup lub wyprowadzony nad sufit podwieszany (w przypadku wyprowadzenia peszla nad sufit podwieszany, wymagane jest zapewnienie otworu rewizyjnego w miejscu montażu centrali EAS o wymiarach min 60 x 60cm, a dystans pomiędzy sufitem podwieszanym, a stropem właściwym nie może być mniejszy niż 1,00 m) na wysokość 3,00 m - 3,50 m do miejsca instalacji centrali EAS. Miejsce montażu centrali EAS nie może być dalej niż 10,00 m, licząc po kablu, od najdalszej anteny EAS – to znaczy, że cała trasa kablowa nie może być dłuższa niż 10,00 m. W miejscu montażu centrali okablowanie zasilające zakończyć wypustem kablowym z zapasem kabla 2m, lub gniazdem wtykowym (gniazdo natynkowe typu SHUKO). Wymagane jest, aby zasilanie było poprowadzone osobnym, dedykowanym dla bramek antykradzieżowych, obwodem elektrycznym. Obwód elektryczny powinien być zabezpieczony zabezpieczeniem nadprądowym w rozdzielni obiektowej. Zasilanie prowadzić kablem min. 3x1,5 mm² lub 3x2,5 mm². Obwód powinien posiadać żyłę uziemiającą. Zasilanie do systemu bramek nie może być wyłączane za pomocą wyłącznika kluczykowego. Wynajmujący zagwarantuje, iż Najemca oraz Operator, z którym Najemca ma podpisaną umowę ramową będą mogli nieodpłatnie korzystać z sieci wewnętrznej obiektu do celów realizacji usług telekomunikacyjnych i transmisji danych. Podrozdzielnię, wraz z legendą i schematem blokowym połączeń elektrycznych, należy umieścić w pomieszczeniach magazynu po uzgodnieniu z Najemcą. Ponadto należy przesłać Najemcy legendę i schemat połączeń elektrycznych pocztą elektroniczną w pliku .pdf. W porozumieniu z Najemcą należy przewidzieć doprowadzenie zasilania dla ewentualnych urządzeń reklamowych w miejscach przewidzianych pod reklamę najemcy. Oświetlenie zewnętrzne jak również oświetlone instalacje reklamowe powinny być załączane za pomocą dwóch indywidualnych wyłączników zegarowych – model Grässlin talento 211 z umieszczonym przed nimi włącznikiem zmierzchowym (od godz.8.00 do 9.00 i od 16.30 do 21.00). |  |
|  | Die Außenbeleuchtung rückwärtiger Türen erfolgt über einen in der Unterverteilung befindlichen Zeitschalter (Treppenlichtautomat drei Minuten) und ist als Leuchtstofflampen auszuführen. Bei einem rückwärtigen Personaleingang erfolgt die Aktivierung der Beleuchtung über einen Bewegungsmelder. Die Unterverteilung/ MSR-Technik ist mit dem Bestellformular, siehe Anlage 6 der Baubeschreibung, zu bestellen. |  | Oświetlenie zewnętrzne tylnych drzwi obsługiwane jest za pomocą przełącznika czasowego znajdującego się w podrozdzielni (automat schodowy - trzy minuty), należy je wykonać jako świetlówki. W przypadku tylnego wejścia dla personelu oświetlenie jest aktywowane przez czujnik ruchu. Rozdzielnię wraz z aparaturą kontrolno-pomiarową należy zamówić, posługując się formularzem zamówienia, patrz załącznik 6 do opisu obiektu i elementów wykończenia. |  |
| 8.1 | Türalarmgeräte: |  | Drzwiowe urządzenia alarmowe: |  |
|  | Türalarmgeräte sind über eine Zuleitung NYM-J 3x1,5 mm² einzuspeisen. Die Zuleitung ist schlosskastenseitig, 170 cm OKFF und 7 cm von der Türrahmenseite vorzusehen (siehe Punkt 6 - Türen). Die Verlegung der elektrischen Zuleitung hat gemäß Anlage 9 der Baubeschreibung zu erfolgen. |  | Urządzenia alarmowe montowane na drzwiach powinny być zasilane przewodem NYM-J 3x1,5 mm2. Doprowadzenie przewodu należy przewidzieć po stronie puszki zamka, 170 cm nad górną powierzchnią gotowej posadzki i 7 cm od ościeżnicy z boku (patrz punkt 6 - Drzwi). Położenie przewodu elektrycznego musi zostać wykonane zgodnie z treścią załącznika 9 do opisu obiektu i elementów wyposażenia. |  |
| 8.2 | Musikanlage |  | Instalacja muzyczna |  |
|  | Sofern eine elektronische Alarmierungsanlage und/oder Brandmeldeanlage mit Sprachalarmierung im Mietobjekt vorhanden ist, hat der Vermieter für die von der Mieterin ggf. zu installierende Musikanlage, eine Stummschaltung/ Vorrangschaltung für die Benachrichtigung der Center –ELA/ Brandmeldeanlage als Öffner-/ Schliesserkontakt oder ein 24 V DC Kontakt bereitzustellen. Die Bereitstellung hat im Mieterübergabekasten (MÜK) oder im Eingangsbereich (wie Zuleitungen Kasse; siehe Anlage 4 der Baubeschreibung) zu erfolgen. |  | W przypadku wyposażenia obiektu najmu w instalację Dzwiękowego Systemu Ostrzegania oraz Systemu Sygnalizacji Pożaru, w celu prawidłowej instalacji systemu nagłośnienia Najemcy, należy przewidzieć rozłącznik obwodu zasilającego nagłośnienie najemcy w przypadku komuniikatów alarmowych. Kabel zasilający (lub wtyczka 24 V DC) z rozłącznika/rozdzilnicy do nagłośnienia doprowadzić w miejsce lokalizacji kas (lokalizacja zgodnie z załącznikiem nr 4 do opisu budowlanego). |  |
| 8.3 | Verkaufsraumbeleuchtung: |  | Oświetlenie sali sprzedaży: |  |
|  | Die Beleuchtung des Verkaufsraumes ist nachfolgendem Schema anzuordnen: Umlaufendes Lichtband mit einem Abstand von 1,00 m zur Wand. Maximaler Leuchtenabstand innerhalb des umlaufenden Lichtbandes von 0,75 m. Abstand zwischen umlaufendem Lichtband und Feldbeleuchtung von 1,10 m (maximal 1,20 m). Die Beleuchtungsreihen der Feldbeleuchtung verlaufen parallel zum Eingang und haben einen Abstand von 3,50 m voneinander (minimal 2,80 m/ maximal 3,70 m) Der Abstand zur ersten Reihe im Eingangsbereich beträgt 2,20 m. Der Abstand der Leuchten der Feldbeleuchtung beträgt 0,90 m, kann aber auf Grund der Raumgeometrie variieren (minimal 0,65 m/ maximal 1,20 m). Die Abstände werden immer durch die Beleuchtungsplanung durch Zumtobel festgelegt. Die Felder, in denen keine Leuchten eingesetzt werden, müssen mit Blindabdeckungen geschlossen werden. Ferner erhält die Filiale 15 Strahler. Lampenbezeichnung: Zumtobel Tecton C LED835 und Zumtobel VIVO II-LED-Strahler die bei einer vorhandenen Akustikdecke direkt mit Caddy-Clips auf die Tragschiene befestigt werden. Bei höheren Decken ist die Beleuchtung so abzupendeln, dass die Lampenkörperunterkante bei 3,25 m liegt. Für die korrekte Berechnung der LED-Beleuchtung ist es grundsätzlich erforderlich, dass eine Beleuchtungsplanung über die Zumtobel Group Deutschland GmbH erfolgt. Hierzu senden Sie bitte einen Filialgrundriss als *dwg-Datei per eMail: info.kik@zumtobelgroup.com. | Oświetlenie sali sprzedaży należy rozmieścić według następującego schematu: Dookoła należy zainstalować pas świetlny w odległości 1,00 m od ściany. Maksymalny odstęp opraw w linii wynosi 0,75m. Odległość między linią obwodową a pozostałym oświetleniem wynosi 1,10 m (maksymalnie 1,20m). Rzędy pozostałego oświetlenia ułożone równolegle do linii wejścia i są od siebie oddalone o 3,50m (minimum 2,80m / maksimum 3,70m). Odległość od pierwszyej linni świeltnej w strefie wejściowej wynosi 2,20m. Odstęp między pozostałymi liniami świetlnymi wynosi 0,90m, jednak może się różnić ze względu na kształt pomieszczenia (minimum 0,65m / maksimum 1,20m). Odległości są określane zawsze przez firmę Zumtobel, podczas projektowani oświetlenia. W szynoprzewodach w których nie będą umieszczone oprawy świetlne , muszą zostać zaślepione. Ponadto należy zamontować 15 sztuk reflektorów. Oznaczenie lamp: Zumtobel Tecton C LED835 oraz Zumtobel VIVO II-LED, które w przypadku sufitu podwieszanego mocowane są bezpośrednio do szyny nośnej za pomocą zacisków Cadd-Clips. W przypadku sufitu zamontowanego na większej wysokości, należy umieścić oprawy w taki sposób, aby dolna krawędź oprawy oświetleniowej znajdowała się na wysokości 3,25m. Celem poprawnego wykonania obliczeń w zakresie ilości wymaganego oświetlenia LED, konieczne jest również przesłanie rysunków w celu zaprojektowania do Zumtobel Group Deutschland GmbH w formacie *dwg pod wskazany adres eMail (eMail: info.kik@zumtobelgroup.com.). |  |
| 8.3 | Randbeleuchtung: - Randbeleuchtung von der Wand = 1,00 m - Max. Leuchten-Abstand innerhalb des umlaufenden Lichtbandes 0,75 m - Max. Leuchten-Abstand von der Feld-Beleuchtung max. 1,20 m/ optimal = 1,10 m Optimale Lichtpunkthöhe = 3,25 m (mindestens 3,00 m bis 3,50 m) |  | Oświetlenie obwodowe: - Odległość linii obwodowej od ściany = 1,00m - Maksymalny odstęp opraw w linii to 0,75m - Maksymalny odstęp linii obwodowej od pozostałego oświetlenia sali sprzedaży to 1,20m / optymalnie 1,10m. - Optymalna wysokość linii (dolna krawędź oprawy) = 3,25m (średnio od 3,0 do 3,5m) |  |
|  | Feldbeleuchtung: - Abstand der Beleuchtungsreihen voneinander = 2,80 m bis 3,70 m/ optimal = 3,50 m - Abstand zwischen den Leuchtenreihen im Eingangsbereich 2,20 m - Abstand zwischen den Leuchten innerhalb der Reihe im Raum je nach Raumform kann variieren zwischen 0,65 m bis 1,20 m/ optimal 0,90 m Beachtung = Blindabdeckung muss angepasst werden, da mehr benötigt werden |  | Pozostałe oświetlenie sali sprzedaży: - Odstęp pomiędzy rzędami oświetlenia = pomiędzy 2,80m a 3,70m, optymalnie = 3,50m - Odstęp pomiędzy rzędami lamp w strefie wejścia = 2,20m - Odstępy miedzy oprawami w linii dostosować do kształtu powierzchni, jednakże w przedziale od 0,65m do 1,20m, optymalnie 0,90m - Uwaga: ilość oraz długość zaślepek szynoprzewodów należy dostosować do potrzeb układu oświetlenia. |  |
| 8.4 | WC/ Personalraumbeleuchtung: |  | Oświetlenie pomieszczeń zaplecza: |  |
|  | In den WC-Räumen und dem Personalraum/ Küche sind in der Akustikdecke eingelassen Zumtobel Panos INF E 150 LG gemäß den gesetzlichen Anforderungen zu installieren. |  | W pomieszczeniach WC, pomieszczeniu dla personelu / kuchni i innych pomieszczeniach zaplecza należy zainstalować zgodnie z obowiązującymi wymogami wpuszczane w sufit podwieszany oświetlenie Zumtobel Panos INF E 150 LG. |  |
| 8.5 | Lagerbeleuchtung: |  | Oświetlenie magazynu: |  |
|  | Im Lager sind Langfeldleuchten gemäß den gesetzlichen Vorschriften zu installieren. Lampenbezeichnung: Zumtobel Tecton BASIC LED830 die direkt vorhandenen Abgehängte Decke mit Caddy-Clips auf die Tragschiene befestigt werden. Bestelladresse gesamten Beleuchtung: ZG Lighting Polska Sp. z o.o Przedstawicielstwo w Polsce ul. Woloska 9A - Platinium III PL-02-583 Warszawa Tel.: 0048 22 856 74 31 eMail: info.kik@zumtobelgroup.com Dort sind weitere Informationen über Bezeichnung, Preis und Lieferzeiten usw. |  | W magazynie należy zainstalować oprawy oświetleniowe liniowe stosownie do odpowiednich przepisów. Oznaczenie lamp: Zumtobel Zumtobel Tecton BASIC LED830, które w przypadku istniejącego sufitu podwieszanego mocowane są bezpośrednio do szyny nośnej za pomocą zacisków firmy Caddy. Adres, pod którym należy dokonać zamówienia całego oświetlenia: ZG Lighting Polska Sp. z o.o Przedstawicielstwo w Polsce ul. Wołoska 9A - Platinium III PL-02-583 Warszawa Tel.: 0048 22 856 74 31 eMail: info.kik@zumtobelgroup.com Pod powyższym adresem uzyskać można również dalsze informacje odnośnie oznaczeń, cen i terminów dostaw. |  |
| 9 | Parkplätze: (falls vorhanden) |  | Miejsca parkingowe: (jeśli są dostępne) |  |
| 9.1 | Stellplätze: |  | Stanowiska parkingowe: |  |
|  | Die Parkplatzanlage muss, mit Betonpflaster oder Asphalt befestigt sein, inkl. einer ausreichenden Anzahl an Stellplätzen. Stellplätze und Verkehrswege sind zu markieren, bzw. für die Mieterin zu beschriften. Parkplatz und Hofraum erhalten eine ausreichende Beleuchtung und Entwässerung. Der Anlieferungsbereich muss für Schwerlast-LKW befahrbar sein. |  | Powierzchnia parkingu musi być utwardzona brukiem z prefabrykatów betonowych lub asfaltem, zapewniając wystarczającą ilość miejsc parkingowych. Należy oznakować stanowiska parkingowe oraz ciągi komunikacyjne. Na parkingu należy zapewnić wystarczające oświetlenie i odwodnienie powierzchni. Zaplecze dostawcze musi być przystosowane do ruchu ciężkich pojazdów samochodowych (pojazdy ciężarowe). |  |
| 9.2 | Fahrradständer: |  | Stojak na rowery: |  |
|  | Der Fahrradständer wird von der Mieterin zu einem Preis von 255,65 €/ netto, zzgl. der zurzeit geltenden Mehrwertsteuer von 23 % zu 314,45 € geliefert und dem Vermieter durch KiK in Rechnung gestellt. |  | Stojak na rowery wspólny dla całego obiektu. |  |
| 9.3 | Werbepylon: |  | Pylon reklamowy: |  |
|  | Werden von der Mieterin Werbepylone, Portale oder Einfahrtshinweisschilder gewünscht, so sind die Fundamente inkl. Ankerkorb und der erforderlichen elektrischen Zuleitung vom Vermieter zu leisten. Der Ankerkorb für den Pylon ist mit dem Bestellformular, siehe Anlage 1 der Baubeschreibung, zu bestellen. |  | Wykonany zgodnie z projektem Wynajmującego – miejsce reklamowe zgodnie z załączeniu do UN. Wynajmujacy przygotuje podkonstrukcję i doprowadzi zasialnie elektryczne a Najemca zamówi i dostarczy reklamę na własny koszt. |  |
| 9.4 | Äußere Warenpräsentationsfläche: |  | Powierzchnia ekspozycyjna zewnętrzna: |  |
|  | Sollte der Mieterin eine äußere Warenpräsentationsfläche vertraglich zugesichert werden, so ist diese mit einer befestigten, geschlossenen Oberfläche auszustatten. |  | Jeżeli umowa gwarantuje Najemcy powierzchnię ekspozycyjną zewnętrzną, to należy ją wykonać jako utwardzoną, zwartą powierzchnię podłoża. |  |
| 10 | Sonstiges: |  | Pozostałe: |  |
| 10.1 | Feuerlöscher/ Hydranten: |  | Gaśnice/ hydranty: |  |
|  | Die Mieträume sind gemäß der Brandschutzbestimmungen/ ASR 2.2. mit Pulverfeuerlöschern der Brandklasse A/B auszustatten, die Größe der Handfeuerlöscher ist auf 2 kg pro 100m² Fläche festgelegt. Ferner werden die Mieträume, falls gefordert, mit Hydranten ausgestattet. Die Feuerlöscher werden von der Mieterin zu einem Preis von 100,00 €/ netto je Stück, zzgl. der zurzeit geltenden Mehrwertsteuer von 23 % zu 123,00 € geliefert, montiert und dem Vermieter durch KiK in Rechnung gestellt. Die regelmäßige Wartung übernimmt die Mieterin über die gesamte Mietdauer. Die Wartungskosten stellt die Mieterin nach erfolgter Wartung dem Vermieter in Rechnung. |  | Zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi wynajmowane pomieszczenia należy wyposażyć w gaśnice proszkowe do zwalczania pożarów z grupy A/B. Wielkość ręcznych gaśnic ustalona jest na 2 kg na każde 100m2 powierzchni. Ponadto powierzchnię najmu nalezy wyposażyć w hydranty. Ich regularną konserwację przez cały okres wynajmu przeprowadza Wynajmujący. |  |
| 10.2 | Materialcontainer |  | Kontener na materiały |  |
|  | Der Vermieter hat dafür zu sorgen, dass für Container sowie zur Lagerung von Pappe, Folien und anderen Materialien ein geeigneter, wetterfester, geschlossener, abschließbarer Raum (mindestens 6,00 m²) mietzahlungsfrei zur Verfügung steht. Ausgerüstet mit Bauzylinder. Sollte ein geeigneter Raum nicht möglich sein, ist ein abschließbarer Materialcontainer (Abmessungen: ca 3,00 x 2,00 m, Höhe ca. 2,20 m) für den Außenbereich aufzustellen. Die Zuwegung sowie der Aufstellungsort des Materialcontainers sind zu pflastern. Der Standort des Materialcontainers gemäß Lageplan Teil C (1) mit einem x gekennzeichnet. |  | Wynajmujący zobowiązany jest zadbać o to, by bezpłatnie dostępne było odpowiednie, osłonięte przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych, obudowane i zamykane pomieszczenie (co najmniej 6,00 m²) do składowania kartonów, folii, palet, wózków do dostawy towaru i innych materiałów. Wyposażony w zamek budowlany z wkładką cylindryczną bębenkową. Jeżeli nie jest możliwe udostępnienie odpowiedniego pomieszczenia, to na zewnątrz Najemca ma prawo ustawić na własny koszt zamykany na klucz kontener (wymiary 3,00 x 2,00m, wys.2,20 m). Dojścia i miejsce ustawienia kontenera należy wyłożyć nawierzchnią brukową. Stanowisko kontenera jest oznaczone na planie sytuacyjnym część C(1) jako x. |  |
| 10.3 | Einbruchmeldeanlage: |  | System alarmowy antywłamaniowy: |  |
|  | Der Vermieter bestellt eine Einbruchmeldeanlage entsprechend den KiK-Planungsvorgaben. Die Einbruchmeldeanlage ist mit dem Bestellformular, siehe Anlage 8 der Baubeschreibung, zu bestellen. |  | Wynajmujący zamówi system alarmowy antywłamaniowy z zastosowaniem elementów posiadających aprobatę niemieckiego zrzeszenia ubezpieczycieli VdS i według założeń projektowych KiK. System alarmowy antywłamaniowy należy zamówić za pomocą formularza zamówienia, parz załącznik 8 do opisu obiektu i elementów wykończenia. |  |
| 10.4 | Vergitterung: |  | Okratowanie: |  |
|  | Lichtkuppeln (in allen Varianten)sind einbruchssicher mit einer Vergitterung zu versehen. Weitere Vergitterungen an Nebenraumfenstern sind nicht vorzunehmen bzw. sind vorhandene Vergitterungen zu entfernen. Personalraumfenster und weitere Fenster, welche als Fluchtwege, Anleiterpunkte, o.ä. dienen, dürfen nicht abschließbar sein. |  | Świetliki, klapy dymowe (we wszystkich wariantach) muszą być okratowane w sposób uniemożliwiający włamanie. Pozostałe okratowanie w pomieszczeniach zaplecza nie jest konieczne, w przypadku istniejącego okratowania należy je usunąć. Okna w pomieszczeniach zaplecza, bedące drogą ewakuacyjną nie mogą być zamykane na klucz. |  |
| 10.5 | Tresor: |  | Sejf: |  |
|  | Der Tresor wird von der Mieterin zu einem Preis von 1.363,00 €/ netto, zzgl. der zurzeit geltenden Mehrwertsteuer von 23 % zu 1.676,49 € geliefert und dem Vermieter durch KiK in Rechnung gestellt. |  | Sejf zostanie zakupiony i zamontowany przez Najemcę |  |
| 10.6 | Übergabe: |  | Przekazanie obiektu: |  |
|  | Der Vermieter gibt, entsprechend der mietvertraglichen Vereinbarungen, den Übergabetermin, per Einschreiben / Rückschein bekannt. Der genaue Übergabetermin ist, nach Bekanntgabe durch den Vermieter, im Einzelnen mit der Mieter-Bauabteilung abzustimmen. Die Mieträume inkl. Schaufenster müssen bei Übergabe grundgereinigt übergeben werden. Der Vermieter sichert zu, dass die erforderliche rechtskräftige Genehmigung, insbesondere die Bau-/ Nutzungs-genehmigung, für den vereinbarten Mietzweck und dem geplanten Mieterausbau spätestens bis zur Mitteilung des Übergabetermins vorliegt. Der Vermieter erfüllt alle daraus resultierenden Forderungen auf seine Kosten bis zur Übergabe der Mietfläche an die Mieterin. Zur Übergabe des Objektes legt der Vermieter, soweit dies baurechtlich erfroderlich ist, der Mieterin den Nachweis der Freigabe der Behörde und legt die erforderliche rechtskräftige Genehmigung zur Nutzung des Objektes vor. Zur Übergabe erstellt die Mieterin ein Übergabeprotokoll, welches vom Vermieter / Bevollmächtigten zu unterzeichnen ist. In Abstimmung mit der KiK Bauleitung sind nachstehende Unterlagen als *.pdf-Datei der Mieterin zu übergeben bzw. zu übersenden: - Rechtskräftige Nutzungsgenehmigung für das Objekt - Bestandsdokumentation Sollinhalt der Dokumentation: - Erklärungen der Bauleiter (Bauarbeiten, Elektrische Installation, Anlagen) zum Abschluss der Arbeiten und zur Ausführung der Arbeiten in Übereinstimmung mit der freigegebenen Ausführungsplanung, den Rechtsvorschriften und den Regeln der Baukunst; - MESS- UND PRÜFPROTOKOLLE DER STARKSTROM- UND SCHWACHSTROMANLAGE: - zum Schutz gegen elektrischen Schlag einschließlich FI-Schutzschalter; - zum Isolationswiderstand der Kabel, Leitungen, Gehäuse technischer Geräte; - zur Haupt- und Notbeleuchtungsstärke; - zur Notbeleuchtung: Sicherheitsbeleuchtung und Hinweisleuchten; - Prüfprotokoll zu Belastungswerten der einzelnen Stromphasen; - Prüfprotokoll zur Funktionsprüfung des Hauptschalters im Mietobjekt; - Prüfprotokoll zur Funktionsprüfung des Brandabschnitts; (sofern vorhanden) - MESS- UND PRÜFPROTOKOLLE DER LÜFTUNGS-, KLIMA- UND HEIZUNGSANLAGE samt: • Leistungsprotokoll und Protokoll zur lufttechnischen Regulierung der Lüftungsanlage; • Messprotokoll zur Lärmstärke der Lüftungsanlage - MESS- UND PRÜFPROTOKOLLE DER WASSER- UND ABWASSERANLAGE samt: • Prüfbericht zur Trinkwasserprobe; • Bescheinigung über die Dichtheitsprüfung der Wasser- und Abwasserleitungen. 3. Brandschutzordnung in jeweils gültiger Fassung 4. Statischer Nachweis für die Befestigung der abgehängten Decke 5. Filialstammdatenblatt (Anlage 5 der Baubeschreibung) vorbereitet Sofern die unter Punkt 2 und 3 genannten Unterlagen nicht innerhalb von maximal 4 Wochen nach Übergabe durch den Vermieter vorgelegt werden, ist die Mieterin berechtigt, diese eigenständig, auf Kosten des Vermieters, einzuholen. |  | Wynajmujący powiadomi Najemcę listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, o terminie przekazania obiektu, zgodnie z termin określonym w umowie najmu. Dokładny termin przekazania – po przesłaniu powiadomienia przez Wynajmującego – należy ustalić szczegółowo z Działem Budowlanym Najemcy. Przed przekazaniem wynajmowane pomieszczenia wraz z powierzchnią wystawową muszą zostać gruntownie oczyszczone i wysprzątane. Wynajmujący zapewnia, że wymagane prawomocne pozwolenia, w szczególności pozwolenie na budowę / pozwolenie na użytkowanie, dla ustalonego celu wynajmu i prac najemcy przedłożone zostanie najpóźniej do chwili terminu przekazania. Wynajmujący ponosi wszelkie koszty związane z uzyskaniem powyższych pozwoleń. W celu dokonania przekazania obiektu Wynajmujący przedłoży Najemcy prawomocne pozwolenie na użytkowania obiektu (o ile jest wymagane). W celu dokonania przekazania Najemca sporządzi protokół zdawczo-odbiorczy, który musi być podpisany przez Wynajmującego / jego Pełnomocnika. W porozumieniu z zarządem budowy KiK następujące dokumenty należy przekazać lub wysłać lokatorowi jako plik * .pdf - Prawomocne pozwolenie na użytkowanie obiektu. - Dokumentacja powykonawcza Dokumentacja powinna zawierać: - Oświadczenia Kierowników Robót (budowlanych, elektrycznych, instalacyjnych) o zakończeniu Prac zgodnie z zatwierdzonym Projektem Wykonawczym, przepisami prawa i sztuką budowlaną, - PROTOKOŁY POMIARÓW I PRÓB Z ZAKRESU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, NISKOPRĄDOWEJ I TELETECHNICZNEJ: a) skuteczności działania zabezpieczeń przeciwporażeniowych, w tym wyłączników różnicowo-prądowych, b) oporności izolacji kabli, przewodów, obudów urządzeń technicznych; c) natężenia oświetlenia podstawowego i awaryjnego d) zadziałania opraw oświetlenia awaryjnego: ewakuacyjnego i kierunkowego e) protokół badania obciążalności poszczególnych faz f) protokół zadziałania głównego wyłącznika zasilania dla Lokalu g) protokół zadziałania pola p.poż. (o ile występuje) - PROTOKOŁY POMIARÓW I PRÓB Z ZAKRESU INSTALACJI WENTYLACJI, KLIMATYZACJI i OGRZEWANIA wraz z: - protokołem badania wydajności i regulacji wentylacji, - protokołem natężenia hałasu wentylacji, - PROTOKOŁY POMIARÓW I PRÓB Z ZAKRESU INSTALACJI WOD.-KAN. wraz z: - protokołem z badań próbki wody pitnej; - protokołem szczelności instalacji wod.– kan.; 3. Aktualna instrukcja bezpieczeństwa pożarowego 4. Dowód statyczny do zamocowania sufitu podwieszanego 5. Przygotowano filialną kartę danych podstawowych (załącznik 5 specyfikacji) W przypadku braku przekazania dokumentów, o których mowa w punktach 2 i 3 powyżej, w terminie nieprzekraczającym 4 tygodni od daty przejęcia lokalu, Najemca jest uprawniony do uzupełnienia braków na koszt Wynajmującego. |  |
| 10.7 | Schließanlage: |  | System zamykania: |  |
|  | Alle Türen des Mietobjektes müssen bei Übergabe mit Bauzylindern ausgerüstet sein. Die Mieterin stellt die endgültige Schließanlage und übernimmt den Einbau für alle Räumlichkeiten innen, außen, Schlüsselschalter, Kassentheke, Materialcontainer. Die Einkaufskosten der Mieterin zzgl. einem Aufschlag von 20 % zzgl. Einbaukosten, zzgl. der zurzeit geltenden Mehrwertsteuer von 23 %, (Schließanlagenwert bis 256,00 € = 33,75 € Einbaukosten, ab 256,00 € = 67,50 € Einbaukosten) trägt der Vermieter. |  | W chwili przekazywania wszystkie drzwi wynajmowanego obiektu muszą być wyposażone w zamki budowlane z wkładką cylindryczną bębenkową Najemca dostarczy wkładki docelowe i dokona ich zamontowania we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz, na zewnątrz, w wyłączniku kluczykowym, kontenerze na materiały oraz meblu kasowym. |  |
| 10.8 | Werbeanlage: |  | Instalacja reklamowa: |  |
|  | Größe, Art und Beschaffenheit, der Werbeanlage ist von der Mieterin zu erstellen. Die gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, die den Einbau der Werbeanlagen betreffen holt der Vermieter ein. |  | Wielkość, rodzaj i parametry instalacji reklamowej, zostaną ustalone przez Najemcę. Wymagane prawem pozwolenia dotyczące montażu urządzeń reklamowych leżą po stronie Wynajmującego. |  |
| 10.9 | Zeltpavillon: |  | Namiot handlowy: |  |
|  | Der Vermieter stellt vor den Geschäftsräumen zwei Zeltpavillons zur Überdachung der Warenpräsentationsfläche auf. Für die Pavillons erstellt der Vermieter je Fuß ein Fundament (50 x 50 x 80 cm). Über die ganze Ladenbreite ist eine Bordsteinabsenkung auszuführen, um die Zufahrt zum Zeltpavillon der Ständer zur Warenpräsentation zu ermöglichen. Die Pavillonbeleuchtung wird über vorhandene Außenbeleuchtung installiert. Ferner ist der Standort der Pavillons gemäß Lageplan Teil C (1) des Mietvertrags mit einem x gekennzeichnet. Die erforderlichen Genehmigungen holt der Vermieter rechtzeitig und auf eigene Kosten ein. Eventuelle Auflagen erfüllt der Vermieter ebenso auf seine Kosten. Die Pavillons sind mit dem Bestellformular, siehe Anlage 3 der Baubeschreibung, zu bestellen. |  | NIE DOTYCZY |  |
| 10.10 | Hausanschlüsse: |  | Przyłącza mediów: |  |
|  | Alle Versorgungsanschlüsse sind in den Nebenräumen der Filiale nach Absprache mit der Mieterin vorzusehen. |  | Wszystkie przyłącza mediów należy doprowadzić do pomieszczeń zaplecza lokalu sklepowego w porozumieniu z Najemcą. |  |
| 10.11 | Wartung/ Instandhaltung: |  | Konserwacja/ obsługa techniczna: |  |
|  | Die Wartung und Instandhaltung aller technischen Einrichtungen und Installationen ist Sache des Vermieters. Der Vermieter verpflichtet sich, die Wartungsbelege umgehend nach erfolgter Wartung an die Zentralverwaltung der Mieterin, Abteilung Wartungsmanagement zu versenden. |  | Konserwacja i obsługa techniczna wszystkich urządzeń technicznych i instalacji leży po stronie Wynajmującego. Wynajmujący zobowiązuje się przesłać dokumentację techniczną, natychmiast po przeprowadzonej konserwacji/ przeprowadzonym przeglądzie technicznym, do Działu Technicznego w Centrali Najemcy. |  |
| 10.12 | Baufortschritt: |  | Postęp prac budowlanych: |  |
|  | Vor Baubeginn ist der Mieterin von dem Vermieter ein verbindlicher Terminplan mit allen wichtigen Daten für den Baufortschritt bis zur betriebsfertigen Übergabe zu übergeben. Bei Abweichungen im Bauablauf ist die Mieterin schriftlich zu informieren. Der Vermieter weist die Mieterin auf die Notwendigkeit von Angaben hin, wobei die Anforderung so rechtzeitig zu erfolgen hat, dass der Mieterin eine Prüfungsfrist von 10 Werktagen bleibt. |  | Przed rozpoczęciem budowy Wynajmujący ma obowiązek podania Najemcy wiążącego harmonogramu zawierającego wszelkie istotne dane na temat postępu prac budowlanych, aż do oddania obiektu do eksploatacji. W razie zmian w harmonogramie budowy Najemca powinien otrzymać stosowną pisemną informację. Wynajmujący będzie zwracał uwagę Najemcy na konieczność przekazywania informacji, przy czym żądanie informacji powinno zostać zgłoszone na tyle wcześnie, by Najemca miał czas na czynności sprawdzające, wynoszący 10 dni roboczych. |  |
| 10.13 | Brandschutztechnische Bestimmungen: |  | Przepisy przeciwpożarowe: |  |
|  | Der Vermieter verpflichtet sich die brandschutztechnischen Bestimmungen im und am Mietobjekt, sofern notwendig auch über Sprinkleranlagen, RWA-Anlagen, Hydranten, Notbeleuchtung, Elektronische Alarmierungsanlagen, Sprchalarmierungsanlagen sowie Brandmeldeanlagen (Aufzählung nicht abschließend) einzuhalten und zu erfüllen. Des Weiteren hat der Vermieter, auf Grundlage der Mieterausbauplanung, für die Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege, der Feuerlöscherkennzeichnung sowie der Kennzeichnung aller weiteren brandschutztechnischen Einbauten zu sorgen und falls erforderlich, Flucht- und Rettungswegpläne, wie auch Feuerwehrlaufkarten, zu erstellen bzw. zu aktualisieren. Der Vermieter ist ebenfalls für die Brandschutzordnung zuständig. |  | Wynajmujący zobowiązuje się przestrzegać i spełniać wymagania wynikające z przepisów przeciwpożarowych związanych z utrzymaniem Obiektu Najmu w zakresie instalacji tryskaczowych, instalacji odprowadzania dymu i ciepła, hydrantów, oświetlenia awaryjnego, systemów alarmowych, dzwiękowych systemów ostrzegania oraz systemów detekcji przeciwpożarowej. Ponadto Wynajmujący jest odpowiedzialny za oznakowanie dróg ewakuacyjnych, oznakowanie gaśnic i wszystkich innych instalacji przeciwpożarowych oraz, w razie potrzeby, aktualizację planów ewakuacji oraz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu. Właściciel jest również odpowiedzialny za przepisy przeciwpożarowe. |  |
| 10.14 | Baubeschreibung: |  | Opis budynku i elementów wykończenia: |  |
|  | Sollte zwischen dem ursprünglichen Vertragsabschluss und dem Baubeginn ein größerer Zeitraum als 12 Monate liegen, ist vom Vermieter automatisch die neueste Version der Baubeschreibung der Mieterin anzufordern und umzusetzen. Sofern Mehrkosten bei der Umsetzung der neusten Version der Baubeschreibung entstehen, übernimmt die Mieterin die Mehrkosten für die geänderte Einrichtung (Beleuchtung, Bodenbelag, Deckenplatten oder ähnlich). Entsprechende Angebote sind der Mieterin zur Freigabe rechtzeitig vorzulegen. Sofern höhere Anforderungen auf Grund der Baugenehmigung/ Nutzungsgenehmigung gefordert werden, gehen die Mehrkosten zu Lasten des Vermieters. |  | Jeżeli pomiędzy pierwotną datą zawarcia umowy a rozpoczęciem budowy minęło więcej niż 12 miesięcy, to Wynajmujący automatycznie powinien wymagać od Najemcy najnowszej wersji opisu budynku i elementów wykończenia dla najemcy i doprowadzić do jego realizacji. Jeśli w toku realizacji najnowszej wersji opisu budynku i elementów wykończenia powstaną dodatkowe koszty, to Najemca przejmuje dodatkowe koszty zmiany aranżacji (oświetlenie, wykładzina, kasetony sufitowe i tym podobne). Odpowiednio wcześnie należy przedłożyć Najemcy odpowiednie oferty do akceptacji. Jeżeli wyższe wymagania wynikają z pozwolenia na budowę / pozwolenia na użytkowanie, to dodatkowe koszty obciążają Wynajmującego. |  |
| 10.15 | Planungsunterlage |  | Dokumentacja projektowa: |  |
|  | Nachfolgende Planungsunterlagen sind spätestens bis zur Mitteilung des Übergabetermins vor vom Vermieter als *.pdf-Datei (soweit nicht nachfolgend anderslautend) der Mieterin in digitaler Form kostenfrei zur Verfügung zu stellen: - Amtlicher Lageplan M1:1000 sowie Bebauungsplan - Flächengestaltungsplan inkl. Höhenangaben, Parkplatzanordnung und Bepflanzung M 1:200 - Grundrisspläne M 1:100 - Ansichtspläne (Fassaden) M 1:100 mit Kennzeichnung der für die Mieterin vorgesehenen Werbeflächen und ihrer Größen - Schnittzeichnungen M 1:100 - CAD Datenträger mit Dateien im DWG-Format (AutoCAD), alle Bauantragspläne, Lagepläne sowie die Ausführungspläne der Architekten und der Fachingenieure - Bauzeitplan - Altlasten-Unbedenktlichkeitserklärung zu dem Grundstück. Alle Unterlagen sind zusätzlich per EMail (bauplan@kik.de) in Standardformaten (*.doc-Datei, *.xls-Datei, *.dwg-Datei, *.dxf-Datei) zur Verfügung zu stellen. |  | Najpóźniej w dniu poinformowania Najemcy o terminie przekazania lokalu, Wynajmujący powinien przekazać Najemcy następujące dokumenty projektowe w formacie pliku *.pdf w wersji elektronicznej*: - Plan sytuacyjny w skali 1:1000 oraz plan zabudowy - Projekt zagospodarowania terenu z podaniem wysokości, usytuowaniem parkingu i nasadzeniami zieleni w skali 1:200 - Rzuty poziome w skali 1:100 - Projekty - widoki elewacji (fasady) w skali 1:100 z zaznaczeniem miejsc oraz wielkości powierzchni reklamowych przeznaczonych dla Najemcy - Rysunki przekrojowe w skali 1:100 - Dokumentacja CAD na nośnikach danych zawierająca pliki w formacie DWG (AutoCAD), wszystkie projekty do wniosku o pozwolenie na budowę, plany sytuacyjne oraz projekty wykonawcze architektów i inżynierów specjalistów - Harmonogram budowy - Oświadczenie o braku zastrzeżeń wobec działki budowlanej w zakresie występowania zastarzałych skażeń. Wymienione dokumenty należy dodatkowo przesłać pocztą elektroniczną na adres (bauplan@kik.de) w standardowych formatach (*.doc, *.xls, *.dwg, *.dxf). |  |

# Anlage 2 zur Baubeschreibung

Załącznik 2 do opisu obiektu i elementów wykończenia

## Bestellformular

Formularz zamówienia

An:			Forbo Flooring GmbH

Do:			Steubenstrasse 27

D - 33100 Paderborn

Fax:			0049 (52 51) 18 03 – 51 29

eMail:			KAM.Assistance@forbo.com

### Auftraggeber:

Zleceniodawca:

Telefon/ Fax:

Für KiK-Mietobjekt:

Obiekt wynajmowany dla KiK	(PLZ / Ort / Straße) (Kod pocztowy / miejscowość / ulica)

Sehr geehrte Damen und Herren,

Szanowni Państwo,

hiermit bestellen wir folgende Positionen für das o. g. KiK-Mietobjekt.

niniejszym zamawiamy następujące pozycje dla ww. obiektu wynajmowanego dla firmy KiK

| Bezeichnung Nazwa | Menge Ilość | Preis Cena |
| --- | --- | --- |
| KiK Sauberlaufzone Sonderfarbe Verpackungseinheit 3,00 m²/ Karton / Wycieraczka KiK kolor specjalny Jednostka opakowania 3,00 m²/ karton |  | 62,50 € / m² (zzgl. Versandkosten zzgl. der zurzeit geltenden Mehrwertsteuer) (doliczając koszty wysyłki plus podatek VAT wg aktualnie obowiązującej stawki) |

### Lieferanschrift:

Adres dostawy:

Ansprechpartner:

Osoba kontaktowa:

Handynummer:

Nr telefonu komórkowego:

### Liefertermin:

Termin dostawy

#### Rechnungsstellung direkt an den Vermieter/ Auftraggeber.

Zahlung per Vorkasse!

Faktura zostanie wystawiona bezpośrednio na Wynajmującego / Zleceniodawcę

Płatność z góry.

Ort, Datum						Unterschrift/ Firmenstempel

# Miejscowość, data						Podpis / pieczęć firmowa

Anlage 4 zur Baubeschreibung

Załącznik 4 do opisu obiektu i elementów wykończenia

Prinzipskizze Beleuchtung

Schemat zasadniczy oświetlenia

Anlage 5 zur Baubeschreibung

Załącznik 5 do opisu obiektu i elementów wykończenia

# Filialstammdaten

# Podstawowe dane filii sklepu

##### Filialnummer: / Nr filii: _________

Die Ablesung der nachstehenden Daten erfolgt bei der Übergabe und

gemeinsam mit dem Mitarbeiter der Bauabteilung KIK. / Odczytanie poniższych danych nastąpi przy przekazaniu obiektu i wspólnie z pracownikiem Działu Budowlanego KiK.

Anmeldung/ Zgłoszenie	 Änderung/ Zmiana		 Schließung/ Zamknięcie

Rückgabe/Kündigung/Zwrot/wypowiedzenie

###### 1.	STAMMDATEN / DANE PODSTAWOWE

| Straße / Ulica: | Übernahmedatum: / Data przejęcia: |
| --- | --- |
|  | Eröffnungsdatum: / Data otwarcia: |
| PLZ und Ort: / Kod pocztowy i miejscowość: | Schließungsdatum: / Data zamknięcia: |
|  | Rückgabedatum: / Data zwrotu: |
| Verkaufsfläche (gesamt) / Powierzchnia sprzedażowa (ogółem) [m²]: |  |
| Verkaufsfläche (neu Übernommen) / Powierzchnia sprzedażowa (po przekazaniu) [m²]: |  |
| Nebenfläche / Powierzchnia zaplecza[m²]: | Vormieter der Fläche: / Poprzedni najemca powierzchni: |
| Gesamtfläche / Powierzchnia całkowita [m²]: |  |
| Art der Flächenerweiterung (neue Fläche übernommen oder Flächenaufteilung mit alter Bestandsfläche?) Czy przejęto sąsaidującą powierzchnię czy podzielono istniejący lokal? |  |

2. STROM / ENERGIA ELEKTRYCZNA

Für weitere anzumeldende Zähler bitte ein gesondertes Stammdatenblatt verwenden!

Do zgłoszenia pozostałych liczników należy posłużyć się oddzielnym formularzem danych podstawowych!

| Zählernummer: Numer licznika: Direktversorgung (eigener Zähler) Zasilanie bezpośrednie (własny licznik) Versorgung über alte Bestandszähler Zasilanie ze starego licznika istniejącego | Standort Zähler: Lokalizacja licznika: Vermieter / Nebenkostenabrechnung Wynajmujący / rozliczenie kosztów eksploatacyjnych |
| --- | --- |
| Zählerart: Typ licznika: Standardlastprofil-Zähler (SLP) Licznik standardowego profilu obciążenia Lastgangzähler (RLM) (kein Zählerstand erforderlich) Licznik pomiaru mocy typu ad-hoc (nie jest wymagany stan licznika) Übernahmedatum: _____________ Uhrzeit: Data przejęcia Godzina Direktmessender Zähler (ohne Faktor) Licznik pomiaru bezpośredniego (bez współczynnika) Wandlerzähler ( x /5A) Licznik przekładnikowy ( x /5A) Wenn Wandlerzähler, dann bitte Wandlerdaten oder Wandlerfaktor eintragen.W przypadku licznika przekladkowego, podać dane przekładnika lub współczynnik przekładnika. | Zählerstand: Stan licznika HT / taryfa zwykła ________________________kWh NT / taryfa nocna ________________________kWh Ablesedatum ________________ Data odczytu |
|  | Wandlerdaten: / Dane przekładnika: 100/5A 150/5A 200/5A 250/5A 500/5A ____/5A Wandlerfaktor: / Współczynnik przekładnika: ____________ |

###### 3.	UNTERMIETER / PODNAJEMCA

| Untermieter vorhanden / Jest podnajemca? | Ja Nein (weiter Abschnitt 4) Tak Nie (dalej dział 4) |
| --- | --- |
| Stromversorgung über Filialhauptzähler (keine Direktversorgung des Untermieters) Zasilanie elektryczne poprzez główny licznik filii (brak bezpośredniego zasilania podnajemcy) | Ja Nein (weiter Abschnitt 4) Tak Nie (dalej dział 4) |
| Art der Untermieters (z.B. Bäcker, Metzger, etc.) Rodzaj podnajemcy (np. piekarz, masarz itd.) |  |
| Art der Abrechnung (z.B. Unterzähler, Strompauschale, Nebenkostenpauschale, Inklusiv Miete, etc.) Rodzaj rozliczenia (np. podlicznik, ryczałtowa opłata za energię elektryczną, ryczałtowe rozliczenie kosztów eksploatacyjnych, czynsz wraz ze wszystkimi opłatami itd.) |  |

###### 4.	HEIZUNG / OGRZEWANIE

| Heizung vorhanden / Ogrzewanie dostępne? separate Anlage für KIK / Oddzielna instalacja dla KiK? | Ja Nein (weiter Abschnitt 5) Tak Nie (dalej dział 5) Ja Nein Tak Nie |
| --- | --- |
| Versorgung: / Zasilanie: | Direktversorgung (eigener Zähler) / Zasilanie bezpośrednie (własny licznik) Versorgung über alte Bestandszähler Zasilanie bezpośrednie z wykorzystaniem istniejącego licznika Vermieter / Nebenkostenabrechnung (weiter Abschn. 5) Wynajmujący / rozliczenie kosztów eksploatacyjnych (dalej dział 5) |
| Zählernummer: / Numer licznika: | Standort Zähler: / Lokalizacja licznika: |
| Heizungsart: / Typ ogrzewania: Gas / gazowe Fernwärme / z sieci ciepłowniczej Öl Tank / zbiornik olejowy ______l, Inhalt/ Fassungsvermögen / pojemność w l Gas Tank / zbiornik gazu ______l, Inhalt/ Fassungsvermögen / pojemność w l Pellets / pelety | Zählerstand: / Stan licznika: Gas / gaz __________________m³ Fernwärme / ciepło__________________kWh/MWh Öl Tank: ( unterirdisch / oberirdisch / eingemauert) zbiornik olejowy: (podziemny / naziemny / wmurowany) Gas Tank: (unterirdisch / oberirdisch / eingemauert) zbiornik gazu: (podziemny / naziemny / wmurowany) Ablesedatum / Data odczytu ________________ |

###### 5.	WASSER / WODA

| Zählernummer: / Numer licznika: | Standort Zähler: / Lokalizacja licznika: |
| --- | --- |
| Zählerstand: / Stan licznika: Wasser: / Woda: _____________________m³ |  |

###### 6.	WÄRMEMENGENZÄHLER / LICZNIK ZUŻYCIA CIEPŁA

| Zählernummer: / Numer licznika: | Standort Zähler: / Lokalizacja licznika: |
| --- | --- |
| Zählerstand: / Stan licznika: __________________m³ od. kWh | Verdunstungsröhrchen vorhanden? / Czy zastosowano wyparkowy podzielnik ciepła? Ja Nein Tak Nie |

###### 7.	ABFALL / ODPADY

| Abfall/ Restmülltonne vorhanden: / Czy jest dostępny pojemnik na odpady? Größe der Tonne: / Wielkość pojemnika: ___________ Liter / litrów Anmeldung der kleinstmöglichen Tonne mit längstem Leerungsrhythmus durch den …. / Zgłoszenie jak najmniejszego pojemnika z najdłuższym cyklem opróżniania dokonane przez... | Ja Nein Tak Nie VM Mieter Wynajmującego Najemcę |
| --- | --- |

8. OBJEKTEIGENTÜMER / WŁAŚCICIEL OBIEKTU(immer benennen bei Eröffnungen und Rückgaben / (zawsze podawać w przypadku otwierania i zwrotów)

| Name (Firma): / Nazwa (firma): |  |
| --- | --- |
| Straße: / Ulica: |  |
| PLZ und Ort: / Kod pocztowy i miejscowość: |  |

| Miejscowość/ Data Ort / Datum Podpis pełnomocnika Najemcy Unterschrift Bevollmächtigter der Mieterin | Miejscowość/ Data Ort / Datum Podpis Wynajmującego /Właściciela Unterschrift des Vermieter/Eigentümer |
| --- | --- |

# Anlage 6 zur Baubeschreibung

Załącznik 6 do opisu obiektu i elementów wykończenia

## Bestellformular

Formularz zamówienia

An:			Mangelberger Elektrotechnik GmbH

Do:			Norisstrasse 25

D - 91154 Roth

Fax:			0049 (91 71) 977 99 – 3 29

eMail:			anl@mangelberger.com

### Auftraggeber:

Zleceniodawca:

Telefon/ Fax:

Für KiK-Mietobjekt:

Obiekt wynajmowany dla KiK	(PLZ / Ort / Straße) (Kod pocztowy / miejscowość / ulica)

Sehr geehrte Damen und Herren,

Szanowni Państwo,

hiermit bestellen wir folgende Positionen für das o. g. KiK-Mietobjekt.

niniejszym zamawiamy następujące pozycje dla ww. obiektu wynajmowanego dla firmy KiK

| Bezeichnung Nazwa | Menge Ilość | Preis Cena |
| --- | --- | --- |
| KiK-Unterverteilung ohne Montage Verkaufsraumgröße bis 600 m² KiK - rozdzielnica obiektowa bez montażu Wielkość sali sprzedaży do 600 m2 |  | 2.420,00 € / Stück / szt. (zzgl. Versandkosten zzgl. der zurzeit geltenden Mehrwertsteuer) (doliczając koszty wysyłki plus podatek VAT wg aktualnie obowiązującej stawki) |
| KiK-Unterverteilung ohne Montage Verkaufsraumgröße bis 1.000 m² KiK - rozdzielnica obiektowa bez montażu Wielkość sali sprzedaży do 1000 m2 |  | 3.520,00 € / Stück / szt. (zzgl. Versandkosten zzgl. der zurzeit geltenden Mehrwertsteuer) (doliczając koszty wysyłki plus podatek VAT wg aktualnie obowiązującej stawki) |
| KiK-Unterverteilung ohne Montage Verkaufsraumgröße ab 1.000 m² KiK - rozdzielnica obiektowa bez montażu Wielkość sali sprzedaży powyżej 1000 m2 |  | 6.270,00 € / Stück / szt. (zzgl. Versandkosten zzgl. der zurzeit geltenden Mehrwertsteuer) (doliczając koszty wysyłki plus podatek VAT wg aktualnie obowiązującej stawki) |

### Lieferanschrift:

Adres dostawy:

### Liefertermin:

Termin dostawy

#### Lieferzeit: ca. 3 Wochen / Czas dostawy: ok. 3 tygodni

#### Rechnungsstellung durch KiK direkt an den Vermieter.

Faktura zostanie wystawiona przez firmę KiK bezpośrednio na Wynajmującego.

Ort, Datum						Unterschrift/ Firmenstempel

Miejscowość, data					Podpis / pieczęć firmowa

# Anlage 7 zur Baubeschreibung

Załącznik 7 do opisu obiektu i elementów wykończenia

## Bestellformular

Formularz zamówienia

An:			KiK Textil Sp z.o.o.

Do:			ul. Legnicka 21 A

53-671 Wrocław

eMail:			Agata.Pilcer@kik.pl

Anna.Sobota@kik.de

### Auftraggeber:

Zleceniodawca:

Telefon/ Fax:

Für KiK-Mietobjekt:

Obiekt wynajmowany dla KiK	(PLZ / Ort / Straße) (Kod pocztowy / miejscowość / ulica)

Sehr geehrte Damen und Herren,

Szanowni Państwo,

hiermit bestellen wir folgende Positionen für das o. g. KiK-Mietobjekt.

niniejszym zamawiamy następujące pozycje dla ww. obiektu wynajmowanego dla firmy KiK

| Bezeichnung Nazwa | Menge Ilość | Preis Cena |
| --- | --- | --- |
| PVC-Bodenbelag KIK Store Design Wykładzinę PVC Scala 55 KIK StoreDesign 152 |  | 14,70 € / m² (zzgl. Versandkosten zzgl. der zurzeit geltenden Mehrwertsteuer ) (doliczając koszty wysyłki plus podatek VAT wg aktualnie obowiązującej stawki) |

### Lieferanschrift:

Adres dostawy:

Ansprechpartner:

Osoba kontaktowa:

Handynummer:

Nr telefonu komórkowego:

### Liefertermin:

Termin dostawy

#### Rechnungsstellung durch KiK direkt an den Vermieter.

Faktura zostanie wystawiona przez firmę KiK bezpośrednio na Wynajmującego.

Ort, Datum						Unterschrift/ Firmenstempel

Miejscowość, data					Podpis / pieczęć firmowa

# Anlage 8 zur Baubeschreibung

Załącznik 8 do opisu obiektu i elementów wykończenia

## Bestellformular

Formularz zamówienia

An:			ibs Sicherheitstechnik GmbH

Do:			Ludwig-Erhard-Strasse 4

D - 45891 Gelsenkirchen

Fax:			0049 (2 09) 3 18 38 - 80

eMail:			julia.essbaum@ibs-sicherheitstechnik.de

### Auftraggeber:

Zleceniodawca:

Telefon/ Fax:

Für KiK-Mietobjekt:

Obiekt wynajmowany dla KiK	(PLZ / Ort / Straße) (Kod pocztowy / miejscowość / ulica)

Sehr geehrte Damen und Herren,

Szanowni Państwo,

hiermit bestellen wir folgende Positionen für das o. g. KiK-Mietobjekt.

niniejszym zamawiamy następujące pozycje dla ww. obiektu wynajmowanego dla firmy KiK

| Bezeichnung Nazwa | Menge Ilość | Preis Cena |
| --- | --- | --- |
| Lieferung, Montage und Verkabelung einer Einbruchmeldeanlage gem. KiK-Standard incl. 4 Bewegungsmelder Dostawa, montaż i okablowanie systemu alarmowego antywłamaniowego zgodnego ze standardem KiK wraz z 4 czujnikami ruchu | 1 | 3.600,00 € (zzgl. der zurzeit geltendenMehrwertsteuer) (plus podatek VAT wg aktualnie obowiązującej stawki) |
| Jeder weitere Bewegungsmelder Konieczność zamontowania każdego dodatkowego czujnika ruchu | wird durch den Techniker vor Ort festgelegt! zostanie określona przez montera na miejscu! | 250,00 € (zzgl. der zurzeit geltenden Mehrwertsteuer) (plus podatek VAT wg aktualnie obowiązującej stawki) |

### Lieferanschrift:

Adres dostawy:

### Liefertermin:

Termin dostawy

#### Rechnungsstellung durch KiK direkt an den Vermieter.

Faktura zostanie wystawiona przez firmę KiK bezpośrednio na Wynajmującego.

Ort, Datum						Unterschrift/ Firmenstempel

Miejscowość, data					Podpis / pieczęć firmowa

# Anlage 9 zur Baubeschreibung

Załącznik 9 do opisu obiektu i elementów wykończenia

Prinzipskizze Türalarmgeräte

Schemat zasadniczy drzwiowych urządzeń alarmowych

# Anlage 10 zur Baubeschreibung

Załącznik 10 do opisu obiektu i elementów wykończenia

Prinzipskizze Küche

Szkic zasadniczy kuchni

Frontansicht:

Widok z przodu:

# Anlage 11 zur Baubeschreibung

Załącznik 11 do opisu obiektu i elementów wykończenia

Abnahmeprotokoll Heizung- Klima- Lüftung

Protokół odbioru ogrzewania – klimatyzacji - wentylacji

Vorwort:

Dieses Abnahmeprotokoll dient als Grundlage einer visuellen Inspektion durch einen Mitarbeiter. Die angeführten Inspektionspunkte und das Ausfüllen des Protokolls ist durch einen Mitarbeiter durchzuführen.

Wstęp:

Niniejszy protokół odbioru służy jako podstawa oględzin wykonywanych przez pracownika firmy. Pracownik firmy  musi wykonać określone punkty kontroli i wypełnić raport.

Grunddaten

Dane podstawowe

Filialadresse:

Adres filii:

Installationsfirma:

Firma instalacyjna:

Abnahme durchgeführt durch  Mitarbeiter

Odbiór przez pracowników firmy:

Ergebnis

Wynik:

Installation abgeschlossen:

Instalacja zakończona:

Test der  Komponenten:

Test komponentów:

Anlage ist fertig für Betrieb / Einweisung des Personals erfolgt:

System jest gotowy do obsługi / szkolenia personelu:

Neuerliche Inspektion notwendig (Datum):

Wymagana ostatnia kontrola (data):

Bemängelte Punkte:

Punkty krytyczne:

………………………………………..				………………..

Unterschrift des  Mitarbeiters					Ort und Datum

Podpis pracownika firmy 						Miejscowość i data

|  | Kontrollierte Geräte Kontrolowane urządzenie | Außen-gerät Urządzenie zewnętrzne |  | Innen-gerät Urządzenie wewnętrzne |  | Lüftungs-gerät Urządzenie wentylacyjne |  | Türluft-schleier Kurtyna powietrzna |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ok / Nicht Ok / Entfällt -- Ok / Nie Ok / Nie dotyczy -- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Installation gemäß Installationsanleitung bzw. geltendem Stand der Technik Instalacja zgodna z instrukcją montażu lub bieżącym stanem techniki |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Befestigung der Geräte Mocowanie urządzeń |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Freie Luftführung Swobodny przepływ powietrza |  |  |  |  | -- | -- |  |  |
| 4 | Geräte nicht beschädigt Urządzenia nieuszkodzone |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Freier Bereich für Wartungen Wolny obszar do obsługi technicznej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kabelanschlüsse (Zugentlastung, Kabelschuhe, Aderendhülsen) Złącza kablowe (odciążenia, końcówki kablowe, króćce) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Durchführungen und Abdichtungen der Rohrleitungen und Verkabelung durch Geräteverkleidung Przepusty i uszczelnienia rurociągów oraz przejścia okablowania przez osłony urządzeń |  |  | -- | -- |  |  |  |  |
| 8 | Installation der Rohrleitungen, Befestigung und Isolierung Instalowanie rurociągów, mocowanie i izolacja |  |  | -- | -- |  |  |  |  |
| 9 | Führung der Kondensatablaufleitung von den IG laut Vorgabe Prowadzenie przewodu odprowadzającego skropliny z IG zgodnie ze specyfikacją | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |
| 10 | Anschluss und Isolation des Kanalsystems Przyłącza i izolacja systemu kanałów | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |
| 11 | Position und Einstellung der Sicherheits- Thermostate Położenie i ustawianie termostatów bezpieczeństwa | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  |
| 12 | Positionierung und Installation der Innengeräte und der Zu- und Abluft Einlässe Umiejscowienie i montaż jednostek wewnętrznych oraz wlotów i wylotów powietrza | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- |
| 13 | Bypass gemäß der Installations- Anleitung Obejście zgodnie z instrukcją instalacji | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |
| 14 | Montagehöhe und Abstand des Torluftschleiers zur Tür Wysokość i odstęp przy montażu kurtyny powietrznej do drzwi | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |

| 15 | Installation der Kältemittelleitungen gemäß der Inst.- Anleitung Instalacja przewodów czynnika chłodniczego zgodnie z instrukcjami firmy |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | Protokoll der Druckprobe der Anlage von Partner Protokół z prób ciśnieniowych systemu partnera |  |  |
| 17 | Isolierung der Kältemittelleitungen laut Sichtkontrolle Izolacja przewodów czynnika chłodniczego zgodnie z oględzinami |  |  |
| 18 | Aufhängung der Kältemittelleitungen laut Sichtkontrolle Zawieszenie przewodów czynnika chłodniczego zgodnie z oględzinami |  |  |
| 19 | Installation des Kondensatablaufes gemäß der Inst.- Anleitung Instalacja odpływu skroplin zgodnie z instrukcjami firmy |  |  |
| 20 | Aufhängung des Kondensatablaufes laut Sichtkontrolle Zawieszenie odpływu skroplin zgodnie z oględzinami |  |  |
| 21 | Installation der Fernbedienungen gemäß der Inst.- Anleitung Instalacja systemu zdalnego sterowania zgodnie z instrukcjami firmy |  |  |
| 22 | Regelgeräte und Fühler korrekt positioniert Urządzenia sterujące i czujniki umieszczone właściwie |  |  |
| 23 | Programm am Regler installiert / Passwort hier notieren: Zainstalowane oprogramowanie sterownika / Zapisz hasło tutaj: : …………………………… |  |  |
| 24 | Einstellungen der Fernbedienung korrekt Prawidłowe ustawienie systemu zdalnego sterowania |  |  |

Anlage 12 zur Baubeschreibung

Załącznik 12 do opisu obiektu i elementów wykończenia

## Bestellformular

Formularz zamówienia

An:			Europlex sa

Do:			Rue de la Technique, 1

B – 1400 Nivelles

eMail:			europlex@europlex.be

### Auftraggeber:

Zleceniodawca:

Telefon/ Fax:

Für KiK-Mietobjekt:

Obiekt wynajmowany dla KiK	(PLZ / Ort / Straße) (Kod pocztowy / miejscowość / ulica)

Sehr geehrte Damen und Herren,

Szanowni Państwo,

hiermit bestellen wir folgende Positionen für das o. g. KiK-Mietobjekt.

niniejszym zamawiamy następujące pozycje dla ww. obiektu wynajmowanego dla firmy KiK

| Bezeichnung Nazwa | Menge Ilość | Preis Cena |
| --- | --- | --- |
| KiK-Türgriffe rechts für Eingangstür Uchwyty drzwiowe z logo KiK do montażu z prawej strony na drzwi wejściowe |  | 127,11 €/ Stück / szt. (incl. Versandkosten und zzgl. der zurzeit geltenden Mehrwertsteuer) (doliczając koszty wysyłki plus podatek VAT wg aktualnie obowiązującej stawki) |
| KiK-Türgriffe links für Eingangstür Uchwyty drzwiowe z logo KiK do montażu z lewej strony na drzwi wejściowe |  | 127,11 €/ Stück / szt. (incl. Versandkosten und zzgl. der zurzeit geltenden Mehrwertsteuer) (doliczając koszty wysyłki plus podatek VAT wg aktualnie obowiązującej stawki) |

### Lieferanschrift:

Adres dostawy:

### Liefertermin:

Termin dostawy

#### Rechnungsstellung durch KiK direkt an den Vermieter.

Faktura zostanie wystawiona przez firmę KiK bezpośrednio na Wynajmującego.

Ort, Datum						Unterschrift/ Firmenstempel

Miejscowość, data					Podpis / pieczęć firmowa

# Wysokość zamontowania uchwytu drzwiowego = 950 mm (od górnej krawędzi posadzki gotowej do dolnej krawędzi płyty uchwytu

# Höhe des Türgriffs = 950 mm (OKFF bis UK Griffplatte)