WARUNKI TECHNICZNE

LOKAL L.21 (KODANO OPTYK)

Poniższa tabela przedstawia zobowiązania Wynajmującego (W) i Najemcy (N) na poszczególnych etapach procesu inwestycyjnego. Wszystkie prace i zobowiązania zostaną zrealizowane w terminach wskazanych w harmonogramie Najemcy.

Warunki Techniczne w zakresie opisanym poniżej, są nadrzędnym dokumentem nad standardem Najemcy.

| 1. | FAZA PROJEKTOWA | Realizacja | Koszt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Dostarczenie kompletnego i niezmiennego pakietu Materiałów Projektowych na podstawie projektu wykonawczego Wynajmującego. | W | W |
| 1.2 | Uzyskanie PnB i innych pozwoleń administracyjnych niezbędnych dla prowadzenia prac w Lokalu. | W | W |
| 1.3 | Najemca dostosuje się do ogólnej koncepcji Wynajmującego w zakresie standardu witryny, podziału szklenia, rodzaju drzwi, wielkości wejścia do Lokalu oraz wymiarów i ilości logotypów. Wynajmujący w pełni akceptuje pozostałe standardy aranżacyjne Najemcy i nie będzie oczekiwał od Najemcy dostosowania projektu Lokalu, do koncepcji aranżacyjnej Centrum. Budynek, w którym znajduje się Lokal Najemcy będzie zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL I. Najemca nie ma obowiązku wykonywać toalety dla klientów w Lokalu. Wynajmujący zobowiązany jest do wykonania toalet ogólnodostępnych dla klientów oraz pomieszczenia dla matki z dzieckiem w budynku, w którym znajduje się Lokal Najemcy. Najemca ma prawo do wyboru rzeczoznawców uzgadniających projekt Najemcy. | -- | -- |
| 1.4 | Wszelkie możliwe reklamy opisane są w zał. 1 do Warunków Technicznych – w przypadku dodatkowych elementów reklamowych Najemca uzyska pisemną zgodę UM Bielsko-Biała i przedłoży do akceptacji Wynajmującego. | N | N |
| 2. | PRACE WYKONANE DO DNIA PRZEKAZANIA LOKALU |  |  |
| 2.1 | Wydzielenie Lokalu szczelnymi ścianami na pełną wysokość (do stropu/dachu). Ściany zewnętrzne, jeśli występują – z odpowiednią izolacją cieplną i przeciwwodną. Konstrukcja dachu będzie wykonana w technologii umożliwiającej bezpośrednie podwieszanie elementów wykończeniowych (np. instalacje, elementy dekoracyjne, elementy sufitu podwieszanego) z zastrzeżeniem, że izolacja termiczna będzie ukryta w obudowie dachu (np. blachy trapezowe z rdzeniem termoizolacyjnym). Maksymalne obciążenie równomiernie rozłożone dla podwieszeń najemcy (instalacje + sufity) 30kg/m2. Wytyczne do realizacji podwieszeń do blachy zostaną przekazane w Podręczniku Najemcy. | W | W |
| 2.2 | Lokal posiadający wyjścia ewakuacyjne wg przepisów w lokalizacji zgodnej z rzutem Lokalu przekazanym przez Wynajmującego (zał. 3 do Warunków Technicznych) oraz znajdujący się w jednej strefie pożarowej i dymowej (warunek jednej strefy dymowej nie dotyczy Lokali wielokondygnacyjnych). Zmiana warunków ochrony przeciwpożarowej, lokalizacji wejść lub konieczność wykonania dodatkowych wejść wymaga uzgodnienia z Wynajmującym. Koszt realizacji prac związanych z tymi zmianami ponosi w całości Najemca. Dostawy odbywać się będą od frontu z zewnątrz budynku (zał. 4A i 4B do Warunków Technicznych). | W W N | W N N |
| 2.3 | Wykonanie frontowej elewacji Najemcy, w tym witryn szklanych (szkło bezbarwne), wejście do Lokalu - drzwi rozwierane dwuskrzydłowe 90+45/210 w lokalizacji zgodnej z rzutem Lokalu przekazanym przez Wynajmującego (zał. 3 do Warunków Technicznych), dostarczenie zamków i kompletu kluczy oraz podkonstrukcji i kabla zasilającego dla logotypu Najemcy nad drzwiami wejściowymi na elewacji. | W | W |
| 2.4 | Wysokość Lokalu dostępna dla aranżacji Najemcy i wolna od instalacji tranzytowych budynku (w tym instalacji przeciwpożarowych) na poziomie 4,2 m. Maksymalna wysokość Lokalu – 6,9 m. | W | W |
| 2.5 | Maksymalne obciążenie równomiernie rozłożone dla podwieszeń najemcy (instalacje + sufity) 30kg/m2. Gwarantowane obciążenie podłogi 500 kg/m2. | W | W |
| 2.6 | POSADZKA - betonowa. Rzędna posadzki na poziomie -0,02m od ostatecznej warstwy wykończenia pasażu. Jeśli w Lokalu występują dylatacje konstrukcyjne w posadzce, Wynajmujący wykona je w warstwie konstrukcyjnej. | W | W |
| 2.7 | Przyłącza w miejscach wskazanych przez Najemcę o parametrach: | W | W |
|  | - WODNO-KANALIZACYJNE: Kanalizacja grawitacyjna Ø110 + przyłącze zimnej wody w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej Wynajmującego. Wodomierz ze zdalnym odczytem radiowym. Montaż wodomierza po stronie Wynajmującego na koszt Wynajmującego. Rozprowadzenie instalacji wewnątrz Lokalu w całości po stronie Najemcy. | W W N | W W N |
|  | - WENTYLACYJNE: Wynajmujący zapewnia centralę wentylacyjną z nagrzewnicą elektryczną i nagrzewnicą/chłodnicą freonową, kanały wentylacyjne do Lokalu oraz przyłącza w Lokalu (nawiew i wywiew) zapewniające 6 m3/h/m2 podłogi świeżego powietrza (temperatura powietrza nawiewanego zimą 20°С, latem temp. wynikowa). Centrala wentylacyjna wspólna obsługująca kilka powierzchni Najmu zainstalowana na dachu – zasilanie z rozdzielnicy budynkowej. Dla przyjętego rozwiązania zespołu sanitarnego Najemcy Wynajmujący zapewnia krócieć kanału wywiewnego – wyciąg z WC obsługiwany przez wentylator dachowy wspólny dla kilku powierzchni Najmu – zasilany z rozdzielnicy budynkowej. Rozprowadzenie instalacji wewnątrz Lokalu oraz projekt i montaż linii wywiewnej po stronie Najemcy. - OGRZEWANIE I CHŁODZENIE: Dodatkowy system grzania i chłodzenia w oparciu o instalacje typu SPLIT po stronie Wynajmującego. Lokalizacja jednostki zewnętrznej na dachu nad Lokalem Najemcy. Podkonstrukcja pod jednostkę zewnętrzną typu „bigfoot”. Lokalizacja jednostek wewnętrznych na suficie jako kaseta lub na ścianie lokalowej. Uzgodniono montaż urządzeń o mocy 7kW dla Sali Sprzedaży oraz 1,5kW dla gabinetu badań. Kompleksowy zakup i instalacja oraz uruchomienie po stronie Wynajmującego. Najemca wykona projekt instalacji klimatyzacji na podstawie urządzeń producenta wskazanego przez Wynajmującego i przedłoży projekt do akceptacji Wynajmującego. Przejście przez dach na potrzeby freonowych systemów grzewczo-chłodzących wykonuje Wynajmujący na koszt Wynajmującego. Dostawa i montaż kurtyny powietrznej z nagrzewnicą elektryczną nad wejściami do Lokalu po stronie i na koszt Najemcy. Zasilanie elektryczne urządzeń z rozdzielnicy Najemcy. Preferowany montaż kurtyny na gwint-sztanga zwieszone z dachu. | W N W N W N | W N W N W N |
|  | - ELEKTRYCZNE: 3-fazowe przyłącze elektryczne o mocy 60 W/m2 + moc dla urządzeń klimatyzacyjnych w miejscu wskazanym w dokumentacji projektowej Wynajmującego. Montaż indywidualnego licznika energii elektrycznej po stronie Wynajmującego na koszt Wynajmującego. Rozprowadzenie instalacji wewnątrz Lokalu w całości po stronie Najemcy. | W W N | W W N |
|  | - TELEINFORMATYCZNE: kabel światłowodowy jednomodowy dwuwłóknowy z zapasem 5m w lokalizacji zgodnej z dokumentacją projektową Wynajmującego. Rozprowadzenie instalacji wewnątrz Lokalu w całości po stronie Najemcy. | W N | W N |
| 2.8 | Instalacja hydrantowa wraz ze skrzynkami w miejscach istniejących wskazanych w dokumentacji projektowej Wynajmującego (zał. 3 do Warunków Technicznych). | W | W |
| 2.9 | Zdemontowane wszystkie elementy aranżacji poprzedniego najemcy: aranżacja witryny, okładziny podłogowe trwale nie związane jak wykładziny, sufity podwieszane, ścianki działowe, wszystkie instalacje, w tym HVAC i elektryczna. | W | W |
| 3. | PRACE WYKONANE PO DNIU PRZEKAZANIA LOKALU |  |  |
| 3.1 | Otworowania w konstrukcji budynku wraz z zabezpieczeniem hydraulicznym i ppoż. | W | N |
| 3.2 | Uzyskanie PnU i innych pozwoleń administracyjnych niezbędnych dla otwarcia Lokalu (jeśli konieczne). | W | W |
| 3.3 | Wynajmujący dostarcza podkonstrukcje dla reklamy zewnętrznej Najemcy nad wejściem do Lokalu na elewacji (zał. 2 do Warunków Technicznych) wraz z kablem zasilającym – podłączenie zasilania z rozdzielnicy Najemcy po stronie Najemcy. Dostawa i montaż kasetonu nad wejściem na elewacji wg wytycznych Wynajmującego po stronie Najemcy. Sterowanie oświetleniem kasetonu nad wejściem na elewacji z rozdzielnicy budynkowej z zegarem astronomicznym Wynajmującego. Najemca wyposaży swoją rozdzielnicę w stycznik sterujący (230V lub 24V) na podstawie wytycznych Wynajmującego na etapie realizacji. | W N W | W/N N W |
| 3.4 | Wynajmujący wyraża zgodę na malowanie instalacji znajdujących się w Lokalu oraz dachu/stropu na kolor zgodnie z przyjętym przez Najemcę standardem. | N | N |
| 3.5 | Montaż zewnętrznego oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego po stronie Wynajmującego. Kable doprowadzone do wnętrza lokalu Najemcy – zasilanie z rozdzielnicy Najemcy. | W N | W N |
| 3.6 | Zabroniona jest jakakolwiek ingerencja w ściany stanowiące granicę Najmu. Wszelkie uszkodzenia powstałe w wyniku działań Najemcy należy naprawić używając takich samych materiałów jak pierwotne. Prowadzenie instalacji, zawieszanie regałów. Mocowanie elementów wyposażenia do ścian stanowiących granicę Najmu możliwe będzie tylko po wykonaniu przez Najemcę przedścianek. Przedścianki mocowane posadzka-strop. | N | N |
| 3.7 | Wynajmujący wykona instalację kamer zliczania klientów wewnątrz lub na zewnątrz Lokalu Najemcy. | W | W |
| 4. | BIEŻĄCE UTRZYMANIE LOKALU - SERWISOWANIE |  |  |
| 4.1 | Najemca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt do (i) bieżącego, nieprzerwanego utrzymania nakładów inwestycyjnych, w tym nakładów budowlanych, urządzeń, instalacji i elementów wyposażenia („nakłady inwestycyjne”), znajdujących się w Lokalu i poza nim, wykonywanych przez Najemcę (bez względu na to, która ze Stron poniosła koszt wykonania takich nakładów inwestycyjnych) w dobrym stanie technicznym umożliwiającym ich użytkowanie, w tym do dokonywania serwisowania i przeglądów („bieżące utrzymanie”), oraz (ii) do dokonywania generalnych napraw, w tym napraw i wymiany ww. nakładów inwestycyjnych wykonywanych przez Najemcę, jak również ich części, które ulegną uszkodzeniu lub zużyciu na nowe elementy tego samego rodzaju i jakości („generalne naprawy”), przy czym wyłącznie Najemca według własnego uznania i we własnym zakresie podejmuje decyzję, czy naprawa lub wymiana nakładu inwestycyjnego lub jego części Lokalu jest konieczna. | N | N |
| 4.2 | Wynajmujący zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt (i) do bieżącego utrzymania nakładów inwestycyjnych, nie wykonywanych przez Najemcę, znajdujących się poza Lokalem Najemcy, a obsługujących Lokal Najemcy oraz (ii) do dokonywania generalnych napraw ww. nakładów inwestycyjnych (nie wykonywanych przez Najemcę). | W | W |
| 4.3 | Koszty bieżącego utrzymania nakładów inwestycyjnych, nie wykonanych przez Najemcę a znajdujących się w Lokalu Najemcy i obsługujących wyłącznie Lokal Najemcy, zostaną przez Najemcę zwrócone Wynajmującemu na podstawie refaktury wystawionej przez Wynajmującego bez prawa naliczania przez Wynajmującego jakichkolwiek dodatkowych opłat z tego tytułu ponad opłaty naliczone przez podmioty wykonujące usługi w powyższym zakresie. W celu uniknięcia wątpliwości, obowiązek zwrotu kosztów przez Najemcę nie dotyczy (i) napraw generalnych jakichkolwiek nakładów inwestycyjnych nie wykonanych przez Najemcę oraz (ii) bieżącego utrzymania oraz napraw generalnych nakładów inwestycyjnych w zakresie instalacji p.poż, w tym oddymiania (bez względu na ich wykonawcę), których koszty Wynajmujący ponosi w całości. | - | - |
| 4.4 | Wynajmujący zapewnia Najemcę, że koszty bieżącego utrzymania, co do których Najemca ma obowiązek zwrotu na rzecz Wynajmującego na postawie ust. 3 powyżej, będą odpowiadały stawkom rynkowym za usługi tego rodzaju (liczonym wg uśrednionej stawki z ofert trzech podmiotów świadczących usługi tego samego rodzaju w tej samej okolicy – np. w mieście, gminie). W przypadku, przekroczenia ww. uśrednionej stawki rynkowej Wynajmujący będzie zobowiązany zwrócić Najemcy, na jego pisemne żądanie, różnicę pomiędzy kosztami refakturowanymi przez Wynajmującego a ww. uśrednioną stawką rynkową. W każdym przypadku wykonywania czynności przez Wynajmującego na koszt Najemcy, na podstawie postanowień niniejszej Umowy, Najemca każdorazowo ma prawo wglądu w dokumentację związaną z czynnościami podjętymi przez Wynajmującego w tym zakresie, w tym w szczególności w faktury i protokoły. | - | - |

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:

Załącznik nr 1 – Wytyczne dla reklam

Załącznik nr 2 – Lokalizacja reklam

Załącznik nr 3 – Rzut Lokalu (materiały projektowe Wynajmującego)

Załącznik nr 4A i 4B – Droga dostaw

Załącznik nr 5 – Tabela Cen Jednostkowych dla Najemcy

Załącznik nr 6 – Harmonogram

Załącznik nr 7 – Wytyczne składowania dla Najemców