WARUNKI TECHNICZNE

LOKAL L.17 (MAXI ZOO)

Poniższa tabela przedstawia zobowiązania Wynajmującego (W) i Najemcy (N) na poszczególnych etapach procesu inwestycyjnego. Wszystkie prace i zobowiązania zostaną zrealizowane w terminach wskazanych w harmonogramie Najemcy.

Warunki Techniczne w zakresie opisanym poniżej, są nadrzędnym dokumentem nad standardem Najemcy.

| 1. | FAZA PROJEKTOWA | Realizacja | Koszt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Dostarczenie kompletnego i niezmiennego pakietu Materiałów Projektowych na podstawie projektu wykonawczego Wynajmującego. | W | W |
| 1.2 | Na podstawie projektu Najemcy wykonanie dla Lokalu projektów: dolnych poziomów ppoż. (tryskacze, SAP, DSO, oddymianie) – jeśli wymagane. | W | N |
| 1.3 | Uzyskanie PnB i innych pozwoleń administracyjnych niezbędnych dla prowadzenia prac w Lokalu. | W | W |
| 1.4 | Najemca dostosuje się do ogólnej koncepcji Wynajmującego w zakresie standardu witryny, podziału szklenia, rodzaju drzwi, wielkości wejścia do Lokalu oraz wymiarów i ilości logotypów. Wynajmujący w pełni akceptuje pozostałe standardy aranżacyjne Najemcy i nie będzie oczekiwał od Najemcy dostosowania projektu Lokalu, do koncepcji aranżacyjnej Centrum. Budynek, w którym znajduje się Lokal Najemcy będzie zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL I. Najemca nie ma obowiązku wykonywać toalety dla klientów w Lokalu. Wynajmujący zobowiązany jest do wykonania toalet ogólnodostępnych dla klientów oraz pomieszczenia dla matki z dzieckiem w budynku, w którym znajduje się Lokal Najemcy. Najemca ma prawo do wyboru rzeczoznawców uzgadniających projekt Najemcy. | -- | -- |
| 1.5 | Wszelkie możliwe reklamy opisane są w zał. 1 do Warunków Technicznych – w przypadku dodatkowych elementów reklamowych Najemca uzyska pisemną zgodę UM Bielsko-Biała i przedłoży do akceptacji Wynajmującego. | N | N |
| 2. | PRACE WYKONANE DO DNIA PRZEKAZANIA LOKALU |  |  |
| 2.1 | Wydzielenie Lokalu szczelnymi ścianami na pełną wysokość (do stropu/dachu). Ściany zewnętrzne, jeśli występują – z odpowiednią izolacją cieplną i przeciwwodną. Konstrukcja dachu będzie wykonana w technologii umożliwiającej bezpośrednie podwieszanie elementów wykończeniowych (np. instalacje, elementy dekoracyjne, elementy sufitu podwieszanego) z zastrzeżeniem, że izolacja termiczna będzie ukryta w obudowie dachu (np. blachy trapezowe z rdzeniem termoizolacyjnym). Maksymalne obciążenie równomiernie rozłożone 30kg/m2 (15kg/m2 dla blachy i 15kg/m2 dla płatwi. Wytyczne do realizacji podwieszeń do blachy zostaną przekazane w Podręczniku Najemcy. | W | W |
| 2.2 | Lokal posiadający wyjścia ewakuacyjne wg przepisów w lokalizacji zgodnej z rzutem Lokalu przekazanym przez Wynajmującego (zał. 3 do Warunków Technicznych) oraz znajdujący się w jednej strefie pożarowej i dymowej (warunek jednej strefy dymowej nie dotyczy Lokali wielokondygnacyjnych). Drzwi zewnętrzne od zaplecza stalowe 100+80/210, antywłamaniowe klasy RC2 wyposażone w zamek zapadkowo-zasuwkowy, dodatkowy zamek hakowy, okucie klamka-klamka antywłamaniowa u-form ze stali nierdzewnej na szyldzie na skrzydle czynnym, zawiasy spawane x3/skrzydło, 2 wkładki antywłamaniowe klasy 4, automatyczne ryglowanie skrzydła biernego, 1 kołek antywyważeniowy na skrzydło, okapnik, listwa samoopadająca, odbojnik podłogowyx2, kontaktron wpuszczany MC240x2, samozamykacz ramieniowyx2+RKZ. Zmiana warunków ochrony przeciwpożarowej, lokalizacji wejść lub konieczność wykonania dodatkowych wejść wymaga uzgodnienia z Wynajmującym. Koszt realizacji prac związanych z tymi zmianami ponosi w całości Najemca. Dostawy odbywać się będą od strefy dokowej z zewnątrz budynku (zał. 4A i 4B do Warunków Technicznych). W przypadku dostaw z zewnątrz budynku drzwi wyposażone będą w elektro rygiel umożliwiający montaż przez Najemcę domofonu oraz kontroli dostępu. | W W N | W N N |
| 2.3 | Wykonanie frontowej elewacji Najemcy, w tym witryn szklanych (szkło bezbarwne), wejście do Lokalu - drzwi rozwierane dwuskrzydłowe 90+45/210 wyposażone w pochwyt obustronny INOX, zamek z wkładką + zamek dodatkowy, samozamykacz w kolorze srebrnym, 3 zawiasy 3-skrzydełkowe w lokalizacji zgodnej z rzutem Lokalu przekazanym przez Wynajmującego (zał. 3 do Warunków Technicznych), dostarczenie zamków i kompletu kluczy oraz podkonstrukcji i kabla zasilającego dla logotypu Najemcy nad drzwiami wejściowymi na elewacji. | W | W |
| 2.4 | Wysokość Lokalu dostępna dla aranżacji Najemcy i wolna od instalacji tranzytowych budynku (w tym instalacji przeciwpożarowych) na poziomie 4,0 m. Maksymalna wysokość Lokalu – 6,9 m. | W | W |
| 2.5 | Gwarantowane obciążenia dla podwieszeń instalacji i sufitów Najemcy 30 kg/m2 (15 kg/m2 dla blachy + 15kg/m2 dla płatwi). Gwarantowane obciążenie podłogi 1000 kg/m2. | W | W |
| 2.6 | POSADZKA – posadzka betonowa zatarta na gładko utwardzana karobrundem, zaimpregnowana (np. Rheodur-Megaplan) w naturalnym kolorze cementu lub płytka posadzkowa Argelith MIHA 40/40/15 R10 – I GATUNEK + cokoły systemowe H10cm we wszystkich pomieszczeniach. Zalecana klasa siły kleju do płytek: C16 w przypadku płytek kładzionych bezpośrednio na płycie stropowej, C16/F w przypadku zastosowania warstwy pośredniej. Na łączeniu podłogowym w strefie dostaw Wynajmujący zastosuje małoformatowe stalowe płyty Stelcon zgodnie z projektem Najemcy. Rzędna posadzki na poziomie 0,0m od ostatecznej warstwy wykończenia pasażu. | W | W |
| 2.7 | Przyłącza w miejscach wskazanych przez Najemcę o parametrach: | W | W |
|  | - WODNO-KANALIZACYJNE: Kanalizacja grawitacyjna Ø110 + przyłącze zimnej wody w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej Wynajmującego. Wodomierz ze zdalnym odczytem radiowym. Montaż wodomierza po stronie Wynajmującego na koszt Najemcy. Rozprowadzenie instalacji wewnątrz Lokalu w całości po stronie Najemcy. | W W N | W N N |
|  | - WENTYLACYJNE: Wynajmujący zapewnia centralę wentylacyjną z nagrzewnicą elektryczną i nagrzewnicą/chłodnicą freonową, kanały wentylacyjne do Lokalu oraz przyłącza w Lokalu (nawiew i wywiew) zapewniające 6 m3/h/m2 podłogi świeżego powietrza (temperatura powietrza nawiewanego zimą 20°С, latem do 24°С). Centrala wentylacyjna obsługuje wyłącznie Lokal Najemcy i zostanie zainstalowana nad Lokalem Najemcy (zał. 6 do Warunków Technicznych). Dla przyjętego rozwiązania zespołu sanitarnego Najemcy Wynajmujący zapewnia miejsce, w którym zlokalizowany będzie dachowy wentylator wyciągowy Najemcy. Koszt serwisów i napraw centrali wentylacyjnej po okresie gwarancyjnym w zakresie Najemcy. Przejścia przez dach na potrzeby wyciągu z toalet wykonuje Wynajmujący na koszt Najemcy. Rozprowadzenie instalacji wewnątrz Lokalu oraz projekt i montaż linii wywiewnej po stronie Najemcy. Zasilanie elektryczne urządzeń wentylacyjnych z rozdzielnicy Najemcy. - OGRZEWANIE I CHŁODZENIE: Jeżeli Najemca będzie miał zapotrzebowanie na dodatkowy system grzania i chłodzenia, zrealizuje go we własnym zakresie i na własny koszt w oparciu o instalacje typu SPLIT, VRF lub podobne. Wynajmujący wskaże lokalizację jednostki zewnętrznej systemu VRF na dachu lokalu. Najemca uzyska zatwierdzenie Wynajmującego w zakresie rozwiązania technicznego podkonstrukcji pod jednostkę zewnętrzną oraz rozwiązania technicznego dotyczącego przejścia instalacji przez dach budynku. Podkonstrukcja pod jednostkę zewnętrzną typu „bigfoot” w zakresie Najemcy. Przejście przez dach na potrzeby freonowych systemów grzewczo-chłodzących wykonuje Wynajmujący na koszt Najemcy. Dostawa i montaż kurtyny powietrznej z nagrzewnicą elektryczną nad wejściami do Lokalu po stronie i na koszt Najemcy. Zasilanie elektryczne urządzeń z rozdzielnicy Najemcy. Preferowany montaż kurtyny na gwint-sztanga zwieszone z dachu. | W N W N N W N | W N N N N N N |
|  | - ELEKTRYCZNE: 3-fazowe przyłącze elektryczne o mocy 90 W/m2 - kabel doprowadzony z zapasem do lokalizacji zgodnej z rzutem aranżacji Najemcy. Montaż indywidualnego licznika energii elektrycznej po stronie Wynajmującego na koszt Najemcy. Rozprowadzenie instalacji wewnątrz Lokalu w całości po stronie Najemcy. | W W N | W N N |
|  | - TELEINFORMATYCZNE: kabel światłowodowy jednomodowy dwuwłóknowy - kabel doprowadzony z zapasem do lokalizacji zgodnej z rzutem aranżacji Najemcy. Rozprowadzenie instalacji wewnątrz Lokalu w całości po stronie Najemcy. | W N | W N |
| 2.8 | Wykonany podstawowy poziom ochrony ppoż.: pierwszy poziom tryskaczy, SAP, DSO oraz hydranty wraz ze skrzynkami w miejscach istniejących wskazanych na rzucie Lokalu przekazanym przez Wynajmującego (zał. 3 do Warunków Technicznych). | W | W |
| 2.9 | Zdemontowane wszystkie elementy aranżacji poprzedniego najemcy: aranżacja witryny, okładziny podłogowe trwale nie związane jak wykładziny, sufity podwieszane, ścianki działowe, wszystkie instalacje, w tym HVAC i elektryczna. | W | W |
| 3. | PRACE WYKONANE PO DNIU PRZEKAZANIA LOKALU |  |  |
| 3.1 | Otworowania w konstrukcji budynku wraz z zabezpieczeniem hydraulicznym i ppoż. | W | N |
| 3.2 | Drugi poziom ochrony pożarowej (tryskacze, SAP, DSO), końcowe elementy instalacji oddymiania mechanicznego dla Lokalu, kurtyny dymowe / pożarowe - jeśli wymagane. | W | N |
| 3.3 | Podłączenie instalacji Lokalu do centrali pożarowej. | W | N |
| 3.4 | Uzyskanie PnU i innych pozwoleń administracyjnych niezbędnych dla otwarcia Lokalu (jeśli konieczne). | W | W |
| 3.5 | Wynajmujący dostarcza podkonstrukcje dla reklamy zewnętrznej Najemcy nad wejściem do Lokalu na elewacji wraz z kablem zasilającym – podłączenie zasilania z rozdzielnicy Najemcy po stronie Najemcy oraz podkonstrukcję pod reklamę na pylonie wraz z kablem zasilającym – podłączenie zasilania po stronie Najemcy. Dostawa i montaż kasetonu nad wejściem na elewacji oraz liter przestrzennych na pylonie wg wytycznych Wynajmującego po stronie Najemcy. Wynajmujący olicznikuje reklamy na etapie 2 i pylonie dla każdego z miejsc jednym podlicznikiem. Rozlicznie będzie następowało na podstawie powierzchni przekazanej do wykorzystania Najemcy względem całej powierzchni wszystkich przekazanych powierzchni reklam do Najemców. Miejsce wpięcia reklamy zostanie uszczegółowiona w dokumentacji projektowej Wynajmującego. Sterowanie oświetleniem kasetonu nad wejściem na elewacji z rozdzielnicy budynkowej z zegarem astronomicznym Wynajmującego. Najemca wyposaży swoją rozdzielnicę w stycznik sterujący (230V lub 24V) na podstawie wytycznych Wynajmującego na etapie realizacji. | W N W W | W/N N W W |
| 3.6 | Wynajmujący wyraża zgodę na malowanie instalacji znajdujących się w Lokalu oraz dachu/stropu na kolor zgodnie z przyjętym przez Najemcę standardem. | N | N |
| 3.7 | Montaż zewnętrznego oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego po stronie Wynajmującego. Kable doprowadzone do wnętrza lokalu Najemcy – zasilanie z rozdzielnicy Najemcy. | W N | W N |
| 3.8 | Zabroniona jest jakakolwiek ingerencja w ściany stanowiące granicę Najmu. Wszelkie uszkodzenia powstałe w wyniku działań Najemcy należy naprawić używając takich samych materiałów jak pierwotne. Prowadzenie instalacji, zawieszanie regałów. Mocowanie elementów wyposażenia do ścian stanowiących granicę Najmu możliwe będzie tylko po wykonaniu przez Najemcę przedścianek. Przedścianki mocowane posadzka-strop. | N | N |
| 3.9 | Wynajmujący wykona instalację kamer zliczania klientów wewnątrz lub na zewnątrz Lokalu Najemcy. | W | W |
| 4. | BIEŻĄCE UTRZYMANIE LOKALU - SERWISOWANIE |  |  |
| 4.1 | Najemca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt do (i) bieżącego, nieprzerwanego utrzymania nakładów inwestycyjnych, w tym nakładów budowlanych, urządzeń, instalacji i elementów wyposażenia („nakłady inwestycyjne”), znajdujących się w Lokalu i poza nim, wykonywanych przez Najemcę (bez względu na to, która ze Stron poniosła koszt wykonania takich nakładów inwestycyjnych) w dobrym stanie technicznym umożliwiającym ich użytkowanie, w tym do dokonywania serwisowania i przeglądów („bieżące utrzymanie”), oraz (ii) do dokonywania generalnych napraw, w tym napraw i wymiany ww. nakładów inwestycyjnych wykonywanych przez Najemcę, jak również ich części, które ulegną uszkodzeniu lub zużyciu na nowe elementy tego samego rodzaju i jakości („generalne naprawy”), przy czym wyłącznie Najemca według własnego uznania i we własnym zakresie podejmuje decyzję, czy naprawa lub wymiana nakładu inwestycyjnego lub jego części Lokalu jest konieczna. | N | N |
| 4.2 | Wynajmujący zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt (i) do bieżącego utrzymania nakładów inwestycyjnych, nie wykonywanych przez Najemcę, znajdujących się poza Lokalem Najemcy, a obsługujących Lokal Najemcy oraz (ii) do dokonywania generalnych napraw ww. nakładów inwestycyjnych (nie wykonywanych przez Najemcę). | W | W |
| 4.3 | Koszty bieżącego utrzymania nakładów inwestycyjnych, nie wykonanych przez Najemcę a znajdujących się w Lokalu Najemcy i obsługujących wyłącznie Lokal Najemcy, zostaną przez Najemcę zwrócone Wynajmującemu na podstawie refaktury wystawionej przez Wynajmującego bez prawa naliczania przez Wynajmującego jakichkolwiek dodatkowych opłat z tego tytułu ponad opłaty naliczone przez podmioty wykonujące usługi w powyższym zakresie. W celu uniknięcia wątpliwości, obowiązek zwrotu kosztów przez Najemcę nie dotyczy (i) napraw generalnych jakichkolwiek nakładów inwestycyjnych nie wykonanych przez Najemcę oraz (ii) bieżącego utrzymania oraz napraw generalnych nakładów inwestycyjnych w zakresie instalacji p.poż, w tym oddymiania (bez względu na ich wykonawcę), których koszty Wynajmujący ponosi w całości. | - | - |
| 4.4 | Wynajmujący zapewnia Najemcę, że koszty bieżącego utrzymania, co do których Najemca ma obowiązek zwrotu na rzecz Wynajmującego na postawie ust. 3 powyżej, będą odpowiadały stawkom rynkowym za usługi tego rodzaju (liczonym wg uśrednionej stawki z ofert trzech podmiotów świadczących usługi tego samego rodzaju w tej samej okolicy – np. w mieście, gminie). W przypadku, przekroczenia ww. uśrednionej stawki rynkowej Wynajmujący będzie zobowiązany zwrócić Najemcy, na jego pisemne żądanie, różnicę pomiędzy kosztami refakturowanymi przez Wynajmującego a ww. uśrednioną stawką rynkową. W każdym przypadku wykonywania czynności przez Wynajmującego na koszt Najemcy, na podstawie postanowień niniejszej Umowy, Najemca każdorazowo ma prawo wglądu w dokumentację związaną z czynnościami podjętymi przez Wynajmującego w tym zakresie, w tym w szczególności w faktury i protokoły. | - | - |

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:

Załącznik nr 1 – Wytyczne dla reklam

Załącznik nr 2A i 2B – Lokalizacja reklam

Załącznik nr 3 – Rzut Lokalu (materiały projektowe Wynajmującego)

Załącznik nr 4A i 4B – Droga dostaw

Załącznik nr 5 – Aranżacja Lokalu Najemcy

Załącznik nr 6 – Dobór centrali wentylacyjnej

Załącznik nr 7 – Tabela Cen Jednostkowych dla Najemcy