Spis treści:

CZĘŚĆ OPISOWA

Strona tytułowa ..……………………………………………………………………………………………………………………………….1

Oświadczenie projektantów ……………………………………………………………………………………………………………….2

Spis treści …………………………………………………………………………………………………………………………………………..3

Część opisowa ……………………………………………………………………………………………………………………………………5

1	Rodzaj i kategorię obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego	5

2	Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego	5

3	Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego	6

4	Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:	8

5	Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego	9

5.1	Opinia geotechniczna	9

5.2	Informacja o sposobie posadowienia	11

5.3	Kategoria geotechniczna obiektu	11

6	Projektowane nawierzchnie	11

7	Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych	13

8	Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektu użyteczności publicznej przez osoby niepełnosprawne	13

9	Charakterystyka ekologiczna, parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie:	14

9.1	Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków oraz wód opadowych	14

9.2	Emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się	16

9.3	Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów	16

9.4	Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń	16

9.5	Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne	16

10	Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło	17

11	Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej	39

12	Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem	39

12.1	Instalacje sanitarne	39

12.2	Instalacje elektryczne	40

13	Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej	41

13.1	Informacje o obiekcie	41

13.2	Informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji i w pomieszczeniach	41

13.3	Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego	41

13.4	Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych	41

13.5	Informacje o klasie odporności pożarowej oraz klasie odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych	41

13.6	Informacje o podziale na strefy pożarowe	42

13.7	Usytuowanie z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym odległości od obiektów sąsiadujących	42

13.8	Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób	42

13.9	Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych	43

13.10	Dobór ochrony przeciwpożarowej.	43

14	Informacja dotycząca nieistotnego odstąpienia od projektu budowlanego.	45

15	Technologia lokalu gastronomicznego	46

15.1	Założenia programowe	46

15.2	Ramowy proces produkcji	48

15.3	Dyspozycje do opracowań branżowych	52

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

| Nr. rys. | Tytuł rysunku | Skala | Strona |
| --- | --- | --- | --- |
| 101/A | RZUT PARTERU | 1:100 |  |
| 102/A | RZUT DACHU | 1:100 |  |

CZĘŚĆ OPISOWA

# Rodzaj i kategorię obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO O FUNKCJI GASTRONOMICZNEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (budowa muru oporowego, przebudowa drogi wewnętrznej w południowej części terenu w zakresie zmiany geometrii jezdni i chodników, budowa wiaty śmietnikowej, budowa kanalizacji deszczowej, budowa instalacji energetycznej i oświetleniowej) na działkach nr 3439/20 i 47/24 w Bielsku Białej, przy ulicy Warszawskiej.

Projektowany obiekt budowlany jako budynek użyteczności publicznej, został zaliczony do XVII kategorii – budynki handlu, gastronomii i usług.

# Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego

Główną część budynku stanowi sala konsumpcyjna oraz kuchnia wraz z urządzeniami technologicznymi oraz ladą wydawczą (linia serwisowa) od strony sali konsumpcyjnej. Poza kuchnią w lokalu znajduje się część magazynowa składająca się z chłodni, mroźni i magazynu suchego. Dodatkowo w lokalu znajduje się zaplecze socjalne dla pracowników (szatnia, sanitariat, pomieszczenie socjalne), pomieszczenie dla managera lokalu, zmywalnia tac oraz pomieszczenia porządkowe.

Projektowana restauracja ma wysokość odpowiednio:

- 3,30 m w pomieszczeniu kuchni, gdzie mogą występować uciążliwie warunki, wysokość jest liczona od wykończonej posadzki

- 3,00 m część zaplecza wraz z magazynem suchym

- 2,90 m część nad stanowiskiem wydawczym

- 2,70 m systemowe chłodnie i mroźnie

- 4,60 m sala konsumpcyjna

- 2,50 m pomieszczenia szatni i sanitariatów

Wejścia do budynku dla klientów znajdują się z dwóch stron, a dla dostaw i pracowników lokal będzie posiadać wydzielone wejście w tylnej części zaplecza. Dodatkowe wyjście znajduje się od strony strefy wydawki.

Budynek jest dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych.

# Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Projektowany budynek będzie zajmować powierzchnię zabudowy około 282,3 m2 i zgodnie z przeznaczeniem ogólnym będzie w nim prowadzona działalność gastronomiczna. Jego wymiary to 21,95 m na 13,80 m, a wysokość budynku 6,25 m.

Wygląd zewnętrzny budynku będzie zgodny z wymaganiami UCHWAŁA NR LIV/1246/2023 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane oraz warunków zabudowy.

Zastosowano odpowiednio:

- Tynk: akrylowy cienkowarstwowy kornik (rustic) 1-2mm, boniowany 2x2cm, kolor RAL 8016 i RAL 1019

- Płyty elewacyjne np. Nichiha Fiber Cement Pannels, VINTAGE WOOD „CEDAR“

- Okładzina z paneli np. Alucobond w kolorze RAL 7040  z niewidocznymi łączeniami

- Cokoły – tynk mozaikowy, kolor RAL 8019

- Ślusarka okienna i drzwiowa: profile RAL 7040 oraz RAL 8019 - drzwi na zaplecze (wyposażyć w zamek elektroniczny)

- Zadaszenia: blacha malowana proszkowo oraz obróbki blacharskie, kolor RAL 3020. Podświetlenie wg projektu branżowego

- Obróbka blacharska dachu, ślusarka systemowego daszku szklanego i drabina w kolorze RAL 8019

Zestawienie przegród:

| Ściana zewnętrzna |  |
| --- | --- |
| 24cm | Pustak ceramiczny |
| 20cm | Termoizolacja – styropian frezowany |
| 1,5cm | Tynk akrylowy |

| Ściana zewnętrzna cokołowa |  |
| --- | --- |
| 24cm | Bloczek betonowy |
| 18cm | Termoizolacja – styropian frezowany lambda 0,036 |
| 1,5cm | Tynk akrylowy |

| Attyka |  |
| --- | --- |
| - | Membrana dachowa np. Protan SE |
| 10cm | Styropian frezowany |
| 24cm | Bloczek betonowy |
| 20cm | Termoizolacja - styropian frezowany |
| 1,5cm | Tynk akrylowy |

| Ściana wewnętrzna |  |
| --- | --- |
| 12,5cm | Ściana gipsowo-kartonowa |

| Ściana wewnętrzna |  |
| --- | --- |
| 10cm | Ściana systemowa chłodni i mroźni |

| Ściana wewnętrzna |  |
| --- | --- |
| 24cm | Pustak ceramiczny |

| Ściana wewnętrzna |  |
| --- | --- |
| 10cm | Ściana gipsowo-kartonowa |

| Podłoga na gruncie |  |
| --- | --- |
| 2cm | Wykończenie wg aranżacji najemcy na wylewce samopoziomującej |
| 20cm | Płyta żelbetowa zbrojona włóknem rozproszonym |
| - | Folia PE |
| 10cm | Styrodur XPS 2x5cm lambda 0,036 |
| - | Folia PE |
| 15cm | Podbudowa betonowa |

| Stropodach |  |
| --- | --- |
| - | Membrana dachowa np. Protan SE |
| 25-31cm | Styropian EPS lambda 0,036 |
| - | Folia paroizolacyjna |
| 20cm | Strop wg projektu konstrukcji |

| Zadaszenie zewnętrzne |  |
| --- | --- |
| - | Membrana dachowa np. Protan SE |
| 2-5cm | Styropian EPS w spadku 0,5% |
| - | Folia paroizolacyjna |
| 6cm | Blacha trapezowa TR60 |
| 12cm | Wspornik stalowy |
| 10cm | Podkonstrukcja wg projektu konstrukcji |
| - | Okładzina z płyt, np. Alucobond |

# Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

Zestawienie powierzchni i kubatury

| Nr | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia [m2] |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | Strefa sali konsumpcyjnej | 76,77 m2 |
| 0.2 | Korytarz | 7,39 m2 |
| 0.3 | WC Damski | 5,82 m2 |
| 0.4 | WC Męski | 9,77 m2 |
| 0.5 | WC NP | 6,25 m2 |
| 0.6 | Pomieszczenie mycia tac | 5,32 m2 |
| 0.7 | Pomieszczenie managera | 3,06 m2 |
| 0.8 | Strefa lady | 7,67 m2 |
| 0.9 | Strefa wydawki | 5,64 m2 |
| 0.10 | Kuchnia | 48,27 m2 |
| 0.11 | Okno Drive | 2,71 m2 |
| 0.12 | Mroźnia | 5,87 m2 |
| 0.13 | Chłodnia | 4,97 m2 |
| 0.14 | Magazyn Suchy | 7,83 m2 |
| 0.15 | Korytarz | 14,38 m2 |
| 0.16 | Pokój socjalny | 3,03 m2 |
| 0.17 | Mop | 2,45 m2 |
| 0.18 | Mop | 1,65 m2 |
| 0.19 | Szatnia Damska | 5,07 m2 |
| 0.20 | Łazienka Damska | 5,31 m2 |
| 0.21 | Szatnia Męska | 5,04 m2 |
| 0.22 | Łazienka Męska | 5,28 m2 |
|  |  | 239,55 m² |

wysokość – 6,25 m

długość – 21,95 m

szerokość – 13,80 m

liczba kondygnacji – 1

budynek zaprojektowano jako niski (N), bez podpiwniczenia, o jednej kondygnacji nadziemnej

kubatura brutto budynku – 1054 m3

powierzchnia zabudowy – 282,3 m2

Ilość pracowników na zmianie – 10

Ilość miejsc parkingowych – 15

# Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

## Opinia geotechniczna

W podłożu budowlanym badanego terenu występują antropogeniczne osady czwartorzędowe ujęte   w serię I, rodzime osady czwartorzędowe akumulacji wodno – lodowcowej małospoiste i spoiste ujęte w serię II oraz zwietrzelinowej osady starszego podłoża wieku kredowego ujęte w serię III.

Podstawa wydzielenia serii była stratygrafia i geneza badanego podłoża. Natomiast warstwy geotechniczne wyodrębniono w oparciu o wykształcenie litologiczne oraz właściwości techniczne gruntów.

Charakterystykę gruntów przeprowadzono w oparciu o normy PN-86/B-02480 i PN-81/B-03020, książkę Z. Wiłuna pt: „Zarys geotechniki” oraz o wiedzę techniczną i geotechniczną przewiercanych gruntów.

Opis wydzielonych serii i warstw geotechnicznych.

SERIA I - osady czwartorzędowe antropogeniczne – nasypy niebudowlane zbudowane głównie z gleby, gliny, kamieni, piasków i żużli powstałe w trakcie budowy Centrum Handlowego oraz zagospodarowania terenu działki

SERIA II – osady czwartorzędowe – wykształcone w postaci utworów i spoistych.

warstwa geotechniczna IIa – gliny pylaste, żółtoszare, jasnoszare, plastyczne o stopniu plastyczności IL=0,55

Parametry geotechniczne warstwy IIa:

- stopień plastyczności – IL = 0,55

- gęstość objętościowa w t/m3 – 1,90

- kąt tarcia wewnętrznego u w [o] – 9,2

- kohezja cu

(n) w [kPa] – 7,7

- edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej Mo – 14,19 [MPa]

- moduł ogólnego odkształcenia gruntu Eo – 9,93 [MPa]

Podczas wykonywania wierceń grunty tej warstwy były wilgotne.

Grunty tej warstwy zaliczono do grupy konsolidacji „C”

warstwa geotechniczna IIb – gliny pylaste, szare, żółtoszare, żółte, na granicy stanu twardoplastycznego i plastycznego o stopniu plastyczności IL=0,25

Parametry geotechniczne warstwy IIb:

- stopień plastyczności – IL = 0,25

- gęstość objętościowa w t/m3 – 2,00

kąt tarcia wewnętrznego u w [o] – 14,0

- kohezja cu

(n) w [kPa] – 15,0

- edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej Mo – 26,31 [MPa]

- moduł ogólnego odkształcenia gruntu Eo – 18,42 [MPa]

Podczas wykonywania wierceń grunty tej warstwy były małowilgotne i wilgotne.

Grunty tej warstwy zaliczono do grupy konsolidacji „C”

warstwa geotechniczna IIc – gliny, pylaste, żółtoszare, twardoplastyczne o stopniu plastyczności IL=0,20

Parametry geotechniczne warstwy IIc:

- stopień plastyczności – IL = 0,20

- gęstość objętościowa w t/m3 – 2,10

- kąt tarcia wewnętrznego u w [o] – 14,8

- kohezja cu

(n) w [kPa] – 16,96

- edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej Mo – 29,40 [MPa]

- moduł ogólnego odkształcenia gruntu Eo – 20,58 [MPa]

Podczas wykonywania wierceń grunty tej warstwy były małowilgotne i wilgotne.

Grunty tej warstwy zaliczono do grupy konsolidacji „C”

SERIA III – osady kredowe – wykształcone w postaci zwietrzelin gliniastych i kamienistopiaszczystych łupków i iłowców przechodzące wraz z głębokością w skały iłowca i łupka.

warstwa geotechniczna IIIa – zwietrzeliny kamienisto-piaszczyste łupków i iłowców, żółte, średniozagęszczone o stopniu zagęszczenia ID=0,60.

Parametry geotechniczne serii IIIa:

- stopień plastyczności – ID = 0,60

- gęstość objętościowa w t/m3 – 1,65

- kąt tarcia wewnętrznego u w [o] – 30,9

- edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej Mo – 74,36 [MPa]

- moduł ogólnego odkształcenia gruntu Eo – 55,38 [MPa]

Podczas wykonywania wierceń grunty tej warstwy były małowilgotne.

warstwa geotechniczna IIIb – zwietrzeliny gliniaste łupków i iłowców w postaci gliny z kamieniami            i piaskami, żółte, półzwarte o stopniu plastyczności IL=0,0

Parametry geotechniczne warstwy IIIb:

- stopień plastyczności – IL = 0,0

- gęstość objętościowa w t/m3 – 2,15

- kąt tarcia wewnętrznego u w [o] – 22,0

- kohezja cu

(n) w [kPa] – 40,0

- edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej Mo – 65,76 [MPa]

- moduł ogólnego odkształcenia gruntu Eo – 49,98 [MPa]

Podczas wykonywania wierceń grunty tej warstwy były małowilgotne.

Grunty tej warstwy zaliczono do grupy konsolidacji „B”

warstwa geotechniczna IIIc – skały łupków i iłowców, zwięzła, miejscami spękane wartość jednostkowego oporu granicznego dla tej warstwy przyjęto qu

(t)= 400 kPa..

## Informacja o sposobie posadowienia

Budynek posadowiono w sposób bezpośredni za pośrednictwem ław i stóp fundamentowych.

## Kategoria geotechniczna obiektu

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r z późniejszymi zmianami, w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, przedmiotowy obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

# Projektowane nawierzchnie

Przyjęta kategoria ruchu KR2 (poj. ciężarowe), KR1 (poj. osobowe) i KR0 (piesi). Kategoria podłoża G1.

Wtórny moduł odkształcenia dla podłoża o grupie nośności G1 powinien wynosić:

- dla nawierzchni KR1 i KR2	- min. 80 MPa

- dla nawierzchni KR0		- min. 50 MPa

Grubość wszystkich warstw ze względu na mrozoodporność - brak wymagań dla podłoża G1.

DROGA DOJAZDOWA (POJ. CIĘŻAROWE)

- warstwa ścieralna SMA 11							4cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W				8cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej

z kruszywa 0/31,5mm C90/3 (E2>130MPa)					20cm

- podłoże gruntowe G1 (doprowadzone do E2>80MPa)

DROGA MANEWROWA (POJ. OSOBOWE)

- kostka betonowa typu BEHATON kolor szary

(bezfazowa, spoiny wypełnione piaskiem)					8cm

- podsypka cementowo-piaskowa						3cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej

z kruszywa 0/31,5mm C90/3 (E2>130MPa)					19cm

- podłoże gruntowe G1 (doprowadzone do E2>80MPa)

MIEJSCA POSTOJOWE (POJ. OSOBOWE)

- kostka betonowa typu BEHATON kolor antracyt

(bezfazowa, spoiny wypełnione piaskiem)					8cm

- podsypka cementowo-piaskowa						3cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej

z kruszywa 0/31,5mm C90/3 (E2>130MPa)					19cm

- podłoże gruntowe G1 (doprowadzone do E2>80MPa)

CHODNIKI I CIĄGI PIESZE

- kostka betonowa typu HOLLAND kolor szary

(bezfazowa, spoiny wypełnione piaskiem)					8cm

- podsypka cementowo-piaskowa						3cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej

z kruszywa 0/31,5mm C90/3 (E2>80MPa)					15cm

- podłoże gruntowe G1 (doprowadzone do E2>50MPa)

KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA.

Obramowanie jezdni krawężnikami betonowymi ulicznymi o wymiarach 15x30cm ułożonymi na ławie betonowej z oporem. Prześwit krawężnika 12cm, na przejściach dla pieszych obniżać krawężnik do prześwitu maksymalnego 2cm w celu likwidacji tzw. barier architektonicznych. Na styku dwóch typów nawierzchni, tj. kostki betonowej i nawierzchni bitumicznej, zastosowano oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm ułożone na ławie betonowej z oporem osadzone w poziomie stykających się nawierzchni. Chodniki będą obramowane obrzeżami betonowymi 8x30cm ułożonymi na ławie betonowej z oporem. Przy drodze dojazdowej strefy dostaw, wzdłuż skarpy gruntowej zastosowano ściek betonowy prefabrykowany ułożony na ławie betonowej.

ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe, Roboty ziemne, Wymagania i badania. Sposób wykonania robót ręczny i mechaniczny. Sposób ręczny w miejscach niedostępnych dla sprzętu. Urobek z wykopów należy usunąć poprzez wywiezienie poza granicę robót. W związku z projektowanymi robotami inwestycję zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z §4 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.08.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.

WYTYCZNE REALIZACJI ROBÓT

Projektuje się organizację budowy w sposób nieodbiegający od przeciętnych warunków organizacyjno-technicznych dla robót inżynieryjnych. Stosowana technologia nie odbiega od przyjętej podstawy ustalania nakładów i czasu realizacji. Przyjęto mechaniczny sposób wykonania robót ziemnych. Sposób ręczny stosować w miejscach zbliżeń do sieci oraz niedostępnych dla sprzętu. Przed przystąpieniem do robót jak i podczas realizacji należy spełnić wszystkie warunki zawarte w uzgodnieniach administratora drogi i użytkowników sieci podziemnych jak i wskazanych służb publicznych. Roboty wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robót i odbioru oraz zgodnie z przepisami BHP.

Roboty prowadzić w uzgodnieniu z zarządcą drogi w oparciu o zaakceptowany harmonogram, organizację ruchu drogowego na czas budowy, plan BiOZ oraz obowiązujące normy techniczne.

# Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych

Liczba lokali użytkowych – 1.

# Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektu użyteczności publicznej przez osoby niepełnosprawne

Do projektowanego budynku zapewniono swobodny dostęp dla osób niepełnosprawnych. Położenie drzwi wejściowych do budynku oraz kształt i wymiary pomieszczeń wejściowych umożliwiają dogodne warunki ruchu osobom niepełnosprawnym. Strefy toalet ogólnych są dostępne z poziomu zera budynku bez żadnych barier architektonicznych. Maksymalna wysokość progu będzie wynosiła 2 cm. W strefie toalet znajduje się jedna przystosowana do korzystania przez osoby niepełnosprawne, również te poruszające się na wózkach.

# Charakterystyka ekologiczna, parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie:

## Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków oraz wód opadowych

Bilans wody

Zapotrzebowanie dobowe wody na cele bytowo – gospodarcze dla przedmiotowego budynku wynosi - zgodnie z wytycznymi sieci gastronomicznej - ok. 10 m3.

Sekundowe zapotrzebowanie na wodę do celów bytowo – gospodarczych, zgodnie z wytycznymi sieci gastronomicznej wynosi 2,2 dm3/s.

Zapewnienie wody do zewnętrznego gaszenia pożaru

Zapotrzebowanie na wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 
10 dm3/s. Do zaopatrzenia w wodę przewidziano hydrant zewnętrzny nadziemny DN 80, zabudowane na instalacji zewnętrznej wody. Hydrant realizowany wg odrębnego opracowania.

Woda do budynku dostarczana będzie bez zmian istniejącym przyłączem i instalacją wewnętrzną i zewnętrzną wody z miejskiej sieci wodociągowej. Skład wody powinien odpowiadać będzie parametrom, określonym 
w Rozporządzeniu Min. Zdrowia z 7.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi; Dz.U.2017.294.

Bilans ścieków sanitarnych

Dobowa ilość ścieków sanitarnych wynosi ok. 4m3 – zgodnie z wytycznymi sieci gastronomicznej.

W budynku wytwarzane będą wyłącznie ścieki bytowo – gospodarcze, które będą miały skład odpowiadający stanom określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019.1311).

Bilans ścieków technologicznych

Dobowa ilość ścieków technologicznych wynosi ok. 6m3 – zgodnie z wytycznymi sieci gastronomicznej.

Ścieki technologiczne tłuste podczyszczane będą do stanu umożlwiającego odprowadzenie do instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej przez zastosowanie separatora tłuszczu o przepustowości                Qnom = 4 dm3/s zintegrowanego z osadnikiem o pojemności 400 dm3 typ EST-H 4/400 firmy Ecol-Unicon

Bilans wód opadowych

Przepływ wód deszczowych dla inwestycji obliczono zgodnie z PN-92/B-01707 dla miarodajnego deszczu I=150l/(s×ha),/ wg zależności:

Bilans kd dla całej inwestycji wynosi:

| Teren | Powierzchnia A | Współczynnik spływu Ψ | Powierzchnia zredukowana Ψ x A | Ilość ścieków Qd |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m2 | - | m2 | l/s |
| powierzchnia zabudowy - etapy, I, II, IIIab, IV | 20 566,8 | 0,8 | 16 453,4 | 246,8 |
| powierzchnia utwardzona - miejsca postojowe z nawierzchnią z kostki | 8 124,0 | 0,6 | 4 874,4 | 73,1 |
| powierzchnia utwardzona - chodniki z nawierzchnią z kostki | 4 240,9 | 0,6 | 2 544,5 | 38,2 |
| powierzchnia utwardzona -komunikacja, place manewrowe z nawierzchnią z kostki | 4 743,5 | 0,6 | 2 846,1 | 42,7 |
| powierzchnia utwardzona-komunikacja, place manewrowe z nawierzchnią bitumiczną | 13 500,0 | 0,9 | 12 150,0 | 182,3 |
| mur oporowy | 185,3 | 1,0 | 185,3 | 2,8 |
| teren biologicznie czynny | 18 092,0 | 0,03 | 542,8 | 8,1 |
| suma | 69 452,5 |  | 39 596,5 | 593,9 |

Łącznie wyznaczona ilość ścieków deszczowych wynosi ok. 595 dm3/s, w tym ilość ścieków deszczowych ok. 17 dm3/s dla zlewni wynikającej z bilansu terenu dla przedmiotowego budynku (zgodnie z poniższą tabelą)

| Teren | Powierzchnia A | Współczynnik spływu Ψ | Powierzchnia zredukowana Ψ x A | Ilość ścieków Qd |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m2 | - | m2 | l/s |
| powierzchnia zabudowy | 300,50 | 0,8 | 240,4 | 3,6 |
| murek oporowy | 14,95 | 1,0 | 15,0 | 0,2 |
| powierzchnia utwardzona - miejsca postojowe z nawierzchnią z kostki | 221,31 | 0,6 | 132,8 | 2,0 |
| powierzchnia utwardzona - chodniki z nawierzchnią z kostki | 367,54 | 0,6 | 220,5 | 3,3 |
| Powierzchnia utwardzona -komunikacja, place manewrowe z nawierzchnią z kostki | 802,31 | 0,6 | 481,4 | 7,2 |
| teren biologicznie czynny | 807,13 | 0,03 | 24,2 | 0,4 |
| suma | 2 513,74 |  | 1 114,3 | 16,7 |

## Emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się

W ramach instalacji brak źródeł, dla których wymagane byłoby ustalenie standardów emisyjnych - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1860). Emisja zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnych podanych w przedmiotowych normach.

## Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów

W obiekcie będą wytwarzane wyłącznie odpady komunalne (bytowe). Będą one segregowane na miejscu i składowane w pojemnikach do gromadzenia odpadów stałych umieszczonych pod wiatą śmietnikową, zlokalizowaną na północny zachód od budynku. Odpady usuwane będą przez firmę zajmującą się odbiorem i utylizacją.  Lokalizacja miejsca gromadzenia odpadów umożliwia dojście drogą nie dłuższą niż 80 m od najdalej położonego wejścia do budynku. Na rysunku projektu zagospodarowania terenu oznaczono lokalizację wiaty śmietnikowej. Ilość wytwarzanych odpadów zostanie określona przez poszczególnych najemców na etapie podpisywania umowy z firmą zajmującą się odbiorem i utylizacją.

## Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń

Projektowana budowa nie generuje ponadnormowego hałasu, drgań, promieniowania ani żadnych wyżej wymienionych zakłóceń.

## Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowana zabudowa i zagospodarowanie terenu nie wpłyną negatywnie na zanieczyszczenie powietrza, wody lub gleby.  Projektowane nawierzchnie utwardzone będą dowiązane rzędnymi do otaczającego terenu.

Na terenie inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew. Tereny nieutwardzone zostaną przeznaczone pod trawniki.

# Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

Spis treści:

1. Dane budynku

2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową

3. Opis systemów zapotrzebowania w energię do analizy porównawczej

4. Charakterystyka źródeł energii systemu ogrzewania i wentylacji

5. Charakterystyka źródeł energii systemu przygotowania ciepłej wody

6. Charakterystyka źródeł energii systemu chłodzenia

8. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń poszczególnych systemów i nośników energii

9. Emisja zanieczyszczeń poszczególnych systemów w budynku

10. Bezpośredni efekt ekologiczny

11. Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zapotrzebowania na energię

12. Zestawienie użytych cen jednostkowych na poszczególne paliwa

13. Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze kosztów eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylacji

14. Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze kosztów eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu przygotowania ciepłej wody

15. Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze kosztów eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu chłodzenia

17. Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię

18. Zestawienie kosztów inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10.00 lat

1. Dane budynku

1.1. Dane adresowe:

Nazwa budynku: Restauracja wolnostojąca Drive Thru typ Burger King DT280

Nazwa inwestora: REDKOM Park Bielsko sp. z o. o. ul. Słoneczna 116A, 05-500 Stara Iwiczna.

Adres inwestora: Bielsko Biała, ul. Warszawska

1.2. Dane geometryczne:

Przeznaczenie budynku: budynek usługowy o funkcji gastronomicznej

Strefa klimatyczna: III

Stacja meteorologiczna: w Aleksandrowicach k. Bielska

Powierzchnia o regulowanej temperaturze Af=228,45 m²

Kubatura ogrzewana budynku V=801,22 m3

Liczba kondygnacji: 1

2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową

2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową dla systemu ogrzewania i wentylacji

2.1.1. System projektowany

| Lp. | Rodzaj paliwa | Udział % | QH,nd [kWh/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | 56,4 | 760,4 |
| 2 | Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Odzysk | 43,6 | 586,9 |

2.1.2. System alternatywny

| Lp. | Rodzaj paliwa | Udział % | QH,nd [kWh/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | 71,8 | 967,7 |
| 2 | Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Odzysk | 28,2 | 379,6 |

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową dla systemu przygotowania ciepłej wody

2.2.1. System projektowany

| Lp. | Rodzaj paliwa | Udział % | QW,nd [kWh/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | 100,0 | 3909,7 |

2.2.2. System alternatywny

| Lp. | Rodzaj paliwa | Udział % | QW,nd [kWh/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | 100,0 | 3909,7 |

2.3. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową dla systemu chłodzenia

2.3.1. System projektowany

| Lp. | Rodzaj paliwa | Udział % | QC,nd [kWh/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | 100,0 | 5295,2 |

2.3.2. System alternatywny

| Lp. | Rodzaj paliwa | Udział % | QC,nd [kWh/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | 100,0 | 5295,2 |

2.4. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię końcową dla systemu oświetlenia wbudowanego

2.4.1. System projektowany

| Lp. | Rodzaj paliwa | Udział % | QL,nd [kWh/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | 100,0 | 3069,8 |

2.4.2. System alternatywny

| Lp. | Rodzaj paliwa | Udział % | QL,nd [kWh/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | 100,0 | 3508,3 |

3. Opis systemów zapotrzebowania w energię do analizy porównawczej

| Lp. | Nazwa systemu | Wariant projektowany | Wariant alternatywny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opis ogólny | Celem opracowania jest wykonanie analizy środowiskowej, obejmującej wskazanie efektu ekologicznego dla projektowanej inwestycji objętej niniejszym opracowaniem. | Celem opracowania jest wykonanie analizy środowiskowej, obejmującej wskazanie efektu ekologicznego dla projektowanej inwestycji objętej niniejszym opracowaniem. |
| 2 | System ogrzewania | TAK, Źródło 'Pompa ciepła powietrze/powietrze' o udziale procentowym 100,00 % na paliwo Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna o wH=3,00, typu Panasonic U-10LZ2E8-grzanie o sprawności wytwarzania hH,g=4,60, Elektryczne grzejniki bezpośrednie: konwektorowe, płaszczyznowe i promiennikowe z regulatorem proporcjonalno-całkującym PI o sprawności regulacji hH,e=0,94, Ogrzewanie powietrzne o sprawności przesyłu hH,d=0,95, System ogrzewania bez zasobnika ciepła o sprawności akumulacji hH,s=1,00 Urządzenie pomocnicze Wentylator w centrali nawiewno-wywiejnej, krotność wymiany powietrza powyżej 0,6 1/h o mocy elektrycznej qel=1,3 W/m*2, czasie działania tel = 4380 h/rok i rocznym zapotrzebowaniu na energię pomocniczą końcową Eel,pom = 517,07214 kWh/rok., Źródło 'Grzejniki elektryczne' o udziale procentowym 100,00 % na paliwo Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna o wH=3,00, typu Elektryczne grzejniki bezpośrednie: konwektorowe, płaszczyznowe, promiennikowe i podłogowe kablowe o sprawności wytwarzania hH,g=0,99, Elektryczne grzejniki bezpośrednie: konwektorowe, płaszczyznowe i promiennikowe z regulatorem proporcjonalno-całkującym PI o sprawności regulacji hH,e=0,94, Źródło ciepła w pomieszczeniu (ogrzewanie elektryczne, piec kaflowy, kominek) o sprawności przesyłu hH,d=1,00, System ogrzewania bez zasobnika ciepła o sprawności akumulacji hH,s=1,00 Urządzenie pomocnicze Wentylator miejscowy systemu wentylacyjnego o mocy elektrycznej qel=2,4 W/m*2, czasie działania tel = 4380 h/rok i rocznym zapotrzebowaniu na energię pomocniczą końcową Eel,pom = 960,90192 kWh/rok., Źródło 'Pompa ciepła powietrze/powietrze' o udziale procentowym 100,00 % na paliwo Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Odzysk o wH=0,00, typu Panasonic U-10LZ2E8-grzanie o sprawności wytwarzania hH,g=4,60, Elektryczne grzejniki bezpośrednie: konwektorowe, płaszczyznowe i promiennikowe z regulatorem proporcjonalno-całkującym PI o sprawności regulacji hH,e=0,94, Ogrzewanie powietrzne o sprawności przesyłu hH,d=0,95, System ogrzewania bez zasobnika ciepła o sprawności akumulacji hH,s=1,00 Urządzenie pomocnicze Wentylator w centrali nawiewno-wywiejnej, krotność wymiany powietrza powyżej 0,6 1/h o mocy elektrycznej qel=1,3 W/m*2, czasie działania tel = 8760 h/rok i rocznym zapotrzebowaniu na energię pomocniczą końcową Eel,pom = 1041,4326 kWh/rok. | TAK, Źródło o udziale procentowym 71,83 % na paliwo Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna, typu Pompy ciepła powietrze/woda, sprężarkowe, napędzane elektrycznie (55/45oC) o sprawności wytwarzania hH,g=2,60, Ogrzewanie wodne podłogowe w przypadku regulacji centralnej i miejscowej z regulatorem dwustawnym lub proporcjonalnym P o sprawności regulacji hH,e=0,89, C.o. z lokal. źródła ciepła usytuow. w ogrzew. budynku z zaizolow. przewodami, armaturą i urządzen. w przestrz. ogrzew. o sprawności przesyłu hH,d=0,96, Zasobnik ciepła w systemie ogrzewania o parametrach 55/45°C w przestrzeni ogrzewanej o sprawności akumulacji hH,s=0,95, Źródło o udziale procentowym 28,17 % na paliwo Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Odzysk, typu Panasonic U-10LZ2E8-grzanie o sprawności wytwarzania hH,g=4,60, Elektryczne grzejniki bezpośrednie: konwektorowe, płaszczyznowe i promiennikowe z regulatorem proporcjonalno-całkującym PI o sprawności regulacji hH,e=0,94, Ogrzewanie powietrzne o sprawności przesyłu hH,d=0,95, System ogrzewania bez zasobnika ciepła o sprawności akumulacji hH,s=1,00, Urządzenie pomocnicze Pompy obiegowe w systemie ogrzewania z grzejnikami podłogowymi przy granicznej temperaturze ogrzewania 15°C w budynku o powierzchni Af do 250 m2 o mocy elektrycznej qel=0,5 W/m*2, czasie działania tel = 503,406099178939 h/rok i rocznym zapotrzebowaniu na energię pomocniczą końcową Eel,pom = 57,5015616787143 kWh/rok. Urządzenie pomocnicze Wentylator w centrali nawiewno-wywiejnej, krotność wymiany powietrza powyżej 0,6 1/h o mocy elektrycznej qel=1,3 W/m*2, czasie działania tel = 4380 h/rok i rocznym zapotrzebowaniu na energię pomocniczą końcową Eel,pom = 2601,5886 kWh/rok.. |
| 3 | System wentylacji | TAK; wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna działająca okresowo o strumieniach powietrza Vve1=8060,00 m3/h, Vve2=12,75 m3/h, Vve3=0,00 m3/h, Vve4=188,08 m3/h; wentylacja mechaniczna wywiewna działająca okresowo o strumieniach powietrza Vve1=69,84 m3/h, Vve2=0,14 m3/h, Vve3=6,98 m3/h, Vve4=23,50 m3/h. | TAK; wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna działająca okresowo o strumieniach powietrza Vve1=8060,00 m3/h, Vve2=12,75 m3/h, Vve3=0,00 m3/h, Vve4=188,08 m3/h; wentylacja mechaniczna wywiewna działająca okresowo o strumieniach powietrza Vve1=69,84 m3/h, Vve2=0,14 m3/h, Vve3=6,98 m3/h, Vve4=23,50 m3/h. |
| 4 | System ciepłej wody | TAK, Źródło 'Pompa ciepła' o udziale procentowym 100,00 % na paliwo Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna o wW=3,00, typu Pompa ciepła Panasonic WH-SXC09H3E8+WH-UX09HE8 o sprawności wytwarzania hW,g=3,96, Centr. podgrz. wody — sys. z obiegami cyrkulacyjnymi z pionami instalacyjnymi i przew. rozprowadzającymi izolowanymi o sprawności przesyłu hW,d=0,70, Zasobnik ciepłej wody użytkowej wyprodukowany po 2005 r. o sprawności akumulacji hW,s=0,85 Urządzenie pomocnicze Pompy cyrkulacyjne w systemie przygotowania ciepłej wody użytkowej o działaniu ciągłym w budynku o powierzchni Af do 250 m2 o mocy elektrycznej qel=0,15 W/m*2, czasie działania tel = 8760 h/rok i rocznym zapotrzebowaniu na energię pomocniczą końcową Eel,pom = 120,11274 kWh/rok., Źródło 'Pompa ciepła' o udziale procentowym 100,00 % na paliwo Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna o wW=3,00, typu Pompa ciepła Panasonic WH-SXC09H3E8+WH-UX09HE8 o sprawności wytwarzania hW,g=3,96, Centr. podgrz. wody — sys. z obiegami cyrkulacyjnymi z pionami instalacyjnymi i przew. rozprowadzającymi izolowanymi o sprawności przesyłu hW,d=0,70, Zasobnik ciepłej wody użytkowej wyprodukowany po 2005 r. o sprawności akumulacji hW,s=0,85 Urządzenie pomocnicze Pompy cyrkulacyjne w systemie przygotowania ciepłej wody użytkowej o działaniu ciągłym w budynku o powierzchni Af do 250 m2 o mocy elektrycznej qel=0,15 W/m*2, czasie działania tel = 8760 h/rok i rocznym zapotrzebowaniu na energię pomocniczą końcową Eel,pom = 65,7657 kWh/rok. | TAK, Źródło o udziale procentowym 100,00 % na paliwo Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna, typu Pompa ciepła typu powietrze/woda, sprężarkowa, napędzana elektrycznie o sprawności wytwarzania hW,g=2,60, Centr. podgrz. wody — sys. z obiegami cyrkulacyjnymi z pionami instalacyjnymi i przew. rozprowadzającymi izolowanymi o sprawności przesyłu hW,d=0,70, Zasobnik ciepłej wody użytkowej wyprodukowany po 2005 r. o sprawności akumulacji hW,s=0,85, Urządzenie pomocnicze Pompy cyrkulacyjne w systemie przygotowania ciepłej wody użytkowej o działaniu ciągłym w budynku o powierzchni Af do 250 m2 o mocy elektrycznej qel=0,15 W/m*2, czasie działania tel = 8760 h/rok i rocznym zapotrzebowaniu na energię pomocniczą końcową Eel,pom = 300,1833 kWh/rok.. |
| 5 | System chłodzenia | TAK, Źródło 'Klimatyzatory' o udziale procentowym 100,00 % System chłodzenia z bezpośrednim schładzaniem powietrza, Panasonic U-10LZ2E8-chłodzenie ESEER=7,08, typu Klimatyzator rozdzielczy (duo-split) ze skraplaczem chłodzonym powietrzem o sprawności rozdziału hC,d=0,98, System bezpośredni o sprawności regulacji hC,e=1,00, System chłodzenia bez zasobnika chłodu o sprawności akumulacji hC,s=1,00, Źródło 'Chłodnica w centrali' o udziale procentowym 100,00 % System chłodzenia z bezpośrednim schładzaniem powietrza, Panasonic U-10LZ2E8-chłodzenie ESEER=7,08, typu Jednoprzewodowa instalacja powietrzna o sprawności rozdziału hC,d=0,90, System bezpośredni o sprawności regulacji hC,e=1,00, System chłodzenia bez zasobnika chłodu o sprawności akumulacji hC,s=1,00. | TAK, Źródło o udziale procentowym 100,00 % System chłodzenia z bezpośrednim schładzaniem powietrza, System multisplit ze zmiennym przepływem czynnika (VRV, VRF) ESEER=4,10, typu System VRV i VRF o sprawności rozdziału hC,d=0,95, System bezpośredni o sprawności regulacji hC,e=1,00, System chłodzenia bez zasobnika chłodu o sprawności akumulacji hC,s=1,00, . |
| 6 | System oświetlenia wbudowanego | TAK, Źródło 'Nowe źródło światła' o regulacji Ręczna wpływu światła dziennego o współczynniku FD=1,00, i regulacji Ręczny łącznik włączenie/wyłączenie, wpływu nieobecności pracowników w miejscu pracy FO=1,00, i współczynniku obciążenia natężenia oświetlenia Fc=1,00, o sumarycznej mocy opraw oświetleniowych Pn=488,10 W., Źródło 'Nowe źródło światła' o regulacji Ręczna wpływu światła dziennego o współczynniku FD=1,00, i regulacji Ręczny łącznik włączenie/wyłączenie, wpływu nieobecności pracowników w miejscu pracy FO=1,00, i współczynniku obciążenia natężenia oświetlenia Fc=1,00, o sumarycznej mocy opraw oświetleniowych Pn=248,27 W., Źródło 'Nowe źródło światła' o regulacji Ręczna wpływu światła dziennego o współczynniku FD=1,00, i regulacji Ręczny łącznik włączenie/wyłączenie, wpływu nieobecności pracowników w miejscu pracy FO=1,00, i współczynniku obciążenia natężenia oświetlenia Fc=1,00, o sumarycznej mocy opraw oświetleniowych Pn=491,54 W. | TAK, Źródło o udziale procentowym 100,00 % na paliwo Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna, o regulacji Ręczna wpływu światła dziennego o współczynniku FD=1,00, i regulacji Ręczny łącznik włączenie/wyłączenie, wpływu nieobecności pracowników w miejscu pracy FO=1,00, i współczynniku obciążenia natężenia oświetlenia Fc=1,00, o sumarycznej mocy opraw oświetleniowych Pn=1403,34 W.. |

4. Charakterystyka źródeł energii systemu ogrzewania i wentylacji

4.1. Budynek projektowany

| Rodzaj paliwa | Udział % | hH,tot | Hu | Jedn. | QK,H [kWh/rok] | Zużycie paliwa B | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | 56,4 | 4,11 | 1,00 | kWh/kWh | 185,1 | 185,1 | kWh/rok |
| Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Odzysk | 43,6 | 4,11 | 1,00 | kWh/kWh | 142,9 | 142,9 | kWh/rok |
| Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | - | - | 1,00 | kWh/kWh | 2519,4 | 2519,4 | kWh/rok |

4.2. Budynek z alternatywnymi źródłami

| Rodzaj paliwa | Udział % | hH,tot | Hu | Jedn. | QK,H [kWh/rok] | Zużycie paliwa B | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | 71,8 | 2,11 | 1,00 | kWh/kWh | 458,6 | 458,6 | kWh/rok |
| Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Odzysk | 28,2 | 4,11 | 1,00 | kWh/kWh | 92,4 | 92,4 | kWh/rok |
| Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | - | - | 1,00 | kWh/kWh | 2659,1 | 2659,1 | kWh/rok |

5. Charakterystyka źródeł energii systemu przygotowania ciepłej wody

5.1. Budynek projektowany

| Rodzaj paliwa | Udział % | hW,tot | Hu | Jedn. | QK,W [kWh/rok] | Zużycie paliwa B | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | 100,0 | 2,36 | 1,00 | kWh/kWh | 1659,3 | 1659,3 | kWh/rok |
| Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | - | - | 1,00 | kWh/kWh | 185,9 | 185,9 | kWh/rok |

5.2. Budynek z alternatywnymi źródłami

| Rodzaj paliwa | Udział % | hW,tot | Hu | Jedn. | QK,W [kWh/rok] | Zużycie paliwa B | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | 100,0 | 1,55 | 1,00 | kWh/kWh | 2527,3 | 2527,3 | kWh/rok |
| Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektr. | - | - | 1,00 | kWh/kWh | 300,2 | 300,2 | kWh/rok |

6. Charakterystyka źródeł chłodu systemu chłodzenia

6.1. Budynek projektowany

| Rodzaj paliwa | Udział % | hC,tot | Hu | Jedn. | QK,C [kWh/rok] | Zużycie paliwa B | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | 100,0 | 6,93 | 1,00 | kWh/kWh | 763,6 | 763,6 | kWh/rok |
| Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | - | - | 1,00 | kWh/kWh | 0,0 | 0,0 | kWh/rok |

6.2. Budynek z alternatywnymi źródłami

| Rodzaj paliwa | Udział % | hC,tot | Hu | Jedn. | QK,C [kWh/rok] | Zużycie paliwa B | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | 100,0 | 3,90 | 1,00 | kWh/kWh | 1359,5 | 1359,5 | kWh/rok |
| Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | - | - | 1,00 | kWh/kWh | 0,0 | 0,0 | kWh/rok |

7. Charakterystyka źródeł oświetlenia systemu oświetlenia wbudowanego

7.1. Budynek projektowany

| Rodzaj paliwa | Udział % | hL,tot | Hu | Jedn. | QK,L [kWh/rok] | Zużycie paliwa B | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | 100,0 | 1,00 | 1,00 | kWh/kWh | 3069,8 | 3069,8 | kWh/rok |

7.2. Budynek z alternatywnymi źródłami

| Rodzaj paliwa | Udział % | hL,tot | Hu | Jedn. | QK,L [kWh/rok] | Zużycie paliwa B | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | 100,0 | 1,00 | 1,00 | kWh/kWh | 3508,3 | 3508,3 | kWh/rok |

8. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń poszczególnych systemów i nośników energii

8.1. Budynek projektowany

| System ogrzewania i wentylacji |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj paliwa | Jedn. | SO2 | NOX | CO | CO2 | PYŁ | SADZA | B-a-P |
| Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | kg/kWh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000 |
| Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Odzysk | kg/GJ | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| System przygotowania ciepłej wody |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj paliwa | Jedn. | SO2 | NOX | CO | CO2 | PYŁ | SADZA | B-a-P |
| Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | kg/kWh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000 |
| System chłodu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj paliwa | Jedn. | SO2 | NOX | CO | CO2 | PYŁ | SADZA | B-a-P |
| Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | kg/kWh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000 |
| System oświetlenia wbudowanego |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj paliwa | Jedn. | SO2 | NOX | CO | CO2 | PYŁ | SADZA | B-a-P |
| Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | kg/kWh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000 |

8.2. Budynek z alternatywnymi źródłami

| System ogrzewania i wentylacji |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj paliwa | Jedn. | SO2 | NOX | CO | CO2 | PYŁ | SADZA | B-a-P |
| Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | kg/kWh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000 |
| Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Odzysk | kg/GJ | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| System przygotowania ciepłej wody |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj paliwa | Jedn. | SO2 | NOX | CO | CO2 | PYŁ | SADZA | B-a-P |
| Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | kg/kWh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000 |
| System chłodu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj paliwa | Jedn. | SO2 | NOX | CO | CO2 | PYŁ | SADZA | B-a-P |
| Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | kg/kWh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000 |
| System oświetlenia wbudowanego |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj paliwa | Jedn. | SO2 | NOX | CO | CO2 | PYŁ | SADZA | B-a-P |
| Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | kg/kWh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000 |

9. Emisja zanieczyszczeń poszczególnych systemów w budynku

9.1. Budynek projektowany

| System | Jedn. | SO2 | NOX | CO | CO2 | PYŁ | SADZA | B-a-P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| System ogrzewania i wentylacji | kg/rok | 24,6111 | 6,2204 | 1,8661 | 2196,0676 | 4,0568 | 0,0073 | 0,0001 |
| System przygotowania ciepłej wody | kg/rok | 16,7914 | 4,2440 | 1,2732 | 1498,3131 | 2,7678 | 0,0050 | 0,0001 |
| System chłodu | kg/rok | 6,9484 | 1,7562 | 0,5269 | 620,0068 | 1,1453 | 0,0021 | 0,0000 |
| System oświetlenia wbudowanego | kg/rok | 27,9352 | 7,0605 | 2,1182 | 2492,6751 | 4,6047 | 0,0083 | 0,0002 |
| Całkowita emisja w budynku | Jedn. | SO2 | NOX | CO | CO2 | PYŁ | SADZA | B-a-P |
|  | kg/rok | 76,2860 | 19,2811 | 5,7843 | 6807,0625 | 12,5746 | 0,0226 | 0,0005 |

9.2. Budynek z alternatywnymi źródłami

| System | Jedn. | SO2 | NOX | CO | CO2 | PYŁ | SADZA | B-a-P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| System ogrzewania i wentylacji | kg/rok | 28,3706 | 7,1706 | 2,1512 | 2531,5278 | 4,6765 | 0,0084 | 0,0002 |
| System przygotowania ciepłej wody | kg/rok | 25,7300 | 6,5032 | 1,9510 | 2295,9119 | 4,2412 | 0,0076 | 0,0002 |
| System chłodu | kg/rok | 12,3713 | 3,1268 | 0,9380 | 1103,9038 | 2,0392 | 0,0037 | 0,0001 |
| System oświetlenia wbudowanego | kg/rok | 31,9259 | 8,0692 | 2,4208 | 2848,7715 | 5,2625 | 0,0095 | 0,0002 |
| Całkowita emisja w budynku | Jedn. | SO2 | NOX | CO | CO2 | PYŁ | SADZA | B-a-P |
|  | kg/rok | 98,3978 | 24,8698 | 7,4609 | 8780,1150 | 16,2194 | 0,0292 | 0,0006 |

10. Bezpośredni efekt ekologiczny

10.1. Tabela bezpośredniego efektu ekologicznego

| Emitowane zanieczyszczenie | Budynek projektowany [kg/rok] | Budynek z alternatywnymi źródłami [kg/rok] | Efekt ekologiczny[kg/rok] | Redukcja emisji [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 76,286046 | 98,397840 | -22,111795 | -28,99 |
| NOX | 19,281088 | 24,869784 | -5,588695 | -28,99 |
| CO | 5,784327 | 7,460935 | -1,676609 | -28,99 |
| CO2 | 6807,062548 | 8780,114990 | -1973,052442 | -28,99 |
| PYŁ | 12,574623 | 16,219424 | -3,644801 | -28,99 |
| SADZA | 0,022634 | 0,029195 | -0,006561 | -28,99 |
| B-a-P | 0,000453 | 0,000584 | -0,000131 | -28,99 |

11. Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię

11.1. Obliczenia współczynników toksyczności

Wartości współczynnika toksyczności zanieczyszczeń obliczono w oparciu o Rozporządzenie Ministerstwa Środowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

KSO2 = eSO2/et = 20/20 mg/m3 = 1,00

KNOx = eSO2/et = 20/40 mg/m3 = 0,50

KCO = eSO2/et = brak wymagań

KCO2 = eSO2/et = brak wymagań

KPYŁ = eSO2/et = 20/40 mg/m3 = 0,50

KSADZA = eSO2/et = 20/8 mg/m3 = 2,50

KB-a-P = eSO2/et = 20/0,001 mg/m3 = 20000,00

11.2. Tabela emisji równoważnej

| Emitowane zanieczyszczenie | Współczynnik toksyczności K | Emisja - Budynek projektowany [kg/rok] | Emisja - Budynek z alternatywnymi źródłami [kg/rok] | Emisja równoważna - Budynek projektowany [kg/rok] | Emisja równoważna - Budynek z alternatywnymi źródłami [kg/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 1,00 | 76,286046 | 98,397840 | 76,286046 | 98,397840 |
| NOX | 0,50 | 19,281088 | 24,869784 | 9,640544 | 12,434892 |
| PYŁ | 0,50 | 12,574623 | 16,219424 | 6,287311 | 8,109712 |
| SADZA | 2,50 | 0,022634 | 0,029195 | 0,056586 | 0,072987 |
| B-a-P | 20000,00 | 0,000453 | 0,000584 | 9,053729 | 11,677985 |
| Łączna emisja równoważna |  |  |  | 101,324216 | 130,693417 |

11.3. Wybór systemu

Na podstawie powyższej analizy środowiskowej wariantem optymalnym jest wariant projektowany. Efekt środowiskowy wyrażony w emisji równoważnej jest o 29,0% ( 29,37 kg/rok)  korzystniejszym niż wariant alternatywny.

12. Zestawienie użytych cen jednostkowych na poszczególne paliwa

12.1 Budynek projektowany

| Lp. | Rodzaj paliwa | Cena jedn. | Jedn. | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | 0,60 | zł/kWh |  |
| 2 | Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Odzysk | 0,00 | zł/kWh |  |
| 3 | Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | 0,50 | zł/kWh |  |

12.2 Budynek z alternatywnymi źródłami energii

| Lp. | Rodzaj paliwa | Cena jedn. | Jedn. | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | 0,60 | zł/kWh |  |
| 2 | Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Odzysk | 0,00 | zł/kWh |  |
| 3 | Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | 0,50 | zł/kWh |  |

13. Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze kosztów eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylacji

| Budynek projektowany |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koszty eksploatacyjne |  |  |  |  |  |
| Lp. | Rodzaj robót | Zużycie paliwa | Jedn. | Koszty | Uwagi |
| 1 | Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | 185,11 | kWh/rok | 111,07 |  |
| 2 | Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Odzysk | 142,87 | kWh/rok | 0,00 |  |
| 3 | Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | 2519,41 | kWh/rok | 1511,64 |  |
| Opłaty stałe Om |  |  | zł/m-c | 100,00 | ... |
| Abonament Ab |  |  | zł/m-c | 100,00 | ... |
| Całkowite koszty eksploatacyjne |  |  | zł/rok | 4022,71 |  |
| KH,E= 12∙Om + 12∙Ab + SB∙Cena jedn.= |  |  |  |  |  |
| Koszty inwestycyjne |  |  |  |  |  |
| Lp. | Rodzaj robót | Ilość robót | Cena jedn. | Koszty robót | Uzasadnienie przyjętych kosztów |
| 1 | Centrala z wymiennikiem -kuchnia | 1,0 | 65000,00 | 79950,00 |  |
| 2 | Centrala - sala | 1,0 | 30000,00 | 36900,00 |  |
| 3 | Pompa ciepła powietrze/powietrze | 3,0 | 35000,00 | 129150,00 |  |
| 4 | Grzejnik elektryczny | 7,0 | 500,00 | 4305,00 |  |
| Całkowite koszty inwestycyjne KH,I= |  |  | zł | 250305,00 |  |
| Budynek z alternatywnymi źródłami energii |  |  |  |  |  |
| Koszty eksploatacyjne |  |  |  |  |  |
| Lp. | Rodzaj robót | Zużycie paliwa | Jedn. | Koszty | Uwagi |
| 1 | Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | 458,55 | kWh/rok | 275,13 |  |
| 2 | Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Odzysk | 92,40 | kWh/rok | 0,00 |  |
| 3 | Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | 2659,09 | kWh/rok | 1595,45 |  |
| Opłaty stałe Om |  |  | zł/m-c | 100,00 | ... |
| Abonament Ab |  |  | zł/m-c | 100,00 | ... |
| Całkowite koszty eksploatacyjne |  |  | zł/rok | 4270,59 |  |
| KH,E= 12∙Om + 12∙Ab + SB∙Cena jedn.= |  |  |  |  |  |
| Koszty inwestycyjne |  |  |  |  |  |
| Lp. | Rodzaj robót | Ilość robót | Cena jedn. | Koszty robót | Uzasadnienie przyjętych kosztów |
| 1 | Centrala z wymiennikiem-kuchnia | 1,0 | 65000,00 | 79950,00 |  |
| 2 | Centrala - sala | 1,0 | 35000,00 | 43050,00 |  |
| 3 | Pompa ciepła powietrze/woda | 1,0 | 45000,00 | 55350,00 |  |
| 4 | Pompa ciepła powietrze/powietrze | 2,0 | 35000,00 | 86100,00 |  |
| Całkowite koszty inwestycyjne KH,I= |  |  | zł | 264450,00 |  |

14. Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze kosztów eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu przygotowania ciepłej wody

| Budynek projektowany |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koszty eksploatacyjne |  |  |  |  |  |
| Lp. | Rodzaj robót | Zużycie paliwa | Jedn. | Koszty | Uwagi |
| 1 | Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | 1659,33 | kWh/rok | 995,60 |  |
| 2 | Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | 185,88 | kWh/rok | 111,53 |  |
| Opłaty stałe Om |  |  | zł/m-c | 50,00 | ... |
| Abonament Ab |  |  | zł/m-c | 50,00 | ... |
| Całkowite koszty eksploatacyjne |  |  | zł/rok | 2307,13 |  |
| KW,E= 12∙Om + 12∙Ab + SB∙Cena jedn.= |  |  |  |  |  |
| Koszty inwestycyjne |  |  |  |  |  |
| Lp. | Rodzaj robót | Ilość robót | Cena jedn. | Koszty robót | Uzasadnienie przyjętych kosztów |
| 1 | Pompa ciepła z zasobnikiem | 1,0 | 30000,00 | 36900,00 |  |
| Całkowite koszty inwestycyjne KW,I= |  |  | zł | 36900,00 |  |
| Budynek z alternatywnymi źródłami energii |  |  |  |  |  |
| Koszty eksploatacyjne |  |  |  |  |  |
| Lp. | Rodzaj robót | Zużycie paliwa | Jedn. | Koszty | Uwagi |
| 1 | Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | 2527,29 | kWh/rok | 1516,38 |  |
| 2 | Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | 300,18 | kWh/rok | 180,11 |  |
| Opłaty stałe Om |  |  | zł/m-c | 50,00 | ... |
| Abonament Ab |  |  | zł/m-c | 50,00 | ... |
| Całkowite koszty eksploatacyjne |  |  | zł/rok | 2896,49 |  |
| KW,E= 12∙Om + 12∙Ab + SB∙Cena jedn.= |  |  |  |  |  |
| Koszty inwestycyjne |  |  |  |  |  |
| Lp. | Rodzaj robót | Ilość robót | Cena jedn. | Koszty robót | Uzasadnienie przyjętych kosztów |
| 1 | Zasobnik cwu | 1,0 | 7000,00 | 8610,00 |  |
| Całkowite koszty inwestycyjne KW,I= |  |  | zł | 8610,00 |  |

15. Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze kosztów eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu chłodzenia

| Budynek projektowany |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koszty eksploatacyjne |  |  |  |  |  |
| Lp. | Rodzaj robót | Zużycie paliwa | Jedn. | Koszty | Uwagi |
| 1 | Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | 763,56 | kWh/rok | 458,13 |  |
| 2 | Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | 0,00 | kWh/rok | 0,00 |  |
| Opłaty stałe Om |  |  | zł/m-c | 100,00 | ... |
| Abonament Ab |  |  | zł/m-c | 100,00 | ... |
| Całkowite koszty eksploatacyjne |  |  | zł/rok | 2858,13 |  |
| KC,E= 12∙Om + 12∙Ab + SB∙Cena jedn.= |  |  |  |  |  |
| Koszty inwestycyjne |  |  |  |  |  |
| Lp. | Rodzaj robót | Ilość robót | Cena jedn. | Koszty robót | Uzasadnienie przyjętych kosztów |
| 1 | Chłodnica w centrali-ujęte w koszcie centrali w systemie grzewczo-wentylacyjnym | 1,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Układ VRF kaset na salę-ujęte w systemie grzewczo-wentylacyjnym | 1,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| Całkowite koszty inwestycyjne KC,I= |  |  | zł | 0,00 |  |
| Budynek z alternatywnymi źródłami energii |  |  |  |  |  |
| Koszty eksploatacyjne |  |  |  |  |  |
| Lp. | Rodzaj robót | Zużycie paliwa | Jedn. | Koszty | Uwagi |
| 1 | Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | 1359,49 | kWh/rok | 815,69 |  |
| 2 | Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | 0,00 | kWh/rok | 0,00 |  |
| Opłaty stałe Om |  |  | zł/m-c | 100,00 | ... |
| Abonament Ab |  |  | zł/m-c | 100,00 | ... |
| Całkowite koszty eksploatacyjne |  |  | zł/rok | 3215,69 |  |
| KC,E= 12∙Om + 12∙Ab + SB∙Cena jedn.= |  |  |  |  |  |
| Koszty inwestycyjne |  |  |  |  |  |
| Lp. | Rodzaj robót | Ilość robót | Cena jedn. | Koszty robót | Uzasadnienie przyjętych kosztów |
| 1 | VRF | 1,0 | 40000,00 | 49200,00 |  |
| Całkowite koszty inwestycyjne KC,I= |  |  | zł | 49200,00 |  |

16. Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze kosztów eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu oświetlenia wbudowanego

| Budynek projektowany |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koszty eksploatacyjne |  |  |  |  |  |
| Lp. | Rodzaj robót | Zużycie paliwa | Jedn. | Koszty | Uwagi |
| 1 | Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | 3069,80 | kWh/rok | 1841,88 |  |
| Opłaty stałe Om |  |  | zł/m-c | 100,00 | ... |
| Abonament Ab |  |  | zł/m-c | 100,00 | ... |
| Całkowite koszty eksploatacyjne |  |  | zł/rok | 4241,88 |  |
| KL,E= 12∙Om + 12∙Ab + SB∙Cena jedn.= |  |  |  |  |  |
| Koszty inwestycyjne |  |  |  |  |  |
| Lp. | Rodzaj robót | Ilość robót | Cena jedn. | Koszty robót | Uzasadnienie przyjętych kosztów |
| 1 | LED | 100,0 | 400,00 | 49200,00 |  |
| Całkowite koszty inwestycyjne KL,I= |  |  | zł | 49200,00 |  |
| Budynek z alternatywnymi źródłami energii |  |  |  |  |  |
| Koszty eksploatacyjne |  |  |  |  |  |
| Lp. | Rodzaj robót | Zużycie paliwa | Jedn. | Koszty | Uwagi |
| 1 | Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | 3508,34 | kWh/rok | 2105,00 |  |
| Opłaty stałe Om |  |  | zł/m-c | 100,00 | ... |
| Abonament Ab |  |  | zł/m-c | 100,00 | ... |
| Całkowite koszty eksploatacyjne |  |  | zł/rok | 4505,00 |  |
| KL,E= 12∙Om + 12∙Ab + SB∙Cena jedn.= |  |  |  |  |  |
| Koszty inwestycyjne |  |  |  |  |  |
| Lp. | Rodzaj robót | Ilość robót | Cena jedn. | Koszty robót | Uzasadnienie przyjętych kosztów |
| 1 | LED | 100,0 | 350,00 | 43050,00 |  |
| Całkowite koszty inwestycyjne KL,I= |  |  | zł | 43050,00 |  |

17. Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię

17.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

| Nazwa | Projektowany | Alternatywny |
| --- | --- | --- |
| Koszty eksploatacyjne KH,E zł/rok | 4022,71 | 4270,59 |
| Procentowe zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych % | - | -6,16 |
| Koszty inwestycyjne KH,I zł | 250305,00 | 264450,00 |
| Procentowe zmniejszenie kosztów inwestycyjnych % | - | -5,65 |
| Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnię zł/m2rok | 17,61 | 18,69 |
| Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnię zł/m2 | 1095,67 | 1157,58 |
| Roczne oszczędności kosztów DOr zł/rok | - | -247,88 |
| Prosty czas zwrotu inwestycji w źródła alternatywne SPBT | - | -57,06 |
| WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie źródeł alternatywnych jest nie korzystne pod względem eksploatacyjnym i nie korzystne pod względem inwestycyjnym |  |  |

17.2 Analiza systemu przygotowania ciepłej wody

| Nazwa | Projektowany | Alternatywny |
| --- | --- | --- |
| Koszty eksploatacyjne KW,E zł/rok | 2307,13 | 2896,49 |
| Procentowe zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych % | - | -25,55 |
| Koszty inwestycyjne KW,I zł | 36900,00 | 8610,00 |
| Procentowe zmniejszenie kosztów inwestycyjnych % | - | 76,67 |
| Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnię zł/m2rok | 10,10 | 12,68 |
| Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnię zł/m2 | 161,52 | 37,69 |
| Roczne oszczędności kosztów DOr zł/rok | - | -589,36 |
| Prosty czas zwrotu inwestycji w źródła alternatywne SPBT | - | 48,00 |
| WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie źródeł alternatywnych jest nie korzystne pod względem eksploatacyjnym i korzystne pod względem inwestycyjnym |  |  |

17.3 Analiza systemu chłodzenia

| Nazwa | Projektowany | Alternatywny |
| --- | --- | --- |
| Koszty eksploatacyjne KC,E zł/rok | 2858,13 | 3215,69 |
| Procentowe zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych % | - | -12,51 |
| Koszty inwestycyjne KC,I zł | 0,00 | 49200,00 |
| Procentowe zmniejszenie kosztów inwestycyjnych % | - | ... |
| Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnię zł/m2rok | 12,51 | 14,08 |
| Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnię zł/m2 | 0,00 | 215,36 |
| Roczne oszczędności kosztów DOr zł/rok | - | -357,56 |
| Prosty czas zwrotu inwestycji w źródła alternatywne SPBT | - | -137,60 |
| WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie źródeł alternatywnych jest nie korzystne pod względem eksploatacyjnym i nie korzystne pod względem inwestycyjnym |  |  |

17.4 Analiza systemu oświetlenia wbudowanego

| Nazwa | Projektowany | Alternatywny |
| --- | --- | --- |
| Koszty eksploatacyjne KC,E zł/rok | 4241,88 | 4505,00 |
| Procentowe zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych % | - | -6,20 |
| Koszty inwestycyjne KC,I zł | 49200,00 | 43050,00 |
| Procentowe zmniejszenie kosztów inwestycyjnych % | - | 12,50 |
| Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnię zł/m2rok | 18,57 | 19,72 |
| Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnię zł/m2 | 215,36 | 188,44 |
| Roczne oszczędności kosztów DOr zł/rok | - | -263,13 |
| Prosty czas zwrotu inwestycji w źródła alternatywne SPBT | - | 23,37 |
| WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie źródeł alternatywnych jest nie korzystne pod względem eksploatacyjnym i korzystne pod względem inwestycyjnym |  |  |

17.5 Analiza zbiorcza opłacalności

| Nazwa | Opłacalność | SPBT |
| --- | --- | --- |
| System ogrzewania i wentylacji | nie | -57,06 |
| System przygotowania ciepłej wody | nie | 48,00 |
| System chłodzenia | nie | -137,60 |
| System oświetlenia wbudowanego | nie | 23,37 |

18. Zestawienie kosztów inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10,00 lat

| Przedział czasowy | Wariant projektowany |  | Wariant alternatywny |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Koszty inwestycyjne [zł] | Koszty eksploatacyjne [zł] | Koszty inwestycyjne [zł] | Koszty eksploatacyjne [zł] |
| 0 | 336405,00 | - | 365310,00 | - |
| 1 | 336405,00 | 13429,85 | 365310,00 | 14887,77 |
| 2 | 336405,00 | 26859,70 | 365310,00 | 29775,54 |
| 3 | 336405,00 | 40289,55 | 365310,00 | 44663,31 |
| 4 | 336405,00 | 53719,40 | 365310,00 | 59551,08 |
| 5 | 336405,00 | 67149,25 | 365310,00 | 74438,85 |
| 6 | 336405,00 | 80579,10 | 365310,00 | 89326,62 |
| 7 | 336405,00 | 94008,94 | 365310,00 | 104214,39 |
| 8 | 336405,00 | 107438,79 | 365310,00 | 119102,16 |
| 9 | 336405,00 | 120868,64 | 365310,00 | 133989,93 |
| 10 | 336405,00 | 134298,49 | 365310,00 | 148877,70 |

# Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Projekt przewiduje rozróżnienie działania systemu automatyki na prace podczas harmonogramu – w godzinach otwarcia restauracji oraz prace poza harmonogramem - w godzinach, gdy restauracja jest zamknięta, z rozróżnieniem na dwie oddzielne strefy: salę i kuchnię. Godziny pracy harmonogramu powinny zostać ustalone przez managera restauracji. Możliwość ustawiania godzin harmonogramu oraz dni świąt, w których restauracja jest zamknięta należy uwzględnić na wizualizacji HMI.

W trybie pracy restauracji, załączonego harmonogramu - w przypadku braku przeciwwskazań w postaci alarmów bądź zjawisk mogących stanowić niebezpieczeństwo dla systemu, opisanych poniżej, powinny zostać uruchomione wentylatory: nawiewny w centrali wentylacyjnej układu N1 i wentylator okapowy dla strefy kuchni, oraz wentylatory nawiewny i wywiewny centrali N2W2 dla strefy sali. Praca wentylatorów nawiewnych w centralach powinna umożliwić załączenie urządzeń grzejąco-chłodzących powiązanych z danym układem nawiewnym, przy czym warunkiem załączenia urządzeń, zwłaszcza nagrzewnic elektrycznych, jest zwrotna detekcja sprężu.

# Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Budynek zaopatrzony będzie w instalacje: wodną, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji elektrycznej i telekomunikacyjną.

## Instalacje sanitarne

Projektowany budynek wyposażony będzie w następujące wewnętrzne instalacje sanitarne:

- Instalację wody zimnej

- Instalację wody ciepłej użytkowej

- Instalację cyrkulacji

- Instalację kanalizacji technologicznej tłustej na potrzeby urządzeń i przyborów zaplecza kuchennego

- Instalację kanalizacji sanitarnej na potrzeby przyborów sanitarnych

- Instalację odprowadzenia skroplin

- instalację wentylacji kuchni z zapleczem kuchennym, pom. sanitarnych i pom.magazynowego,

- instalację klimatyzacji kuchni z zapleczem kuchennym, pom. sanitarnych i pom.magazynowego,

- instalację ogrzewania powietrznego strefy konsumcji wraz z kuchnią i zapleczem kuchennym,

- instalację ogrzewania elektrycznego.

## Instalacje elektryczne

Projektowany obiekt zasilany będzie w energię elektryczną o napięciu 230/400 V z przyłącza realizowanego wg odrębnego opracowania. Moc przyłączeniowa dla obiektu wynosi 160 kW. Projekt budowlany swoim zakresem obejmuje następujące zasadnicze elementy wyposażenia elektrycznego:

- rozdzielnicę główną niskiego napięcia 0,4/0,23kV,

- instalację oświetlenia zewnętrznego.

- instalację oświetlenia wewnętrznego podstawowego, realizowaną za pośrednictwem opraw ze źródłem świata LED o różnej temperaturze barwowej oraz stopniu szczelności, montowanych, jako zwieszane, natynkowe i podtynkowe w zależności o charakteru przeznaczenia oświetlanych pomieszczeń i miejsc,

- instalację oświetlenia awaryjnego (bezpieczeństwa), realizowaną za pośrednictwem opraw ze źródłem światła LED, wyposażonych w akumulatory podtrzymujące zasilanie przez min. 60 min. Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne zapewniać będzie oświetlenie drogi ewakuacji, znaków bezpieczeństwa oraz strefy otwartej,

- instalację głównego wyłączenia zasilania (wyłączenie pożarowe),

- instalację zasilania urządzeń sanitarnych w układzie,

- instalację zasilania urządzeń technologicznych,

- instalację siły i zasilania gniazd wtyczkowych,

- instalacje uziemiającą i połączeń wyrównawczych,

- instalację odgromową oraz ochrony od przepięć,

- Instalacje słaboprądowe i teletechniczne.

Wszystkie wewnętrzne linie zasilające wyprowadzone będą z rozdzielnicy głównej. Wszystkie wewnętrzne linie zasilające poszczególne rozdzielnice i tablice elektryczne oraz urządzenia elektryczne wykonane zostaną w systemie sieciowym TN-S z rozdzielonym przewodem PEN na PE i N. Wewnętrzne linie zasilające wykonane zostaną jako trzy i pięcioprzewodowe przewodami kablami dobranymi do mocy zasilanych urządzeń. Wewnętrzne instalacje elektryczne zabezpieczone zostaną wkładkami bezpiecznikowymi, wyłącznikami nadprądowymi oraz zabezpieczeniami różnicowo-prądowymi w rozdzielnicy głównej. Wewnętrzne linie zasilające prowadzone będą w systemowych korytach przeznaczonych do budowy wnętrzowych tras kablowych. Instalacje elektryczne dla potrzeb urządzeń ochrony pożarowej prowadzone będą na osobnych korytkach, przy wykorzystaniu osprzętu do budowy tras o odpowiedniej odporności pożarowej.

# Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej

## Informacje o obiekcie

- Budynek usługowy o funkcji gastronomicznej, parterowy, niepodpiwniczony.

- Wysokość 6,25 m. Pow. zabudowy 282.28 m2.

- Wnętrze budynku jest jedną strefą pożarową o pow. wewnętrznej 239.55 m²

- Liczba kondygnacji nadziemnych – 1

- Budynek niski N

- Klasa odporności pożarowej – Budynek usługowy: ZL III, budynek niski N, - klasa odporności pożarowej „C”, zmniejszona do klasy „D” dla budynku niskiego jednokondygnacyjnego.

## Informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji i w pomieszczeniach

Projektowany budynek klasyfikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III z salą konsumpcyjną do jednoczesnego przebywania 46 osób.

## Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego

Dla obiektów ZL nie ustala się gęstości obciążenia ogniowego. Gęstość obciążenie ogniowego w pom. technicznych poniżej 500mJ/m2.

## Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych

W budynku nie będą przechowywane materiały wybuchowe, nie występują pom. zagrożone wybuchem.

## Informacje o klasie odporności pożarowej oraz klasie odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych

Wymagana klasa D odporności pożarowej.

Elementy budynku, odpowiednio do wymaganej klasy odporności pożarowej, powinny w zakresie klasy odporności ogniowej, poza elementami oddzieleń przeciwpożarowych, spełniać wymagania określone w poniższej tabeli:

| Klasa odporności pożarowej budynku | Klasa odporności ogniowej elementów budynku4) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | główna konstrukcja nośna | konstrukcja dachu | strop1) | ściana zewnętrzna1), 2), | ściana wewnętrzna1), | przekrycie dachu3), |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| „D” | R30 | (–) | REI 30 | EI 30 (o↔i) | EI 15 | (–) |

Oznaczenia w tabeli:

R	- nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku,

E	- szczelność ogniowa (w minutach), określona jw.,

I	- izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw.,

1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku.

2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa między kondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem.

Dla pozostałych elementów budynku nie stawia się wymagań odnośnie klasy odporności ogniowej. Wszystkie elementy budynku nierozprzestrzeniające ognia (NRO), przy czym przekrycie dachu będzie posiadać cechę BROOF (t1).

## Informacje o podziale na strefy pożarowe

Cały budynek stanowi jedną strefę pożarową. Powierzchnia strefy wynosi ok. 239,55 m2 i jest mniejsza od dopuszczalnej wielkości, tj. 10 000 m2.

## Usytuowanie z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym odległości od obiektów sąsiadujących

Budynek spełnia wymagania przepisów w zakresie odległości od granicy działki oraz budynków na sąsiednich działkach. Odległość pomiędzy najbliżej usytuowanymi budynkami na sąsiedniej działce, charakteryzowanymi jako ZL, wynosi powyżej 8 m.

## Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób

Budynek zawiera pomieszczenia sali konsumpcyjnej dla 46 osób, pom socjalne i technologiczne zaplecza kuchennego przeznaczone na pobyt ludzi (10 os. jednocześnie). Ewakuacja na teren: z Sali konsumpcyjnej 2 wyjścia o przejściach dł. do 11.0 m. Podobna długość przejścia posiada zaplecze kuchenne. Z pom. zaplecza zaprojektowano wyjścia ewak. bezpośrednio teren zewn. z dojściem korytarzem o dł. 7.5 m. Szerokość korytarza 1.635 m. Szer. drzwi z pomieszczeń na drogę ewak. 0.9 m w świetle. Szerokość drzwi zewn. z korytarza zaplecza (dla 10 osób) 1.20 m w świetle (zapewnia ewakuację do 200 osób). Łączna szerokość drzwi ewak. z sali konsumpcyjnej w świetle 2.1 m zapewnia ewakuację 350 osób.

Pomieszczenia zaplecza dostaw ewakuowane będą dwojgiem drzwi o szer. 0.9 m na otaczający teren. Max. długość przejścia wyniesie poniżej 20 m.

Drzwi ewakuacyjne zewn. otwierać się będą na zewnątrz.

Wszystkie korytarze dostępne dla osób niepełnosprawnych mają szerokość min. 1.4 m z miejscami przed drzwiami do obrotu wózkiem inwalidzkim (dn. 150 cm). Posadzki nie posiadają uskoków i progów.

Kierunki ewakuacji oraz wyjścia ewakuacyjne oznakowane będą podświetlanymi znakami ewakuacyjnymi.

Sala konsumencka, korytarz ewakuacyjny oraz pomieszczenia kuchni wyposażone zostaną w oświetlenie awaryjne o czasie pracy minimum 1 h i natężeniu minimum 0,5 lx w przestrzeniach otwartych i 1 lx w osi korytarza ewakuacyjnego.

W budynku nie projektuje się stałego łatwopalnego wykończenia wnętrz. Okładziny ścian oraz wykładziny podłogowe – co najmniej trudno zapalne.

Sufity podwieszone – niepalne lub niezapalne, nie kapiące i nie odpadające pod wpływem ognia.

## Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych

Obiekt stanowi jedną strefę pożarową, nie przewiduje się zabezpieczania przeciwpożarowego instalacji dot. wymogów związanych z przejściami instalacji przez przegrody między odrębnymi strefami przeciwpożarowymi.

## Dobór ochrony przeciwpożarowej.

Zewnętrzna instalacja hydrantowa

Zgodnie z RMSWiA. „W sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych”, wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 10 dm3/s, co powinien zapewnić hydrant naziemny 80 mm na sieci wodociągowej, usytuowany w odległości mniejszej niż 75,0 m od projektowanego budynku. Hydrant realizowany wg odrębnego opracowania.

Wewnętrzna instalacja wodociągowa przeciwpożarowa

W strefie pożarowej ZL III zastosowano wewnętrzną instalację wodociągową przeciwpożarową z dwoma hydrantami dn25 z wężem półsztywnym o długości 30 mb. Wydajność każdego hydrantu wynosić będzie minimum 1 dm3/s. Zasięg hydrantów zapewnia ochronę całej powierzchni budynku.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06.2010r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, instalację przeciwpożarową projektuje się dla jednoczesności pracy jednego hydrantu DN25 o wydajności 1,0 l/s.

Ciśnienie w sieci wodociągowej umożliwia pracę hydrantów wewnętrznych przy wymaganym ciśnieniu 0,2MPa bez dodatkowego urządzenia do podnoszenia ciśnienia.

Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy

Obiekt wyposażyć w podręczy sprzęt gaśniczy i urządzenia ratownicze zgodnie z przepisami. Rodzaj i wykaz sprzętu zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego.

Gaśnice proszkowe typu GP-4 ABC w ilości 2 szt. (w sali konsumpcyjnej i w korytarzu zaplecza), gaśnica typu GWP-3 AF ze środkiem do gaszenia gorącego oleju w kuchni. Rozmieszczenie hydrantów zgodnie z IBP.

System sygnalizacji pożaru

Nie projektuje się systemu SSP

Oświetlenie ewakuacyjne

W budynku zastosowano oświetlenie ewakuacyjne, wykonane zgodnie z projektem technicznym. Wszystkie oprawy oświetlenia ewakuacyjnego wyposażono we własne baterie w systemie monitorowania opraw zapewniające działanie opraw, przez co najmniej 1h.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Budynek został wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu sterowany przyciskiem umieszczonym przy wyjściu ewakuacyjnym od strony zaplecza.

Dźwiękowy system ostrzegawczy

Nie projektuje się instalacji DSO.

# Informacja dotycząca nieistotnego odstąpienia od projektu budowlanego.

Zgodnie z art.36a Ustawy – Prawo budowlane, projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego oraz jest obowiązany zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie informacje dotyczące odstąpienia.

Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy odstąpienia w zakresie:

1) projektu zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której obiekt budowlany został zaprojektowany;

2) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: powierzchni zabudowy w zakresie przekraczającym 5%; wysokości, długości, szerokości w zakresie przekraczającym 2% i liczby kondygnacji obiektu budowlanego;

3) warunków niezbędnych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze;

4) zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;

5) ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, innych aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

6) wymagającym uzyskania lub zmiany decyzji, pozwoleń lub uzgodnień, które są wymagane do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonania zgłoszenia;

7) zmiany źródła ciepła do ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej, ze źródła zasilanego paliwem ciekłym, gazowym, odnawialnym źródłem energii lub z sieci ciepłowniczej, na źródło opalane paliwem stałym;

Jako nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego, nie wymagające uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę kwalifikuje się:

•	zmianę aranżacji pomieszczeń, w tym poszczególnych przestrzeni lokali handlowych, wraz z niezbędnymi dla jej dokonania, zmianami instalacji wnętrzowych i wyposażenia, z zastrzeżeniem nie pogarszania ich parametrów użytkowych i technicznych, w szczególności dotyczących spełnienia wymagań z zakresu bezpieczeństwa pożarowego,

•	zmianę usytuowania ścian działowych w obrębie poszczególnych stref pożarowych oraz zmianę usytuowania otworów w tym otworów drzwiowych w tych ścianach, o ile nie pogorszy to warunków z zakresu bezpieczeństwa pożarowego budynków a w szczególności warunków ewakuacji, oraz możliwości korzystania z zespołu budynków przez osoby niepełnosprawne;

•	zmianę układu i wielkości pomieszczeń technicznych;

•	zmianę usytuowania i ilości otworów okiennych i drzwiowych w ścianach zewnętrznych o ile nie pogorszy to warunków ewakuacji oraz możliwości korzystania z zespołu budynków przez osoby niepełnosprawne;

•	zmianę usytuowania urządzeń technicznych takich jak centrale wentylacyjne, wywiewki kanalizacyjne itd. z wyjątkiem urządzeń opisanych w par.212.ust. 9 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

•	zmianę kolorystyki elewacji;

•	zmianę wymiarów i lokalizacji elementów znaków graficznych (tablice z logo najemców) na elewacji;

•	zmianę rodzaju i typu zastosowanych urządzeń technicznych na urządzenia o podobnych właściwościach i parametrach;

•	zmianę średnicy i materiałów przewodów instalacji wewnętrznych przy spełnieniu wymagań przepisów i norm.

Powyższy nieistotne odstępstwa od wymogów z zakresu bezpieczeństwa pożarowego oraz higieniczno-sanitarnych będą kwalifikowane jako nieistotne pod warunkiem spełnienia poniższych wymogów:

a) projektowanych warunków ochrony przeciwpożarowej, jeżeli odstąpienie zostało uzgodnione pod względem ochrony przeciwpożarowej,

b) projektowanych warunków higienicznych i zdrowotnych, jeżeli odstąpienie zostało uzgodnione z właściwym państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym

# Technologia lokalu gastronomicznego

## Założenia programowe

### Asortymentowy i program użytkowy kuchni

Restauracja „Burger King” prowadzi dania szybkie przygotowywane na bazie mięsa grilowanego. Technologia jest w pełni zautomatyzowana i ustawiona w systemie ciągłym, zblokowanym z urządzeń typowych. Obróbka termiczna przygotowanych produktów odbywa się w wydzielonej części kuchni, na dwóch liniach – linii smażenia (frytek, hamburgerów i kurczaków) oraz linii przygotowania kanapek. Do wydawania potraw stosowane są wyłącznie naczynia jednorazowego użytku (głównie papierowe).

Przewidziano dwa wyjścia dla klientów oraz oddzielne wejście dla personelu na zaplecze i dla dostaw towarowych

### Bilans potrzeb surowców i produktów

Bilans potrzeb surowców i produktów, jako zapotrzebowanie masy surowcowej w podstawowych grupach asortymentowych przedstawiono w postaci tabelarycznej w układzie tygodniowym.

Dane ilościowe podane przez Inwestora pochodzą z własnych analiz, z istniejących obiektów, o podobnej wielkości.

| L.p. | Nazwa surowca | Ilość dostaw na tydzień | Wielkość dostawy [kg] | Dostawca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hamburgery mrożone (mięso na bazie czystej wołowiny) | 3 | 300 | np. McLane |
| 2 | Produkty z kurczaka – mrożone | 3 | 30 | np. McLane |
| 3 | Filety rybne mrożone | 3 | 10 | np. McLane |
| 4 | Bułki mrożone (odpowiednio przekrojone gotowe do pod- grzania) | 3 | 150 | np. McLane |
| 5 | Frytki mrożone (dostarczane w workach np. 2,5 kg) | 3 | 250 | np. McLane |
| 6 | Olej | 3 | 100 | np. McLane |
| 7 | Warzywa świeże – oczyszczone (sałata, cebula, ogórki, pomidory, cebula liofilizowana) | 3 | 50 | np. McLane |
| 8 | Napoje | 1 | 100 litrów | np. McLane |
|  | RAZEM Średnio na dobę |  | 2.670 (bez napojów) ok. 380 kg |  |

Całość dostaw będzie się odbywać wydzielonym dojściem do tego celu przeznaczonym. Wszystkie dostawy będą skoordynowane czasowo w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania restauracji. Przewidziano pomieszczenie porządkowe na składowanie opakowań zwrotnych.

### Czas pracy, rotacja, obsługa

Restauracja Burger King pracuje w systemie dwuzmianowym, a łączne zatrudnienie wynosi 20 osób (po dziesięć na każdej zmianie). Zakłada się żeńską i męską obsadę stanowisk w proporcji 50 na 50 %.

Restauracja będzie czynna w godzinach 9.00 – 22.00 (każdorazowo do weryfikacji z Inwestorem)

## Ramowy proces produkcji

### Zestawienie pomieszczeń i ich funkcje technologiczne

MAGAZYN SUROWCÓW I PRODUKTÓW

Zaprojektowano trzy pomieszczenia magazynowe o następującym przeznaczeniu:

- Mroźnia - składowanie surowców i półproduktów wymagających niskich temperatur (np. -18 do -23 °C), a w szczególności: produkty z wołowiny (hamburgery), produkty z kurczaka, filety rybne, frytki itp. Składowanie odbywać się będzie w opakowaniach i pojemnikach handlowych (dostarczonych przez dostawców) w regałach magazynowych 4-półkowych oraz w pojemnikach na podkładach z tworzyw sztucznych (rodzaj palety skrzyniowej).

- Chłodnia - składowanie surowców i półproduktów wymagających niskich temperatur (w okolicach 0 °C), a w szczególności: warzywa i jarzyny świeże, napoje, ciastka itp.; składowanie odbywać się będzie w opakowaniach i pojemnikach handlowych (dostarczonych przez dostawców) w regałach magazynowych 5-półkowych.

- Magazyn suchy - składowanie pozostałych surowców i półproduktów nie wymagających niskich temperatur, a w szczególności: napoje w opakowaniach handlowych, oleje, sosy do kanapek, ketchup, musztarda (dostarczane w kilkulitrowych opakowaniach), syropy, przyprawy, kawa, dodatki, itp.; składowanie odbywać się będzie w opakowaniach i pojemnikach handlowych (dostarczonych przez dostawców) w regałach magazynowych 5-półkowych.

Pobierane z mroźni i chłodni półprodukty składowane będą okresowo w lodówkach i zamrażarkach podręcznych na stanowiskach produkcyjnych.

Zakłada się zaopatrywanie dwa-trzy razy w tygodniu. Z tego też powodu magazyn w projektowanym kompleksie kuchennym stanowi rodzaj magazynu podr. (o charakterze okresowego składowania).

Regały magazynowe, przy średnim obciążeniu półki ok. 50 - 75 kg pozwalają zgromadzić max 4500 kg wyrobów, a średnio 3000 kg. Natomiast w mroźni ok. 1500 kg.

Magazyn zaopatrywany będzie z zewnątrz, w okresie poprzedzającym produkcję i obsługę klientów, w sposób nie kolidujący z pracą kuchni zasadniczej.

POMIESZCZENIE PRODUKCYJNE – KUCHNIA

Przeznaczenie - przygotowanie surowców i półproduktów oraz produkcja, głównie termiczna potraw firmowych. Cały kompleks kuchenny podzielony jest na cztery zasadnicze linie, o następującym wyposażeniu i zakresie funkcji:

- Linia smażenia - ciąg urządzeń, głównie termicznych, zgrupowanych w konfiguracji liniowej przyściennej (od strony zachodniej), do produkcji frytek (smażenie w oleju w temp. 168 °C, w czasie ok. 3 min.) oraz smażenia hamburgerów i kurczaków (w temp. 170 - 180 °C). Podstawowe wyposażenie to trzy frytkownice (jednokomorowe), podgrzewacze elektryczne do frytek i hamburgerów oraz grill pionowy (broiler) do smażenia hamburgerów i kurczaków. Uzupełniające wyposażenie stanowią stoły pod urządzenia, dyspenser frytek oraz zamrażarka podblatowa.

- Linia przygotowania kanapek - ciąg urządzeń, głównie termicznych, zgrupowanych w konfiguracji liniowej wyspowej (na środku pomieszczenia) do produkcji kanapek. Podstawowe wyposażenie to podgrzewacze do kanapek, tostery do bułek oraz kuchenka mikrofalowa. Uzupełniające wyposażenie stanowią stoły pod podgrzewacze i tostery. Warzywa typu cebula, pomidory, ogórki, sałata będą dostarczane jako oczyszczone, a następnie będą rozpakowywane na stole produkcyjnym (ewentualnie poddawane obróbce wstępnej tzn. myciu), a następnie podawane na linię jako gotowe do bezpośredniej produkcji kanapek. Bułki z mroźni będą rozmrażane na kuchni, a następnie tostowane i z nich po dodaniu odpowiednich dodatków, przygotowywane będą kanapki.

- Linia serwisowa - ciąg urządzeń, zgrupowanych w konfiguracji liniowej wyspowej (na środku pomieszczenia) do przygotowania gotowych produktów do pobrania przez personel stanowiska wydawczego (pakowane w specjalne torebki jednokrotnego użytku). Podstawowe wyposażenie to stanowisko wydawania gotowych kanapek, tzw. ślizg, szafa chłodnicza, maszyna do lodu, chłodziarka do mleka, mikser do śmietany, dyspenser dodatków, szafa na sałatki. Uzupełniające wyposażenie stanowią stoły pod w/w urządzenia. Na tej linii wytwarzane będą lody z surowców typu - mleko UHT, proszek, woda. Maszyna do lodów będzie uruchamiana przed otwarciem lokalu. Natomiast po zamknięciu lokalu będzie opróżniana i myta. Maszyna ta będzie wytwarzała też napoje typu „shake”, które są lodami serwowanymi w wyższej temperaturze. Nad linią serwisową zainstalowane będą telewizory LED 46 cali (tzw. menu board) przedstawiające oferowane dania, z ich ilustracjami i cenami.

- Stanowisko pomocnicze, zaplecze - ciąg urządzeń, zgrupowanych w konfiguracji liniowej przyściennej, o charakterze głównie pomocniczym, wspomagającym produkcję. Podstawowe wyposażenie to zmywarka do naczyń i sprzętu kuchennego z zamontowaną suszarką ścienną półkową, kostkarka do lodu stojak na napoje. Uzupełniające wyposażenie stanowi zlewozmywak 3-komorowy i umywalka.

- Stanowisko wydawcze na zewnątrz - ciąg urządzeń, zgrupowanych w konfiguracji gniazdowej, do obsługi klientów zmotoryzowanych, odbierających produkty z zewnątrz. Zamawianie potraw odbywa się poprzez pierwsze okienko, tu usytuowano kasę fiskalną z osprzętem. Natomiast wydawanie potraw realizowane jest przez drugie okienko. Przy tym okienku podstawowe wyposażenie to specjalistyczny stół pod urządzenia wydawcze, dystrybutor napojów i dodatków, maszyna do lodu oraz stół odkładczy.

STANOWISKO WYDAWCZE NA SALĘ

Stanowisko to stanowi ciąg kas obsługowych klientów i rozdziela kuchnię zasadniczą od Sali konsumpcyjnej. Wyposażone jest w pięć (lub sześć) kas fiskalnych z osprzętem, umożliwiających obsługę pięcioro klientów jednocześnie. Kasy fiskalne można połączyć funkcjonalnie ze stanowiskiem komputerowym w biurze menadżera, gdzie dokonywana będzie pełna ewidencja obrotów lokalu.

Personel stanowiska wydawczego pobiera zamówione potrawy i napoje z urządzeń linii serwisowej. Pod blatami stanowiska składowane są materiały opakowaniowe, jednorazowe dla wydawanych potraw na wynos.

Aranżacja i wyposażenie tego stanowiska odpowiadają przyjętym standardom technologicznym Burger King.

ZMYWALNIA TAC

Przeznaczenie - mycie i suszenie tac na posiłki, z sali konsumenckiej. Zasadnicze wyposażenie to stół ze zlewozmywakiem dwukomorowym wraz ze stołem ociekowym do odstawiania wymytych tac. Dostarczanie brudnych tac i odbiór czystych na stanowisko wydawcze, odbywa się jednym wejściem.

ZAPLECZE SOCJALNE I SANITARNE PRACOWNIKÓW RESTAURACJI

Składa się z następujących pomieszczeń:

- pom. higieniczno-sanitarne dla kobiet i mężczyzn – szatnia podstawowa: szatnia damska i męska z szafkami ubraniowymi typu L, kolor biały, dla 20 osób, w.c., natrysk i umywalka.

- Wydzielony aneks socjalny przeznaczony na spożywanie posiłków przez pracowników wraz z zlewozmywakiem jednokomorowym stołem i dwoma krzesłami

Dostęp do zaplecza jest z głównego korytarza na zapleczu.

BIURO MENADŻERA

Pomieszczenie typowo biurowe. Praca okresowa, nie przekraczająca dwóch godzin dziennie, dostępne z linii serwisowej.

KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA

Przestrzenny układ funkcjonalny zaplecza produkcyjnego restauracji zapewnia komunikację bezpośrednią, potokową, w przypadku surowców i półproduktów poprzez poszczególne etapy ich przetwarzania, od magazynu dostaw do stanowiska przygotowawczego, gdzie realizowana jest ich zasadnicza obróbka. Transport surowców i półproduktów odbywać się będzie ręcznie.

Personel restauracji ma zapewnioną bezkolizyjną komunikację, zarówno między poszczególnymi stanowiskami produkcyjnymi, jak i między tymi stanowiskami a zapleczem socjalno-sanitarnym.

### Gospodarka odpadami

Przewidziano śmietnik zewnętrzny ogólny na odpady poprodukcyjne i pokonsumpcyjne oraz śmieci. Odpady gromadzone będą w szczelnych pojemnikach, w workach foliowych, w miejscach ich powstawania (w pomieszczeniach produkcyjnych) i na koniec dnia pracy lub w miarę potrzeb dostarczane do śmietnika na zewnątrz. W wiacie na odpady śmieci składowane będą w dwóch typowych kontenerach śmietnikowych z klapami uchylnymi o pojemności 1100 l każdy. Stąd okresowo wywożone będą na miejskie wysypisko śmieci. Ich ilość szacuje się łącznie na ok. 10 do 15 % ogólnej masy produktów wyjściowych, t.j. ok. 60 kg na dobę. Okres składowania – nie dłużej niż 48 godzin.

Opakowania po dostarczanych do magazynu produktach (papierowe i foliowe) składowane będą okresowo w tym samym pomieszczeniu i stąd wywożone do punktów skupu. Ich ilość sumaryczną (dla obu lokali) szacuje się na ok. 100 kg w skali miesiąca.

Pojemniki zwrotne, głównie z tworzyw sztucznych, przekazywane będą bezpośrednio dostawcom.

### Wyposażenie technologiczne

Specyfikację wyposażenia technologicznego, projektowanej restauracji, wraz z podstawowymi danymi technicznymi przedstawiono w formie tabelarycznej na rys. II-24_103_A_Rzut technologii. Wszystkie urządzenia oraz meble gastronomiczne wykonane są ze stali nierdzewnej jako typowe i dostępne na rynku krajowym. Wybór konkretnych typów urządzeń, jak i producentów pozostaje się w gestii Inwestora i odpowiadać winien obowiązującym standardom dla tego typu obiektu.

### Założenia BHP, ochrony PPOŻ i ochrony higieniczno-sanitarnej

Prace wykonywane w pomieszczeniach kompleksu kuchennego lokalu nie powodują szczególnych zagrożeń dla zdrowia i życia zatrudnionych pracowników. Jednak z uwagi na specyficzne warunki, występujące głównie przy termicznej obróbce potraw należy przestrzegać następujących zasad:

- zachować szczególną ostrożność przy otwieraniu i opróżnianiu frytkownic, broilera-grilla, podgrzewaczy żywności, ekspresów do kawy, itp. (możliwość poparzeń),

- zachować ostrożność przy obsłudze urządzeń do mechanicznej obróbki - np. miksery, itp.,

- w pomieszczeniach magazynowych przestrzegać właściwych zasad układania towarów w regałach, zabezpieczając go przed wypadnięciem,

- stosować, odpowiednie do charakteru wykonywane pracy, ubrania ochronne oraz środki ochrony osobistej.

W miejscach ogólnie dostępnych powinny znajdować się instrukcje stanowiskowe obsługi urządzeń elektrycznych i gazowych. Wszystkie urządzenia zasilane energią elektryczną powinny być  uziemione, a jego skuteczność powinna być okresowo sprawdzana.

Wszystkie urządzenia zasilane gazem powinny być okresowo sprawdzane zgodnie z Polskimi Normami.

Prace w kuchni nie niosą w sobie istotnych zagrożeń pożarowych, pod warunkiem właściwej eksploatacji urządzeń zasilanych energią elektryczną oraz gazem.

Pod względem ochrony higieniczno-sanitarnej wszyscy pracownicy kuchni powinni przestrzegać obowiązujących w tym zakresie przepisów, stosować się do przyjętego zakresu obowiązków na swoim stanowisku oraz posiadać aktualną kartę zdrowia z dopuszczeniem do pracy na danym stanowisku.

## Dyspozycje do opracowań branżowych

### Dyspozycje budowlano – architektoniczne

- Szczegóły dotyczące wykończenia ścian, posadzek i sufitów oraz aranż wewnętrzny wykonać zgodnie z obowiązującymi standardami dla lokalu typu Burger King (wytyczne Inwestora)

### Dyspozycje do instalacji elektrycznych

- Gniazda wtykowe naścienne jedno- i trójfazowe w pomieszczeniach produkcyjnych instalować na wysokości 0.6 do 1,0 m nad posadzką. W przypadku urządzeń wolnostojących (poza ścianami) kable zasilające prowadzić w korytkach pod urządzeniami

- Przy umywalkach należy przewidzieć gniazda wtykowe do suszarek do rąk

- Wszystkie urządzenia zasilane energią elektryczną powinny być uziemione i posiadać ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym

- Natężenie oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń zgodnie z obowiązującymi normami (PN-EN 12464-1, 11.2002 r.) – na stanowiskach pracy 500 lux, w pozostałych 200 lux

- Przewidzieć wypusty dla oświetlenia okapów na stanowisku linii smażenia

### Dyspozycje do instalacji sanitarnych

- Wodę zimną o ciśnieniu sieciowym doprowadzić do zlewozmywaków, umywalek oraz urządzeń wyspecyfikowanych w tabeli. Z urządzeń tych (oprócz stan. wydawania napojów) należy odprowadzić ścieki do instalacji kanalizacyjnej. Wszystkie ścieki z urządzeń powinny być odprowadzone do kanalizacji z zachowaniem przerwy powietrznej zgodnie z PN-B-017006/AZ1.

- Wodę ciepłą o ciśnieniu sieciowym doprowadzić do zlewozmywaków i umywalek oraz zmywarki.

- Instalację kanalizacyjną należy projektować jako rozdzielną – sanitarną i technologiczną. Ścieki technologiczne odprowadzić przez łapacz tłuszczu (przyjąć, że zawartość tłuszczu w 1 m3 ścieków wynosi ok. 0,1 kg).

- Przewidzieć zawór antyskażeniowy na doprowadzeniu wody do obiektu, zgodnie z obowiązującymi normatywami.

- Kratki ściekowe i kratki odwod. liniowego wykonać ze stali nierdz i zaopatrzyć w kosze osadowe.

- Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna w projektowanym lokalu, z uwagi na jego jednorodną zabudowę pod względem kubatury, zawiera się w granicach 7 – 10 wymian na godzinę. Dla szczegółowego określenia potrzeb wentylacyjnych należy sporządzić bilans zysków ciepła i wilgoci w powyższych pomieszczeniach i na tej podstawie określić krotność wymian.

- Przy projektowaniu instalacji wentylacyjnej uwzględnić okapy z filtrami i łapaczami tłuszczu. W strefach przebywania ludzi prędkość przepływającego powietrza nie powinna być większa niż 0,25 m/s. Przy organizacji wentylacji mechanicznej należy zachować odpowiedni układ ciśnień, tak, aby powietrze nie przenikało z pomieszczeń o niższych wymaganiach sanitarnych do pomieszczeń o wyższych wymaganiach (głównie stanowiska produkcyjne).