TOM V.1

| Nazwa elementu projektu budowlanego | PROJEKT WYKONAWCZY - ROZBIÓRKI |
| --- | --- |
| Nazwa zamierzenia budowlanego | Przebudowa budynku handlowego wraz z niezbędnymi rozbiórkami |
| Adres obiektu budowlanego | Bielsko-Biała 43-300, ul. Warszawska 180, dz. nr ewid. 47/24, 60/1 Obręb ewid.: 0038- Stare Bielsko |
| Kategoria obiektu budowlanego | XVII |
| Identyfikatory działek ewidencyjnych, na których obiekt budowlany jest usytuowany | 246101_1.0038.47/24 246101_1.0038.60/1 |
| Imię i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres | Redkom Park Bielsko Sp. z o. o. z siedzibą w Starej Iwicznej, ul. Słoneczna 116A, 05-500 Stara Iwiczna |

| Zakres opracowania | Pełniona funkcja projektowa | Imię i nazwisko, specjalność i nr uprawnień budowlanych | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| ARCHITEKTURA | Projektant | mgr inż. arch. Dawid Małkowski architektoniczna do projektowania bez ograniczeń 18/DSOKK/2012 |  |
|  | Spec. Uprawnień Numer upr. |  |  |
| KONSTRUKCJA | Projektant | mgr inż. arch. Daniel Mikutaniec konstrukcyjno - budowlana do projektowania bez ograniczeń 198/DOŚ/12 |  |
|  | Spec. Uprawnień Numer upr. |  |  |
| INSTALACJE SANITARNE | Projektant | mgr inż. Sylwia Domagała uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych DOŚ/0132/PBS/16 |  |
|  | Spec. Uprawnień Numer upr. |  |  |
| INSTALACJE ELEKTRYCZNE | Projektant | mgr inż. Aleksander Pater instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeń 131/DOŚ/06 |  |
|  | Spec. Uprawnień Numer upr. |  |  |

Spis treści

1.	Cel i zakres opracowania	5

2.	Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia.	5

2.1.	Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót rozbiórkowych	5

2.2.	Uwagi ogólne	7

3.	Ocena stanu technicznego budynku	7

3.1.	Konstrukcja - informacje ogólne	8

3.2.	Fundamenty	9

3.3.	Podwaliny	10

3.4.	Ściany nośne	10

3.5.	Ściany zewnętrzne	10

3.6.	Ściany działowe	11

3.7.	Sufity podwieszane	11

3.8.	Nadproża	11

3.9.	Stropy	12

3.10.	Główna konstrukcja stalowa	12

3.11.	Konstrukcja dachu	12

3.12.	Pokrycie dachu	12

3.13.	Podłogi i posadzki	13

3.14.	Schody wewnętrzne	13

3.15.	Schody zewnętrzne żelbetowe monolityczne	13

3.16.	Schody zewnętrzne stalowe	13

3.17.	Doki rozładunkowe	13

3.18.	Zbiornik żelbetowy P.POŻ.	13

3.19.	Okna i świetliki dachowe	13

3.20.	Drzwi, bramy, klapy wyłazowe	14

3.21.	Elementy ślusarki	14

3.22.	Sanitariaty i biały montaż	14

3.23.	Tynki zewnętrzne	15

3.24.	Tynki wewnętrzne	15

3.25.	Odprowadzenie wód opadowych	15

3.26.	Zestawienie stopnia zużycia części budynku	15

4.	Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego	16

5.	Zestawienie powierzchni stanu istniejącego	17

6.	Istniejące przegrody budowlane	25

7.	Zakres prac rozbiórkowych BUDYNKU	27

8.	Zestawienie elementów BUDYNKU do rozbiórki/demontażu:	28

9.	Opis prowadzenia prac rozbiórkowych BUDYNKU	33

8.1	Rozbiórka środkowej części budynku	33

8.2	Rozbiórka konstrukcji stalowej budynku	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

8.3	Rozbiórka ścian murowanych i stropów monolitycznych	35

8.4	Rozbiórka schodów żelbetowych	35

8.5	Rozbiórka fundamentów	35

9	Zakres prac rozbiórkowych ZAGOSPODAROWANIA TERENU	35

10	Zestawienie elementów ZAGOSPODAROWANIA TERENU do rozbiórki/demontażu:	35

11	Opis prowadzenia prac rozbiórkowych ZAGOSPODAROWANIA TERENU	36

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

| l.p. | NR | TYTUŁ RYSUNKU | SKALA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 001/AW | ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ROZBIÓRKI | 1:500 |
| 2 | 101/AW | RZUT PRZYZIEMIA - ROZBIÓRKI | 1:200 |
| 3 | 102/AW | RZUT DACHU - ROZBIÓRKI | 1:200 |
| 4 | 201/AW | PRZEKRÓJ A-A - ROZBIÓRKI | 1:100, 1:200 |
| 5 | 202/AW | PRZEKRÓJ B-B - ROZBIÓRKI | 1:100, 1:200 |
| 6 | 301/AW | ELEWACJE, RZUT ANTRESOLI - ROZBIÓRKI | 1:200 |
| 7 | 101/K0 | RZUT FUNDAMENTÓW – ROZBIÓRKI | 1:200 |
| 8 | 101/KS | RZUT FUNDAMENTÓW – ROZBIÓRKI Z POKAZANIEM PROJEKTOWANYCH INSTALACJI ZEWNĘTRZNYCH | 1:200 |
| 9 | 102/K0 | RZUT PRZYZIEMIA – ROZBIÓRKA STALI | 1:200 |
| 10 | 103/K0 | RZUT PRZYCIEMIA – ROZBIÓRKA ŻELBETU | 1:200 |
| 11 | 104/K0 | RZUT DACHU – ROZBIÓRKA STALI | 1:200 |
| 12 | 105/K0 | AKSONOMETRIA 1 – ROZBIÓRKA STALI | ------- |
| 13 | 106/K0 | AKSONOMETRIA 2 – ROZBIÓRKA STALI | ------- |

Część opisowa

Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje PROJEKT WYKONAWCZY ROZBIÓREK na potrzeby przebudowy budynku handlowego przy ul. Warszawskiej 180, 43-300 Bielsko-Biała, na działkach 47/24, 60/1; w jednostce ewidencyjnej: Bielsko-Biała, Obręb ewidencyjny: 0038-Stare Bielsko.

Planowana Inwestycja została zaliczona do XVII kategorii obiektu budowlanego – budynki handlu, gastronomii i usług.

Obiekt będzie pełnił funkcję parku handlowego, w którym będą zlokalizowane zróżnicowane pod względem wielkości oraz asortymentu lokale handlowo-usługowe.

Projekt rozbiórek obejmuje rozbiórki w obrębie budynku oraz rozbiórki na zewnątrz niezbędne do wykonania projektowanego zagospodarowania terenu.

UWAGA: Inspektor nadzoru przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych wskaże elementy podlegające rozbiórce do odzysku i do ponownego wykorzystania i wbudowania.

UWAGA!: PROJEKT ROZBIÓREK NALEŻY ROZPATRYWAĆ RÓWNOCZEŚNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM, TAK BY NIE WYBURZYĆ/ZDEMONTOWAĆ ELEMENTÓW POTRZEBNYCH.

Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia.

Wygrodzenia i zabezpieczenia terenu rozbiórki

Zgodnie z ogólnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych winien być wygrodzony w sposób, który jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac rozbiórkowych wraz z przewidzianymi strefami niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe składowanie porozbiórkowego gruzu betonowego, elementów drewnianych, miejscem na tymczasowe składowanie stali złomowej porozbiórkowej, placami manewrowymi dla maszyn załadunkowych oraz postoju samochodów do transportu i uniemożliwi wejście na teren rozbiórki osobom postronnym.

Takie warunki wygrodzenie taśmą budowlaną w kolorze czerwonobiałym, mocowaną na słupkach stalowych, rozmieszczonych co 2,0 m. Taśma winna być umieszczona na wysokości 80 cm i 120 cm na całym obwodzie terenu wygrodzonego. Przyjęto strefę wygrodzenia: min. 6,0 m wokół rozbieranych konstrukcji. Ponadto teren prac rozbiórkowych należy oznakować tablicami ostrzegawczymi.

Od chwili rozpoczęcia prac rozbiórkowych, przez cały czas trwania robót aż do chwili całkowitej rozbiórki, wymagane jest całodobowe monitorowanie terenu, na którym prowadzone są prace rozbiórkowe, oraz zabezpieczenie przed wejściem na jego teren osób nieupoważnionych.

Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót rozbiórkowych

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych mają zastosowanie ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, obowiązujące przy wykonywaniu robót budowlanych.

Szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót rozbiórkowych są normowane rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych [Dz. U. Nr 47 poz. 401.] oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650). Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom.

Ważniejsze punkty tego rozporządzenia są następujące:

teren, na którym odbywa się rozbiórka obiektu budowlanego należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegającymi,

przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania,

przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy odłączyć od rozbieranego obiektu sieć wodociągową, kanalizacyjną, gazową, elektryczną, cieplną i inne,

pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych winni być wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej,

usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalania innego,

prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji przez wiatr, jest zabronione

pracownicy znajdujący się na wysokości muszą mieć kontakt wzrokowy i słuchowy z pracownikami przebywającymi na poziomie zerowym

w czasie prowadzenia prac rozbiórkowych metodą mechaniczną, przebywanie ludzi na jakiejkolwiek kondygnacji jest zabronione

przy obalaniu konstrukcji sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracowników i pozostały sprzęt należy usunąć poza strefą niebezpieczną, tzn. na odległość minimum 1/10 wysokości, z której mogą spadać materiały i przedmioty, jednak nie mniej niz. 6,0 m

podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna być bezwzględnie chroniona przez specjalną klatę z prętów stalowych, osłaniającą kabinę i zabezpieczającą bezpieczeństwo operatorowi maszyny, jednocześnie nie utrudniającą mu widoczności. Ponadto, jeżeli w trakcie prac wyburzeniowych zajdzie konieczność cięcia konstrukcji stalowej przy użyciu palników gazowych propan – butan. Należy wówczas stosować się do następujących zasad:

praca spawaczy w zatłuszczonych ubraniach jest zabroniona,

zabrania się używania zaoliwionych części urządzeń spawalniczych takich jak butle, zawory, reduktory itp.,

pobieranie gazu powinno odbywać się z butli ustawionych w pozycji pionowej i zamocowanych do ścian, słupów itp. za pomocą obejm,

jeżeli nie można ustawić butli pionowo, należy je oprzeć na podporze pod kątem 45 stopni i zabezpieczyć,

węże gumowe należy zabezpieczyć przed nadmiernym nagrzaniem i przetarciem,

łączenie węży z końcówką reduktora, łączników lub palnikiem należy wykonać za pomącą płaskich zacisków,

węże gumowe powinny posiadać co najmniej 5 m,

przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli z tlenem wspólnie z materiałami lub gazami tworzącymi z nimi mieszankę wybuchową jest zabronione,

odległość płomienia palnika od butli nie może być mniejsza niż 1 m,

po zakończeniu prac spawalniczych należy sprawdzić czy: nie pozostawiono tlących lub żarzących się cząsteczek na stanowisku pracy lub w jego otoczeniu, nie występują oznaki tlenia się materiałów bądź inne, wskazujące na możliwość zaistnienia pożaru.

Uwagi ogólne

Wykonanie robót rozbiórkowych należy powierzyć firmie posiadającej doświadczenie w wykonywaniu robót rozbiórkowych i posiadającej odpowiednie zaplecze sprzętowe.

Roboty należy prowadzić pod kierownictwem i nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe w dziedzinie budownictwa oraz doświadczenie przy tego typu pracach.

Każdy zatrudniony pracownik powinien posiadać przeszkolenie w zakresie BHP i posiadać aktualne badania lekarskie, dopuszczające do pracy na określonym stanowisku.

Do robót budowlanych można przystąpić po uzyskaniu i uprawomocnieniu się decyzji pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszeniu w ustawowym terminie daty rozpoczęcia prac właściwemu organowi.

Wykonawca robót zobowiązany jest przy prowadzeniu robót rozbiórkowych do zachowania szczególnej ostrożności w okolicach sąsiadujących z terenem rozbiórki, budynków i budowli.

ma menu kontekstowe

Ocena stanu technicznego budynku

Istniejący budynek powstał niejako w 2ch etapach. Do pierwotnej bryły budynku dobudowana została dodatkowa część, która powiększyła budynek od frontu.

Obiekt wykonany w konstrukcji stalowej typu słupowo-ryglowego, posadowiony pośrednio na palach fundamentowych za pośrednictwem oczepów oraz bezpośrednio za pośrednictwem rusztu z ław fundamentowych szeregowych pod słupami stalowymi.

Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku oceniono w oparciu o kryterium z poniższej tabeli:

| Kryteria ogólne oceny i klasyfikacji technicznej stanu zużycia technicznego elementów obiektu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Klasyfikacja stanu technicznego | Procentowe zużycie Elementu % | Kryterium oceny |
| bardzo dobry | 0 - 15 | Elementy budynku są dobrze utrzymane, nie wykazują zużycia i uszkodzeń |
| zadowalający | 16 - 30 | Elementy budynku utrzymane są w należytym stanie technicznym. |
| średni | 31 - 60 | W elementach budynku występują niewielkie uszkodzenia i ubytki, nie zagrażające bezpieczeństwu ludzi lub mienia. |
| zły | 61 - 80 | W elementach budynku występują znaczne uszkodzenia lub ubytki. |
| awaryjny | 81-100 | Element do wymiany. Zagrożenie awarią lub katastrofą budowlaną. |

Konstrukcja - informacje ogólne

Centrum handlowe jest płaską, w przeważającej części parterową strukturą, o zbliżonym w rzucie do prostokąta kształcie. Obiekt składa się z dwóch zasadniczych części: powierzchni handlowo-usługowych pasażu handlowego, hipermarketu. W części północno-zachodniej znajduje się podpiwniczony fragment budynku, w którym zlokalizowano zbiornik wody ppoż oraz pompownię wody ppoż. Rzędna posadzki parteru centrum handlowego wynosi 302,0 m.n.p.m.

Podstawowym układem nośnym istniejącej hali jest:

Dla części powstałej jako pierwszej:

- stalowa rama poprzeczna w rozstawie 12 m, słupy są przegubowo oparte na fundamentach i sztywno połączone z ryglem dachowym w osiach A, B i E. Pozostałe słupy stanowią przegubowe podpory rygla. Obniżony rygiel zadaszenia zaplecza wsparty jest przegubowo na słupie w osi E.

W konstrukcji dachu przewidziano wymiany pomiędzy ryglami głównymi stanowiące konstrukcje wsporcze dla urządzeń instalowanych na dachu. Ramy końcowe ścian szczytowych zaprojektowano jako wieloprzęsłowe, których rygiel jest przegubowo oparty na słupach ściany szczytowej i stężone prętami okrągłymi z nakrętkami napinającymi.

Sztywność przestrzenną hali zapewniają w kierunku poprzecznym sztywne węzły ram w osiach A, B, E i G ( w osiach A i B dodatkowe zesztywnienie stanowi rygiel antresoli zamocowany w słupach). W kierunku podłużnym stężenia portalowe i prętowe w osi A, stężenia krzyżowe i kratownice w osi E oraz stężenia krzyżowe i prętowe w osi F i G a także poziome stężenia w płaszczyźnie dachu.

Rygiel ramy głównej między osiami B-E zaprojektowano z blachownicy spawanej indywidualnie ze stali 18G2A o wysokości 1000mm i zmiennej grubości i szerokości pasów. W nawie A-B rygiel stanowi blachownica o wysokości 600mm zaś w nawie E-F o wys. 800mm. Konstrukcję dachu zaprojektowano w oparciu o płatwie zimnogięte zetowe Z300x88/72x25x4 ze stali 10HA. Przyjęto układ płatwi wieloprzęsłowych o rozpiętości pojedynczego przęsła 12 m łączonych na zakład ze wzmocnionymi przęsłami skrajnymi. Połączenie płatwi do rygla za pomocą śrub M16-5.8. Podwieszenia instalacji do płatwi mogą być wykonane bezpośrednio do płatwi za pomocą wieszaków z pręta nagwintowanego φ16 przykręconego śrubą M16 klasy 5.8 do środnika płatwi za pośrednictwem L60x5 albo do środnika przy pomocy specjalnie przygotowanych łączników międzypłatwiowych wykonanych z C120x50x4. Pokrycie dachu wykonano z blachy trapezowej TR84/273 o grubości 0,75mm.

Konstrukcję nośną dla oparcia sufitów podwieszonych oraz blendy zaprojektowano jako niezależną od konstrukcji hali z uwagi na konstrukcję stropów i ścian, które stanowią wydzielenie strefy pożarowej. Konstrukcja nośna blendy została zaprojektowana w postaci kratownicy o rozpiętości 12m.

Dla części dobudowanej :

Poprzeczny i podłużny układ nośny stanowią stalowe ramy pełnościenne o rozpiętości 12m , 9m i 6m oparte przegubowo w fundamentach. Elementem nośnym pokrycia jest blacha TR50 gr 0,75mm  oparta na stalowych płatwiach  . Płatwie wykonane z profilu zimnogiętego Z300 gr. 3mm gat. 18G2. Fundamenty pod słupy zostały wykonane z betonu B25 w formie żelbetowych ław posadowionych na głębokości 1,5m poniżej poziomu posadzki.

Fundamenty

W obszarze zabudowy, z uwagi na występujące warunki geotechniczne,  dokonano wzmocnienia podłoża budowlanego za pomocą pali CFA o średnicy 400mm. Słupy posadowiono za pośrednictwem oczepów fundamentowych.

W obszarze rozbudowy między osiami P-A obiekt posadowiono bezpośrednio za pośrednictwem szeregowych ław fundamentowych przenoszących obciążenia punktowe ze słupów na podłoże gruntowe.

Pod wewnętrznymi ścianami murowanymi wykonane zostały ławy fundamentowe.

Z uwagi na brak wyraźnych osiadań, pęknięć ścian konstrukcyjnych, czy innych charakterystycznych objawów związanych z niewystarczającą nośnością podłoża gruntowego stan techniczny posadowienia należy określić jako BARDZO DOBRY (90%).

Podwaliny

Żelbetowe monolityczne opierane na oczepach fundamentowych. Brak wyraźnych pęknięć rys i uszkodzeń na powierzchni podwalin stan techniczny posadowienia należy określić jako BARDZO DOBRY (90%).

Ściany nośne

Ściany nośne  w budynku wewnętrzne z bloczków Ytong. Stan techniczny ścian określa się jako ZADOWALAJACY (70%). Dostrzeżono niewielkie rysy na ścianach , nieznaczne uszkodzenia powłok malarskich.

Ściany zewnętrzne

Budynek przed rozbudową:

Elewacje sklepu z pasażem handlowym i zapleczem:

- kasety ścienne metalowe

- wełna mineralna PANELROCK 150mm

- folia paroprzepuszczalna

- panele ścienne metalowe Metalplast Oborniki-Isotherm plus 80

Budynek techniczny, poziom -1,00

- tynk zewnętrzny syntetyczny na siatce

- izolacja – styropian 10cm

- cegła kratówka 25cm

- tynk wewnętrzny cem-wap

Budynek techniczny, poziom -6,00

- ściana żelbetowa gr. 30cm

- izolacja przeciwwilgociowa Hydrostop

- styropian do styku z gruntem gr. 60mm na głębokość 1,0 poniżej poziomu terenu

Ściana zewnętrzna zbiornika wody ppoż. Poziom -6,00

- izolacja wodoszczelna do basenów Dietermann Superflex 40

- ściana żelbetowa 30cm

- izolacja przeciwwilgociowa Hydrostop

- styropian do styku z gruntem gr. 60mm na głębokość 1,0m poniżej poziomu terenu

Budynek po rozbudowie

Ściany zewnętrzne:

- płyty warstwowe Metalplast Oborniki typu SCw gr. 10cm z rdzeniem z wełny mineralnej.

Ściana zewnętrzna elewacji frontowej:

- Tynk wewnętrzny

- bloczki Ytong gr. 25cm

- tynk zewnętrzny

Stan techniczny ścian zewnętrznych należy określić jako zadowalający70%). Widoczne uszkodzenia w części magazynowej oraz drobne odbicia i zacieki.

Ściany działowe

Ściany działowe lekkie gipsowo-kartonowe na stelażu stalowym z wypełnieniem miękką wełną mineralną. Ściany z bloczków z betonu komórkowego o grubości 15cm stosowane w pomieszczeniach sanitarnych, wilgotnych i jako obudowy szachtów instalacyjnych.  Poza drobnymi uszkodzeniami i otarciami na powłokach malarskich stan techniczny ścianek działowych nie budzi zastrzeżeń. Ogólny stan techniczny ścianek działowych  należy określić jako ZADOWALAJACY (80%).

Sufity podwieszane

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz w części pasaży pieszych zaprojektowano sufity podwieszone z płyt gipsowo-kartonowych, prasowanej wełny mineralnej lub rastrowe, ażurowe, metalowe prefabrykowane, modularne na ruszcie stalowym ze stali profilowanej zimnogiętej lub aluminiowym typu rozbieralnego. W chłodniach zastosowano panele izolacyjne, w częściach produkcyjnych (dział mięsny i piekarnia, zaplecze kantyny) sufit higieniczny, zmywalny

Sufity podwieszane w BARDZO DOBRYM stanie technicznym (85%). Drobne zacieki wodne i zużycie powłok związane z długoletnią eksploatacją.

Nadproża

Nadproża w istniejących ścianach murowanych żelbetowe prefabrykowane i wylewane na budowie. Stan techniczny nadproży należy określić jako BARDZO DOBRY (85%).  Miejscowe odbicia i uszkodzenia mechaniczne nadproży szczególnie w strefie magazynowej – do naprawy.

Stropy

Między osiami F-G zaprojektowano stropy żelbetowe monolityczne nad pomieszczeniami pompowni i rozdzielni.  Stan techniczny stropów nie budzi wątpliwości. Stan techniczny stropów oceniono na BARDZO DOBRY (85%).

Główna konstrukcja stalowa

Elementy eksploatowane wewnątrz: stan konstrukcji nie budzi zastrzeżeń brak widocznych uszkodzeń, osłabienia połączeń, korozji łączników. Konstrukcja utrzymana w należytym stanie technicznym. Nieznaczne zabrudzenia powłok malarskich związane z długoletnią eksploatacją. Stan techniczny konstrukcji eksploatowanej wewnątrz określa się jako BARDZO DOBRY (90%).

Elementy eksploatowane na zewnątrz: stan konstrukcji nie budzi zastrzeżeń brak widocznych uszkodzeń, osłabienia połączeń, korozji łączników. Konstrukcja utrzymana w należytym stanie technicznym. Nieliczne początki korozji na elementach, miejscowa degradacja powłok malarskich do odnowienia. Stan techniczny konstrukcji stalowej eksploatowanej na zewnątrz określa się jako BARDZO DOBRY (85%).

Konstrukcja dachu

Konstrukcję dachu zaprojektowano  w oparciu o płatwie zimnogiete zetowe. Przyjęto układ płatwi wieloprzęsłowych o rozpiętości pojedynczego przęsła 12,0m łączonych na zakład, w przęsłach skrajnych i strefach podporowych znajduje się profil podwójny.

Pokrycie dachu stanowi blacha trapezowa TR84/273 o grubości 0,75mm w układzie belki wieloprzęsłowej, która wraz z płatwiami tworzy tarcze dachowa odgrywającą istotna role w zapewnieniu stateczności układu konstrukcyjnego. Stan techniczny konstrukcji dachu należy określić jako BARDZO DOBRY (85%).

Pokrycie dachu

Dach wykonany w konstrukcji stalowej przy użyciu płatwi zimnogiętych pokrytych arkuszami z blachy stalowej, powlekanej, trapezowej i ocieplonych wełną mineralną  ułożonej na folii PE stanowiącej paroizolację. Powierzchnie pasażu handlowego są doświetlone dachowymi świetlikami o konstrukcji stalowo-aluminiowej zabezpieczonych przed przeciekaniem i kondensacją wilgoci.

W trakcie oględzin nie wykazano uszkodzeń mechanicznych. Na uwagę zasługują jednie nieliczne zastoiny wodne, które są wynikiem miejscowo źle wyprofilowanych spadków, oraz zanieczyszczone wpusty dachowe, które powinny być regularnie oczyszczane. Ponadto nie stwierdzono większych uszkodzeń pokrycia poza miejscowymi otarciami i zabrudzeniami związanymi z długoletnia ekspozycją na czynniki atmosferyczne. Stan porycia określono jako ZADOWALAJĄCY (70%).

Podłogi i posadzki

W pasażach, pomieszczeniach sanitarnych ogólnodostępnych i dla personelu posadzki ceramiczne z płytek gresowych. W korytarzach i pomieszczeniach technicznych posadzka betonowa zacierana na gładko (powierzchniowo utwardzana) lub płytki lastrykowe. W części socjalnej i administracyjnej (szatnie, biura, palarnia) na podłogach wykładzina PCV. W magazynach, chłodniach, strefach dostaw zastosowano beton utwardzany powierzchniowo. W niektórych strefach działu mięsnego i piekarni posadzka bezspoinowa antypoślizgowa. Zastosowano płytę żelbetową gr. 20cm.

Widoczne są zarysowania posadzki szczególnie w strefie dostaw.

Ogólny stan techniczny płyty posadzki jak i wykończenia należy określić jako ZADOWALAJACY (70%).

Schody wewnętrzne

Schody wewnętrzne prowadzące na wyższe kondygnacje żelbetowe monolityczne. Stan techniczny schodów należy określić jako ZADOWALAJĄCY (70%).

Schody zewnętrzne żelbetowe monolityczne

Schody zewnętrzne żelbetowe monolityczne. Stan techniczny schodów należy określić jako BARDZO DOBRY (85%).

Schody zewnętrzne stalowe

Schody zewnętrzne w konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo. Stan techniczny schodów należy określić jako BARDZO DOBRY (85%).

Doki rozładunkowe

Doki rozładunkowe w konstrukcji żelbetowej monolitycznej. Widoczne zużycie elementów spowodowane wiekiem i eksploatacją. Stan techniczny  należy określić jako BARDZO DOBRY (85%).

Zbiornik żelbetowy P.POŻ.

Zbiornik w konstrukcji żelbetowej monolitycznej umiejscowiony między osiami E-F za pośrednictwem pafli CFA. Nie stwierdzono zarysowań ani ugięć świadczących o złym stanie konstrukcji. Stan techniczny  należy określić jako BARDZO DOBRY (85%).

Okna i świetliki dachowe

Zastosowano:

- okna pojedyncze i elementy ścian osłonowych – systemowe rozwiązania z profili aluminiowych z wyeliminowanym mostkiem termicznym, szklenie – zespolone  szyby float

- świetliki w systemie z profili aluminiowych, szklone zestawem szyb float, jednokomorowym ze szkła hartowanego, bezpiecznego (szyba wewnętrzna) lub mlecznym tworzywem (poliwęglanem)

Zużycie stolarki związane z bieżącą długoletnia eksploatacją. Stan techniczny okien jako ZADOWALAJĄCY (80%).

Drzwi, bramy, klapy wyłazowe

W obiekcie zastosowano następujące rodzaje drzwi:

- Drzwi przeszklone, o konstrukcji aluminiowej, stosowane na wejściach na sale restaruacyjne i handlowe.

- Drzwi przeszklone z funkcją ewakuacji w razie pożaru – wejścia do budynku

- Drzwi stalowe, izolowane, pełne – wejściowe do kin, na zaplecza, do pomieszczeń techninczych, magazynowych, sanitarnych, jako pożarowe na granicy stref

- Drzwi płytowe, drewniane do pomieszczeń biurowych, do kabin sanitarnych, na zapleczach najemców

- Bramy w dokach wyładowczych segmentowe z przeszkleniami, izolowane termicznie wraz z fartuchami ochronnymi na zewnątrz.

Stan techniczny drzwi zewnętrznych i wewnętrznych określono jako ZADOWALAJĄCY (80%).

Elementy ślusarki

W obiekcie zastosowano następujące elementy ślusarki:

- wewnętrzne: pochwyt z rury stalowej, słupki z prętów płaskich lakierowane lub ze stali nierdzewnej, poziome wypełnienie z prętów okrągłych lub elementów szklanych

- zewnętrzne z rur stalowych o przekroju okrągłym i prostokątnym, elementy ocynkowane ogniowo i skręcane na placu budowy lub ze stali nierdzewnej w zależności od lokalizacji i przeznaczenia.

Widoczne zużycie elementów i uszkodzenia powłoki malarskiej wskutek działania czynników atmosferycznych i wieku konstrukcji.

Stan techniczny  określono jako ZADOWALAJĄCY (80%).

Sanitariaty i biały montaż

Sanitariaty i biały montaż w ZADOWALAJĄCYM stanie technicznym (75%). Oznaki zużycia związane z długoletnią eksploatacją.

Tynki zewnętrzne

Na zewnętrznych cokołach i ścianach zaplecza tynki strukturalne na siatce. Stan techniczny ŚREDNI (60%). Uszkodzenia w obrębie cokołów i ścian zaplecza technicznego.

Tynki wewnętrzne

Na wewnętrznych ścianach i ściankach działowych wykonano tynki gipsowe i cementowe. Stan techniczny ŚREDNI (60%). Uszkodzenia w obrębie tynków wewnętrznych zaplecza technicznego.

Odprowadzenie wód opadowych

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej, rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej i PCV.

Stan techniczny wszystkich elementów systemu odprowadzania wód opadowych i obróbki blacharskiej określa się jako ZADOWALAJĄCY (70%).

Zestawienie stopnia zużycia części budynku

Na stan techniczny budynku wpływ mają następujące czynniki:

- Okres eksploatacji budynku wynoszący ok. 20 lat.

- Zużycie wyrobów budowlanych, które zostały użyte do, zniszczone mechaniczne płyty poszycia, zniszczone i zabrudzone powłoki malarskie, zużycie i uszkodzenie tynkowania.

| Rodzaj elementu | Klasyfikacja stanu technicznego | Procentowe zużycie elementu |
| --- | --- | --- |
| Fundamenty | Bardzo dobry | 90 |
| Podwaliny | Bardzo dobry | 90 |
| Ściany nośne | zadowalający | 70 |
| Konstrukcja stalowa | Bardzo dobry | 85 |
| Konstrukcja dachu | Bardzo dobry | 85 |
| Nadproża | Bardzo dobry | 85 |
| Stropy | Bardzo dobry | 85 |
| Schody wewnętrzne | zadowalający | 70 |
| Schody zewnętrzne | Bardzo dobry | 85 |
| Ścianki działowe | zadowalający | 80 |
| Płyta posadzki | zadowalający | 70 |
| Pokrycie dachu | zadowalający | 70 |
| Poszycie ścian | zadowalający | 70 |
| Stolarka okienna | zadowalający | 80 |
| Stolarka drzwiowa | zadowalający | 80 |
| Poszycie zewnętrzne | zadowalający | 70 |
| Tynki zewnętrzne | średni | 60 |
| Tynki wewnętrzne | średni | 60 |
| Sanitariaty | zadowalający | 75 |
| Sufity podwieszane | Bardzo dobry | 85 |
| Odprowadzenie wód opadowych | zadowalający | 70 |
| Średnie zużycie |  | 77 |

WNIOSKI

Stopień zużycia technicznego budynku wynosi: 77 %.

Na podstawie oględzin budynku oraz oceny stanu technicznego ustalono, że budynek handlowo-usługowy  znajduje się w zadowalającym stanie technicznym (zużycie techniczne na poz. 77%).

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

| Parametry charakterystyczne |  |
| --- | --- |
| Długość [m] | 176,32 |
| Szerokość [m] | 156,69 |
| Wysokość budynku [m] | 9,90 – 10,50 |
| Kubatura [m3] | 189 944,72 |
| Pow. Zabudowy [m2] | 22433,50 |
| Pow. użytkowa [m2] | 32 248,7 |
| Poziom ±0,00 | 302,10 m n.p.m. |

Zestawienie powierzchni stanu istniejącego

| PARTER |  |  |
| --- | --- | --- |
| NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA [m3] |
| A.1.1 | Stacja trafo | 6,49 |
| A.1.2 | Stacja trafo | 7,11 |
| A.1.3 | Komunikacja | 3,72 |
| A.1.4 | Pomieszczenie rozdzielni | 7,13 |
| A.1.5 | Klatka schodowa | 12,21 |
| A.1.6 | Klatka Sschodowa | 4,16 |
| A.1.7 | Pomieszczenie UPS | 10,39 |
| A.1.8 | Pomieszczenie rozdzielni ŚN | 11,96 |
| A.1.9 | Pomieszczenie gospodarcze | 3,5 |
| A.1.10 | Pomieszczenie gospodarcze | 8,48 |
| A.1.11 | Korytarz techniczny | 12,87 |
| A.1.12 | Centrala PPOŻ | 61,58 |
| SUMA |  | 149,6 |
| NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA [m3] |
| 1.01 | Sala Sprzedaży | 18536,8 |
| 1.02 | Kontrola żywności | 20,51 |
| 1.03 | Kontrola żywności | 20,47 |
| 1.04 | Serwer | 10,16 |
| 1.05 | Mycie maszyn | 13,45 |
| 1.06 | Korytarz | 707 |
| 1.07 | Sprężarkownia | 25,9 |
| 1.08 | Korytarz | 7,08 |
| 1.09 | Pomieszczenie (funkcja nieznana) | 25,9 |
| 1.10 | Przedsionek | 4,32 |
| 1.11 | Toaleta | 7,46 |
| 1.12 | WC | 1,49 |
| 1.13 | Przedsionek | 4,49 |
| 1.14 | Magazyn chleba | 17,39 |
| 1.15 | Pomieszczenie porządkowe | 2,81 |
| 1.16 | Mroźnia ogólna | 51,74 |
| 1.17 | Mag. Wyrobów cukierniczych | 15,19 |
| 1.18 | Mroźnia piekarni | 35,08 |
| 1.19 | Korytarz | 48,11 |
| 1.20 | Pom. Gospodarcze | 2,77 |
| 1.21 | Magazyn osłonek | 4,85 |
| 1.22 | Magazyn Tacek | 14,39 |
| 1.23 | Pom. gospodarcze | 1,49 |
| 1.24 | WC Męski | 2,78 |
| 1.25 | Magazyn przypraw | 7,1 |
| 1.26 | Mroźnia mięsa mielonego | 12,29 |
| 1.27 | WC Damski | 2,91 |
| 1.28 | Korytarz | 22,95 |
| 1.29 | Stoisko sprzedaży tradycyjnej | 88,35 |
| 1.30 | Głowna chłodnia | 150,33 |
| 1.31 | Korytarz | 148,73 |
| 1.32 | Myjnia | 42,96 |
| 1.33 | Chłodnia mięsa / ryb / drobiu | 54,47 |
| 1.34 | Myjnia Warzyw | 6,97 |
| 1.35 | Szatnia męska | 3,37 |
| 1.36 | Szatnia damska | 3,34 |
| 1.37 | Toaleta męska | 5,87 |
| 1.38 | Toaleta damska | 5,87 |
| 1.39 | Szatnia męska | 3,22 |
| 1.40 | Szatnia damska | 3,22 |
| 1.41 | Korytarz | 38,55 |
| 1.42 | Chłodnia odpadów | 4,87 |
| 1.43 | Chłodnia grilla | 7,03 |
| 1.44 | Przygotowalnia kurczaka | 10,06 |
| 1.45 | Grill | 28,78 |
| 1.46 | Chłodnia ryb | 14,37 |
| 1.47 | Ryby wędzone | 7,1 |
| 1.48 | Grill pomieszczenie mycia tac | 5,85 |
| 1.49 | Grill | 69,96 |
| 1.50 | Grill Sala konsumpcyjna | 84,63 |
| 1.51 | Korytarz | 351,61 |
| 1.52 | Parafarmacja | 108,33 |
| 1.53 | Optyk | 7,27 |
| 1.54 | Optyk pokój konsultacji | 7,21 |
| 1.55 | Optyk pokój konsultacji | 7,21 |
| 1.56 | Optyk Magazyn | 2,47 |
| 1.57 | Optyk | 54,2 |
| 1.58 | Pomieszczenie | 68,31 |
| 1.59 | Pomieszczenie | 18,1 |
| 1.60 | Pomieszczenie | 26,03 |
| 1.61 | Pomieszczenie | 9,75 |
| 1.62 | Komunikacja | 51,6 |
| 1.63 | Pomieszczenie porządkowe | 2,79 |
| 1.64 | Przebieralnia | 2,04 |
| 1.65 | Szatnia | 7,24 |
| 1.66 | WC | 3,56 |
| 1.67 | WC | 3,77 |
| 1.68 | WC | 4 |
| 1.69 | Zwroty | 10,9 |
| 1.70 | Telefony- magazyn | 6,3 |
| 1.71 | Telefony | 53,37 |
| 1.72 | Punkt kredytowy | 16,11 |
| 1.73 | Konserwator | 13,64 |
| 1.74 | Magazyn towarów Wartościowych | 9,18 |
| 1.75 | Magazyn produktów nieżywnościowych | 918,68 |
| 1.76 | Kontrola towarów | 23,97 |
| 1.77 | Mycie wózków | 20,43 |
| 1.78 | Ładowanie wózków | 27,3 |
| 1.79 | Centrala. Tel. | 7,99 |
| 1.80 | Przedsionek | 3,02 |
| 1.81 | WC kierowców | 3,26 |
| 1.82 | Przyjęcie Towarów | 25,27 |
| 1.83 | Przyjęcie towarów | 24,37 |
| 1.84 | Przedsionek | 4,37 |
| 1.85 | Pokój spotkań | 9,28 |
| 1.86 | Piekarnia | 187,66 |
| 1.87 | Biuro Kas | 14,96 |
| 1.88 | Magazyn Alkoholi | 31,91 |
| 1.89 | Korytarz | 61,84 |
| 1.90 | Sejf | 8,76 |
| 1.91 | Korytarz | 5,47 |
| 1.92 | Server | 4,32 |
| 1.93 | Pokój ochrony | 14,74 |
| 1.94 | Pokój zatrzymań | 4,44 |
| 1.95 | Kontrola TV | 14,91 |
| 1.96 | Zwrot butelek | 20,52 |
| 1.97 | Klatka schodowa | 9,15 |
| 1.98 | WC | 4,91 |
| 1.99 | Pomieszczenie | 4,01 |
| 1.100 | Pomieszczenie | 5,81 |
| 1.101 | Lokal | 66,46 |
| 1.102 | Przedsionek | 3,11 |
| 1.103 | Pomieszczenie | 1,65 |
| 1.104 | Pomieszczenie | 0,94 |
| 1.105 | Komunikacja | 8,89 |
| 1.106 | Lokal | 15,51 |
| 1.107 | Pomieszczenie | 7,23 |
| 1.108 | Pomieszczenie | 67,67 |
| 1.109 | Zaplecze | 7,73 |
| 1.110 | Przebieralnia | 1,55 |
| 1.111 | Lokal | 19,56 |
| 1.112 | WC męski | 9,02 |
| 1.113 | WC damski | 8,13 |
| 1.114 | Lokal | 216,79 |
| 1.115 | Lokal | 206,58 |
| 1.116 | Lokal | 54,68 |
| 1.117 | Lokal | 37,75 |
| 1.118 | Lokal | 22,02 |
| 1.119 | Lokal | 33,71 |
| 1.120 | Lokal | 24,95 |
| 1.121 | Lokal | 25,2 |
| 1.122 | Lokal | 25,15 |
| 1.123 | Lokal | 59,31 |
| 1.124 | Lokal | 290,8 |
| 1.125 | Lokal | 121,88 |
| 1.126 | Pokój ochrony | 8,31 |
| 1.127 | Pokój zatrzymań | 8,38 |
| 1.128 | Korytarz | 13,43 |
| 1.129 | Przedsionek męski | 8,71 |
| 1.130 | WC męski | 9,38 |
| 1.131 | Przedsionek damski | 7,92 |
| 1.132 | WC damski | 8,53 |
| 1.133 | WC niepełnosprawnych | 10,36 |
| 1.134 | Lokal | 48,77 |
| 1.135 | Lokal | 122,06 |
| 1.136 | Lokal | 47,19 |
| 1.137 | Lokal | 80,92 |
| 1.138 | Lokal | 8,67 |
| 1.139 | Klatka schodowa | 21,68 |
| 1.140 | Klatka schodowa | 6,54 |
| 1.141 | Kantor | 3,19 |
| 1.142 | Pokój zatrzymań | 2,96 |
| 1.143 | Pokój ochrony | 5,4 |
| 1.144 | Pomieszczenie | 3,68 |
| 1.145 | Lokal | 30,27 |
| 1.146 | WC | 23,61 |
| 1.147 | WC | 4,66 |
| 1.148 | Pomieszczenie techniczne | 15,12 |
| 1.149 | Lokal | 88,53 |
| 1.150 | Pasaż | 1424,3 |
| 1.151 | Pomieszczenie | 27,67 |
| 1.152 | Pomieszczenie | 222,78 |
| 1.153 | Przedsionek | 4,36 |
| 1.154 | Lokal | 95,81 |
| 1.155 | Przedsionka | 5,82 |
| 1.156 | Klatka schodowa | 22,07 |
| 1.157 | Lokal | 143,54 |
| 1.158 | Lokal | 493,67 |
| 1.159 | Lokal | 119,94 |
| 1.160 | Lokal | 201,23 |
| 1.161 | Lokal | 90 |
| 1.162 | Pasaż | 44,84 |
| 1.163 | Lokal | 1508,9 |
| 1.164 | Lokal | 132,95 |
| 1.165 | Lokal | 104,91 |
| 1.166 | Lokal | 100,37 |
| 1.167 | Lokal | 174 |
| 1.168 | Lokal | 133,61 |
| 1.169 | Lokal | 42,46 |
| 1.170 | Lokal | 657,51 |
| 1.171 | Lokal | 412,33 |
| 1.172 | Lokal | 220,6 |
| SUMA |  | 31029,33 |
| SUMA |  | 31178,93 |

| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI |  |  |
| --- | --- | --- |
| ANTRESOLA |  |  |
| NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA [m3] |
| 2.01 | Klatka schodowa | 6,49 |
| 2.02 | Komunikacja | 282,05 |
| 2.03 | Magazyn bielizny | 13,63 |
| 2.04 | Magazyn bielizny | 14,56 |
| 2.05 | Pokój biurowy | 11,84 |
| 2.06 | Pokój biurowy | 12,61 |
| 2.07 | Pokój biurowy | 9,11 |
| 2.08 | Pokój biurowy | 16,45 |
| 2.09 | Pokój biurowy | 32,1 |
| 2.10 | Pokój biurowy | 11,6 |
| 2.11 | Pokój biurowy | 12,13 |
| 2.12 | Pokój biurowy | 11,47 |
| 2.13 | Hall | 48,51 |
| 2.14 | Pokój biurowy | 43,6 |
| 2.15 | Szatnia kobiet | 179,18 |
| 2.16 | Przedsionek | 3,62 |
| 2.17 | Pokój wypoczynkowy | 11,24 |
| 2.18 | Prysznic | 7,12 |
| 2.19 | Toaleta damska | 12,62 |
| 2.20 | Pomieszczenie Higieny | 4,02 |
| 2.21 | WC damski | 15,67 |
| 2.22 | Toaleta mężczyzn | 15,51 |
| 2.23 | Przedsionek | 2,75 |
| 2.24 | WC mężczyzn | 12,56 |
| 2.25 | Przebieralnia | 1,95 |
| 2.26 | Szatnia mężczyzn | 8,27 |
| 2.27 | Pokój spotkań | 38,18 |
| 2.28 | Klatka schodowa | 16,41 |
| 2.29 | Recepcja | 20,92 |
| 2.30 | Magazyn personelu | 3,96 |
| 2.31 | Pralnia | 24,46 |
| 2.32 | Hall | 48,6 |
| 2.33 | Jadalnia | 41,23 |
| 2.34 | Zmywalnia | 5,03 |
| 2.35 | Korytarz | 23,61 |
| 2.36 | Pokój przygot. | 9,57 |
| 2.37 | Prod. Chłod. | 8,8 |
| 2.38 | Magazyn | 9,03 |
| 2.39 | Obieralnia ziemniaków | 3,64 |
| 2.40 | Mycie jaj | 2,19 |
| 2.41 | Pomieszczenie porządkowe | 1,35 |
| 2.42 | Pom. Socjalne | 4,76 |
| 2.43 | Szatnia | 4,25 |
| 2.44 | Toaleta | 3,12 |
| SUMA |  | 1069,77 |
| SUMA |  | 32248,7 |

Istniejące przegrody budowlane

| Sz1 | Istniejąca ściana warstwowa |
| --- | --- |
| 8cm | panele ścienne metalowe METALPLAST OBORNIKI - ISOTHERM PLUS |
|  | folia paroprzepuszczalna |
| 15cm | wełna mineralna PANELROCK |
|  | kasety ścienne metalowe |
| Sz4 | Istniejąca ściana zewnętrzna zbiornika wody ppoż |
|  | izolacja wodoszczelna do basenów DEITERMANN SUPERFLEX 40 |
| 30cm | ściana żelbetowa |
|  | izolacja przeciwwilgociowa HYDROSTOP |
| 6cm | styropian do styku z gruntem - na gł.1,0m poniżej poziomu ternu |
| Sz5 | Istniejąca ściana zewnętrzna podwalinowa - zaplecze od str. wschodniej (tylnej) |
|  | tynk akrylowy |
| 10cm | styropian do styczności z gruntem |
| 25cm | ściana fundamentowa istniejąca |
| Sz6 | Istniejąca ściana z płyty warstwowej |
|  | konstrukcja nośna- słupy stalowe |
| 10cm | płyty warstwowe Metalplast Oborniki typ SCw z rdzeniem z wełny mineralnej |
| Sz7 | Istniejąca ściana cokołowa |
|  | żelbet |
| 6cm | polistyren ekstrudowany |
|  | żelbet |
| P1 | Posadzka na gruncie |
| 1,5cm | płytki na kleju / posadzka betonowa / PCV |
| 4,2cm | jastrych cementowy zatarty na gładko |
| 2x0,2mm | folia PE na zakłady |
| 20cm | istniejąca płyta żelbetowa |
| 2x0,2mm | folia PE na zakłady |
| 10cm | Podkład betonowy |
| 30cm | Żwir |
| D1 | Dach nad pierwotnym budynkiem |
| 1,5mm | folia Skaplan 15G, ścieżki piesze Trocal WBP 1,5mm |
| 18cm | Wełna mineralna Dachrock Max |
|  | paroizolacja folia PE |
|  | blacha trapezowa TR84/273 gr. 0,75 |
|  | konstrukcja stalowa, malowana kolor RAL 9010 |
|  | sufit podw. rastrowy/kasetonowy/GK/brak sufitu |
| D2 | Zadaszenie strefy dostaw (elewacja tylna) |
|  | Blacha trapezowa |
| 15mm | płyta OSB (dopuszcza się zastosowanie zamienne) |
|  | podkonstrukcja stalowa zadaszenia |
| D3 | Dach nad dobudowanym budynkiem |
| 1,5mm | folia Skaplan 15G, ścieżki piesze Trocal WBP 1,5mm |
| 18cm | Wełna mineralna Dachrock Max |
|  | paroizolacja folia PE |
|  | blacha trapezowa TR50 gr. 0,75 |
|  | konstrukcja stalowa, malowana kolor RAL 9010 |
|  | sufit podw. rastrowy/kasetonowy/GK/brak sufitu |

Zakres prac rozbiórkowych BUDYNKU

W celu uzyskania projektowanego układu budynku po przebudowie należy wykonać szeroki zakres prac rozbiórkowych.

Precyzyjny zakres wyburzeń pokazano w części rysunkowej projektu kolorem czerwonym.

Zakres rozbiórek obejmuje:

całkowite wyburzenie części budynku w obszarze między osiami 5/11 oraz C4/K-K’, od posadowienia posadzki na gruncie wraz ze stopami fundamentowymi aż po dach (łącznie z konstrukcją budynku i dachem) oraz rozbiórka wszystkich elementów instalacji i wyposażenia technicznego

demontaż świetlików/klap dymowych na dachu

demontaż elementów instalacji zewnętrznych na dachu

- - rooftopy

- - centrale wentylacyjne

- - odcinki instalacji gazowej

- - wentylatory i splity

demontaż części elewacji – witryny, ściany z płyt warstwowych, ściany murowane, elementy reklamowe, drzwi, dok itp.

wyburzenie części budynku od posadowienia posadzki na gruncie aż po dach (dach pozostaje bez zmian) w obszarze między osiami 2/3-3a oraz F/D3

całkowite wyburzenie antresoli biegnącej na przez całą szerokość budynku w części frontowej

wyburzenie większości ścian działowych wewnątrz budynku

demontaż instalacji sanitarnych wewnętrznych

- - instalacja ciepłej wody

- - instalacja wody cyrkulacyjnej

demontaż instalacji elektrycznych wewnętrznych

- - linie kablowe

- - oprzewodowanie

- - instalacje gniazd wtykowych,

- - rozdzielnice elektryczne,

- - instalacje oświetleniowe,

- - instalacja strukturalna,

- - zasilanie urządzeń technologicznych

Do częściowego wykorzystania będą główne koryta kablowe wychodzące z pomieszczenia rozdzielnicy głównej.

Do częściowego wykorzystania instalacja odgromowa na dachu.

Do całkowitego wykorzystania w instalacjach elektrycznych:

- Rozdzielnica SN wraz z pomiarem pośrednim,

- Transformatory SN/nn,

- Rozdzielnica główna nn do wykorzystania i przebudowy (zasilanie nowych odbiorów)

UWAGA!: PRZED ROZBIÓRKAMI USTALIĆ Z GENERALNYM WYKONAWCĄ, KTÓRE ELEMENTY SĄ DO ODZYSKANIA!

PROJEKT ROZBIÓREK NALEŻY ROZPATRYWAĆ RÓWNOCZEŚNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM, TAK BY NIE WYBURZYĆ/ZDEMONTOWAĆ ELEMENTÓW POTRZEBNYCH.

ELEMENTY DO ROZBIÓRKI POKAZANO W CZĘŚCU RYSUNKOWEJ NINIEJSZEGO PROJEKTU.

Zestawienie elementów BUDYNKU do rozbiórki/demontażu:

| L.p. | Opis robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE DACHU |  |  |
| 1.1 | Demontaż świetlików/klap dymowych 90x150 cm na dachu | szt. | 77 |
| 1.2 | Demontaż świetlików/klap dymowych 245x800 cm na dachu | szt. | 10 |
| 1.3 | Demontaż świetlików/klap dymowych 300x500 cm na dachu | szt. | 7 |
| 1.4 | Demontaż świetlików fi 160cm | szt. | 8 |
| 1.5 | Demontaż rooftopów | szt. | 8 |
| 1.6 | Demontaż central dachowych | szt. |  |
| 1.7 | Demontaż wentylatorów dachowych | szt. |  |
| 1.8 | Demontaż splitów | szt. |  |
| 1.9 | Demontaż instalacji gazowej | mb |  |
| 1.10 | Demontaż pokrycia dachowego w miejscu całkowitego wyburzenia: - Folia Sikaplan 15G, ścieżki piesze Trocal WBP 1,5mm - Wełna mineralna Dachrock Max (Rockwool) 18 cm - Paroizolacja - folia PE - blacha trapezowa TR84/273 gr. 0,75 (w tym świetliki dachowe/klapy dymowe w obszarze wyburzanego dachu) | m2 | 3648,00 |
| 1.11 | Demontaż pokrycia dachowego w miejscu całkowitego wyburzenia: - Folia Sikaplan 15G, ścieżki piesze Trocal WBP 1,5mm - Wełna mineralna Dachrock Max (Rockwool) 18 cm - Paroizolacja - folia PE - blacha trapzeowa TR50 gr0,75 (w tym świetliki dachowe/klapy dymowe w obszarze wyburzanego dachu) | m2 | 2213,00 |
| 1.12 | Demontaż zadaszenia nad głównym wejściem bocznym: - Folia Sikaplan 15G, ścieżki piesze Trocal WBP 1,5mm - Wełna mineralna Dachrock Max (Rockwool) 18 cm - Paroizolacja - folia PE - blacha trapzeowa TR50 gr0,75 - konstrukcja dachu (wg odrębnej pozycji) - podbitka-okładzina z modrzewia syberyjskiego | m2 | 180,00 |
| 1.13 | Demontaż płatwi stalowych Z300 U65x50x2 | kg | 25780,00 |
| 1.14 | Demontaż zadaszenia nad wejściem w osiach K/8a-9a | kg | 926,00 |
| 1.15 | Demontaż zadaszenia nad wejściem w osiach K-P/3a-4 | kg | 10343,00 |
| 1.16 | Demontaż dźwigarów stalowych (blachownice) | kg | 61477,00 |
| 1.17 | Demontaż belek drugorzędnych HEB 300 | kg | 16215,00 |
| 1.18 | Demontaż wymianów IPE 270/200/120 U 120/180 HEA 320 | kg | 26956,00 |
| 1.19 | Demontaż tężników dachowych RO 76.1x3.2 RO 139.8x4 RO 108x4 RO 244.5x8 | kg | 4415,50 |
| 1.20 | Demontaż stężeń dachowych M24 | kg | 100,50 |
| 1.21 | Demontaż podkonstrukcji pod centrale HEA 140 SHS 120x5 | kg | 1921,00 |
| 1.22 | Demontaż konstrukcji attyki L60x6 UPE120 | kg | 523,00 |
| 2 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE ELEWACJI |  |  |
| 2.1 | Demontaż ścian warstwowych: - kasety ścienne metalowe - wełna mineralna PANELROCK 15cm - folia - panele ścienne metalowe METALPLAST OBORNIKI-ISOTHERM PLUS 8cm | m2 | 860,00 |
| 2.2 | Demontaż słupów stalowych elewacji HEA 120 - słupy pośrednie HEA 300 - słupy główne | kg | 16509,00 |
| 2.3 | Rozbiórka ściany murowanej (łukowa od frontu): - tynk zewnętrzny - bloczki z betonu komórkowego 25cm - tynk | m2 | 146,00 |
| 2.4 | Demontaż drabiny na dach z obręczami i podestem (DOTKOM) | szt. | 1 |
| 2.5 | Demontaż płyt osłonowych, przeźroczystych, falistych z poliwęglanu wraz z podkonstrukcją stalową (DOTKOM) | m2 | 131,00 |
| 2.6 | Demontaż żaluzji drewnianych | m2 | 124,00 |
| 2.7 | Demontaż podkonstrukcji pod żaluzje drewniane - w osiach K/8a-9a - w osiach K-P/3a-4 | kg | 8726,40 |
| 2.8 | Demontaż okładziny drewnianej z modrzewia syberyjskiego | m2 | 306,00 |
| 2.9 | Demontaż podkonstrukcji stalowej pod okładzinę drewnianą (el. drugorzędne) | kg | 17404,00 |
| 2.10 | Demontaż okna 120x120 | szt. | 1 |
| 2.11 | Demontaż stalowej podkonstrukcji na reklamę na froncie, nad attyką: HEB 300 - słupy - 4szt. C200 - rygiel - 3 szt. RO114x7.1 - zastrzał - 4 szt. | kg | 8500 |
| 2.12 | Demontaż podkonstrukcji stalowej pod reklamy poziomy - totemy | kg | 2015 |
| 2.13 | Demontaż podkonstrukcji stalowych pod reklamy poziome na elewacji - konstrukcja reklam pod attyką - konstrukcja reklam nad attyka - ramka | kg | 20341 |
| 2.14 | Demontaż witryn przeszklonych | m2 | 174 |
| 3 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE WEWNĄTRZ BUDYNKU |  |  |
| 3.1 | Demontaż kurtyn dymowych z blachy trapezowej | mb | 338,00 |
| 3.2 | Demontaż kurtyn dymowych z blachy trapezowej obudowanych GK (wzdłuż antresoli) | mb | 126,50 |
| 3.3 | Demontaż lekkich sufitów podwieszanych wraz z podkonstrujcją: pełnych z GK, kasetonowych, rastrowych, z płyt warstwowych (chłodnie) | m2 | 1650,00 |
| 3.4 | Demontaż hydrantów wraz z inst. wody zasilającą (w obrębie wyburzenia hali) | szt. | 6,00 |
| 3.5 | Demontaż tryskaczy wraz z inst. zasilającą (w obrębie powierzchni wyburzenia hali) | m2 | 5794,00 |
| 3.6 | Demontaż odbojów rurowych chroniących ściany | mb | 377,00 |
| 3.7 | Demontaż siatki stalowej na podkonstrukcji wydzielającej pom. magazyn. na pełną wysokość hali | mb | 14,40 |
| 3.8 | Rozbiórka witryn wewnętrznych / krat rolowanych - wysokość 3 m | mb | 410,00 |
| 3.9 | Rozbiórka ścian działowych lekkich - wysokość 2 - 3,7 m (łącznie ze ścianami nad witrynami w pasażu) | mb | 1435,00 |
| 3.10 | Rozbiórka ścian działowych lekkich na pełną wysokość hali | mb | 659,50 |
| 3.11 | Rozbiórka ścian murowanych - wysokości 3 - 3,5 m | mb | 44,50 |
| 3.12 | Rozbiórka ścian murowanych - na pełną wysokość hali | mb | 74,00 |
| 3.13 | Rozbiórka stropów żelbetowych nad pomieszczeniami w parterze | m2 | 39,00 |
| 3.14 | Rozbiórka ścian działowych lekkich na antresoli | mb | 456,00 |
| 3.15 | Demontaż witryny wewnętrznej (na antresoli) | m2 | 33,00 |
| 3.16 | Demontaż sufitów lekkich podwieszanych na antresoli | m2 | 1150,00 |
| 3.17 | Demontaż przeszklonej balustrady antresoli na konstrukcji stalowej | mb | 142,00 |
| 3.18 | Rozbiórka schodów żelbetowych na antresolę, dwa biegi szer. 1,6m dł. 7,7m w lini prostej, 25x18cm / 26,5 | m3 | 2,29 |
| 3.19 | Rozbiórka schodów stalowych na antresolę, trzy biegi szer 1,65m, dł. 9,7m w układzie L, 27x16,7cm / 27 | szt. | 1 |
| 3.20 | Rozbiórka schodów żelbetowych na antresolę, trzy biegi szer.1,7m, dł.9,9m w układzie C, 27x16,7cm / 27 wraz ze ścianami | m3 | 13,77 |
| 3.21 | Rozbiórka stropu żelbetowego antresoli wraz z posadzkami | m2 | 1150,00 |
| 3.22 | Rozbiórka posadzki na gruncie (we frontowej cześcu budynku): - płytki - podkład betonowy 5cm - płyta żelbetowa 20cm - folia PE - podkład betonowy 10cm | m2 | 6369,00 |
| 3.23 | Rozbiórka posadzki na gruncie (pod nowe stopy fundamentowe w środku budynku 7 pól 4x4m): - płytki - podkład betonowy 5cm - płyta żelbetowa 20cm - folia PE - podkład betonowy 10cm | m2 | 112,00 |
| 3.24 | Rozbiórka posadzki na gruncie (z tyłu budynku pod nowy dok): - posadzka betonowa - podkład betonowy 5cm - płyta żelbetowa 20cm - folia PE - podkład betonowy 10cm | m2 | 259,00 |
| 3.25 | Rozbiórka ściany cokołowej SZ2 (z tyłu budynku): - wyprawa z tynku żywicznego - pyty XPS 10cm - ściana fundamentowa 25cm | mb | 16,00 |
| 3.26 | Rozbiórka wierzchniej warstwy posadzki na gruncie - obwodowy pas ocieplenia posadzki, szer. 1m wokół nowych ścian zewnętrznych (z tyłu budynku) | m2 | 57,50 |
| 3.27 | Rozbiórka konstrukcji stalowej rampy dostawczej | kg | 4286,33 |
| 3.28 | Rozbiórka konstrukcji stalowej antresoli | kg | 33601,00 |
| 3.29 | Rozbiórka konstrukcji 012K | kg | 7161,00 |
| 3.30 | Rozbiórka konstrukcji 013K | kg | 2386,00 |
| 3.31 | Rozbiórka konstrukcji 015K | kg | 13816,54 |
| 3.32 | Rozbiórka słupków magazynu | kg | 704,00 |
| 3.33 | Demontaż słupów stalowych wewnętrznych HEA 300 | kg | 3025,00 |
| 4 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE FUNDAMENTÓW |  |  |
| 4.1 | Stopy fundamentowe - żelbety | m3 | 52,05 |
| 4.2 | Ławy fundamentowe - żelbety | m3 | 184,93 |
| 4.3 | Fundament totemu - żelbety | m3 | 4,32 |
| 4.4 | Podwaliny monolityczne - żelbety | m3 | 34,72 |
| 4.5 | Płyta denna w osiach 10-11 | m3 | 6,81 |
| 4.6 | Rozbiórka belek podwalinowych (elewacja wejściowa w osi 3') | mb | 37,00 |
| 4.7 | Rozbiórka stóp fundamentowych pierwotnego budynku, F-1 230x230cm, h-50cm | szt. | 10,00 |
| 4.8 | Rozbiórka stóp fundamentowych pierwotnego budynku, F-2 260x260cm, h-50cm | szt. | 5,00 |
| 4.9 | Rozbiórka stóp fundamentowych pierwotnego budynku, F-3 230x110cm, h-50cm | szt. | 12,00 |
| 4.10 | Rozbiórka ław fundamentowych dobudowanego budynku, 110x60cm, h-40cm | mb | 142,00 |
| 4.11 | Rozbiórka stóp fundamentowych dobudowanego budynku, F-5 100x100cm, h-60cm | szt. | 14,00 |
| 4.12 | Rozbiórka ławy fundamentowych 35x45 pod ścianę zewnętrzną murowaną (po łuku, od frontu) | mb | 9,50 |
| 4.13 | Rozbiórka belek podwalinowych | mb | 80,00 |
| 5 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH |  |  |
| 5.1 | Demontaż instalacji ciepłej wody |  | całość |
| 5.2 | Demontaż wody cyrkulacyjnej |  | całość |

Opis prowadzenia prac rozbiórkowych BUDYNKU

## Rozbiórka środkowej części budynku

Planowane wyburzenie środkowej części budynku proponuje się wykonać etapowo. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić prace wewnątrz budynku w wyburzanym obszarze, tak by prace prowadzone były pod dachem. Dopiero po wykonaniu rozbiórek posadzek oraz po wykonaniu projektowanego posadowienia nowej konstrukcji budynku należy przystąpić do prac rozbiórkowych poszycia i konstrukcji wyburzanego obszaru.

Taka kolejność prac pozwoli w pełni zabezpieczyć nowe wykopy przed wodami opadowymi i ustawianie projektowanych słupów w trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych.

Przed przystąpieniem do demontażu konstrukcji, w pierwszej kolejności należy zdemontować wszystkie elementy stanowiące dodatkowe obciążenie elementów konstrukcyjnych w tym instalacje central nawiewno-wywiewnych, korytka kablowe, klimatyzatory usytuowane na dachu, naświetla oraz poszycie dachu.

## Rozbiórka konstrukcji stalowej budynku

Demontaż konstrukcji jest planowany między osiami 5 -11 oraz od K do osi C3’ t.j (C3’ nowa oś w odległości 2.64m od osi C3).

W pierwszej kolejności należy rozebrać:

- podkonstrukcje reklam na elewacjach

- podkonstrukcje w strefie głównych wejść

- Podkonstrukcje pod urządzenia na dachu

W przypadku strefy wejścia między osiami 3’ – 4 oraz K-P należy ostrożnie zdemontować i zachować belki HEB300 (belki podpierające najwyższy poziom pokrycia) do ewentualnego ponownego użycia przy budowie obiektu w etapie 2. Ponad to w przecięciu osi 3-M ; 3’-M ; 4-K; 3’-M’ występują słupy, które mają swoją kontynuację nad połacią i które należy skrócić do poziomu góry dochodzącego dźwigara. W osi N i P przewiduje się skrócenie dźwigarów IKS700, które należy wykonać dopiero po wykonaniu nowych podparć w postaci słupów na nowych stopach fundamentowych (słupów w osi 3’ – P oraz 3’ - N).

Następnie po zdjęciu pokrycia na rozbieranym obszarze między osiami osie 5-11 oraz K-H , należy zdemontować płatwie zimnogięte. Z rozebranych płatwi należy odłożyć te, które są w najlepszym stanie technicznym celem ponownego wykorzystania dla stref przyattykowych zgodnie z projektem przebudowy etap 1. Równocześnie należy rozebrać podkonstrukcje pod urządzenia świetliki występujące pod pokryciem dachu.

W kolejnym etapie należy przystąpić do rozbiórki konstrukcji nośnej w obszarze między osiami 5-11 oraz K-H zaczynając od rygli oraz dźwigarów. Część rygli IKS700-2 z części dobudowanej oraz słupów HEB300 tj. osie 5-11 oraz K-H (zaznaczone na projekcie rozbiórek), należy zdemontować bez uszkodzeń i  odłożyć do ponownego użycia przy budowie nowego obiektu w etapie 2. W osi K między osiami 4-5 występuje dźwigar IKS700 do skrócenia . Skrócenie dźwigara wykonać dopiero po wykonaniu podparcia w postaci nowego słupa w osi K miedzy osiami 4-5. Równocześnie można rozebrać klatkę schodową między osiami 12-14 i I – H.

W osi 5 między osiami występuje belka HEB300 do skrócenia . Skrócenie belki wykonać dopiero po wykonaniu podparcia w postaci nowego słupa w osi 5 miedzy osiami J-K. Równocześnie można rozebrać klatkę schodową między osiami 12-14 i I – H.

W następnym etapie po wcześniejszym rozebraniu elementów stropu betonowego między osiami B – A i 1-14 należy zdemontować podkonstrukcję stalową wyburzonego stropu. Należy zostawić belki w osiach skrajnych tj. 1 oraz 14. W ramach powyższej rozbiórki , przed demontażem słupów w osi A należy najpierw wykonać rygle poziome zgodnie z projektem przebudowy . Rygle zastąpią usunięte podparcie  dla słupka attyki oraz stanowią usztywnienie układu.

Następnie można kontynuować demontaż płatwi zimnogiętych zaczynając od osi A  . Z rozebranych płatwi należy odłożyć te, które są w najlepszym stanie technicznym celem ponownego wykorzystania dla stref przyattykowych zgodnie z projektem przebudowy etap 1.

W osiach 6,7,8,9,10 między osiami 5 -11 oraz w okolicach osi C3’ planowane jest skrócenie dźwigarów (lokalizacja cięcia zgodna z projektem przebudowy etap 1) . Przed wykonaniem skrócenia należy wbudować projektowane słupy na nowych stopach fundamentowych.

W kolejnych etapach (nie zależnych od innych) można rozebrać inne podkonstrukcje występujących na obiekcie które były wbudowane po powstaniu obiektu tj.  podkonstrukcja po piekarnię (między osiami 1-2 i D - E )   , grill (między osiami 7- 8 i D3 – E1 )  , blenada (między osiami D3 - E )  , wiata rampy (między osiami 8-10 i F – F2 )   oraz podkonstrukcja pod płytę obudowy w osi F na odcinku zgodnie z projektem przebudowy etapu 1.

Wszystkie roboty demontażowe należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami bhp i p.poż.:

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.02.91.811)

- Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych
 z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U.72.13.93)

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz..96.62.285).

Wszystkie prace prowadzić pod nadzorem pracowników uprawnionych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych na budowie.

Roboty budowlane wykonywać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlano-montażowych".

Przyjęte rozwiązania konstrukcyjne są ściśle powiązane z projektem architektonicznym i projektami instalacyjnymi, dlatego przy wszelkich zmianach konstrukcji muszą być one brane pod uwagę.

## Rozbiórka ścian murowanych i stropów monolitycznych

Zgodnie ze sztuką budowlaną.

## Rozbiórka schodów żelbetowych

Zgodnie ze sztuką budowlaną.

## Rozbiórka fundamentów

Zgodnie ze sztuką budowlaną.

Zakres prac rozbiórkowych ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W celu uzyskania projektowanego zagospodarowania terenu należy wykonać szeroki zakres prac rozbiórkowych.

Precyzyjny zakres rozbiórek pokazano w części rysunkowej projektu kolorem czerwonym.

Zakres rozbiórek obejmuje:

rozbiórkę części terenów utwardzonych na tyłach budynku

rozbiórkę ramp doków załadunkowych na tyłach budynku (DOTKOM)

rozbiórkę nawierzchni utwardzonych (chodniki, jezdnie, krawężniki itp.)

rozbiórkę wiaty na stalowych słupach z dachem z blachy trapezowej

rozbiórkę wiat na wózki sklepowe

demontaż opraw oświetleniowych na słupach ALU wys. ok. 15 m

rozbiórka budynku gospodarczego w północnej części terenu

Zestawienie elementów ZAGOSPODAROWANIA TERENU do rozbiórki/demontażu:

| 6 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU - BUDOWLANKA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Rozbiórka nawierzchni betonowych fundamentów pod zdemontowane urządzenia | m2 | 150,50 |
| 6.2 | Rozbiórka ramp rozładunkowych DOTKOM wys. 1,2m | m2 | 126,20 |
| 6.3 | Rozbiórka nawierzchni utwardzonych (chodniki, jezdnie, obrzeża itp.) | m2 | 11308,50 |
| 6.4 | Rozbiórka wiat na wózki sklepowe (konstrukcja stalowa, zadaszenia łukowe z poliwęglanu) | szt. | 7 |
| 6.5 | Rozbiórka wiaty zadaszonej blachą trapezową na 4 słupach stalowych, ~ 5x4,3m, h-3m | szt. | 1 |
| 6.6 | Demontaż lamp oświetleniowych na słupie ALU wys. ~ 15m | szt. | 5 |
| 6.7 | Rozbiórka budynku gospodarczego w północnej części terenu o pow około 9m2 | szt. | 1 |

Opis prowadzenia prac rozbiórkowych ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zgodnie ze sztuką budowlaną.