| Nazwa elementu projektu budowlanego | PROJEKT WYKONAWCZY – ARCHITEKTURA |
| --- | --- |
| Nazwa zamierzenia budowlanego | Przebudowa budynku handlowego wraz z niezbędnymi rozbiórkami |
| Adres obiektu budowlanego | Bielsko-Biała 43-300, ul. Warszawska 180, dz. nr ewid. 47/24, 60/1 Obręb ewid.: 0038- Stare Bielsko |
| Kategoria obiektu budowlanego | XVII |
| Identyfikatory działek ewidencyjnych, na których obiekt budowlany jest usytuowany | 246101_1.0038.47/24 246101_1.0038.60/1 |
| Imię i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres | Redkom Park Bielsko Sp. z o. o. z siedzibą w Starej Iwicznej, ul. Słoneczna 116A, 05-500 Stara Iwiczna |

| Zakres opracowania | Pełniona funkcja projektowa | Imię i nazwisko, specjalność i nr uprawnień budowlanych | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| ARCHITEKTURA | Projektant | mgr inż. arch. Dawid Małkowski architektoniczna do projektowania bez ograniczeń 18/DSOKK/2012 |  |
|  | Spec. uprawnień Numer upr. |  |  |
| KONSTRUKCJA | Projektant | mgr inż. arch. Daniel Mikutaniec konstrukcyjno - budowlana do projektowania bez ograniczeń 198/DOŚ/12 |  |
|  | Spec. uprawnień Numer upr. |  |  |
| INSTALACJE SANITARNE | Projektant | mgr inż. Sylwia Domagała uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych DOŚ/0132/PBS/16 |  |
|  | Spec. uprawnień Numer upr. |  |  |
| INSTALACJE ELEKTRYCZNE | Projektant | mgr inż. Aleksander Pater instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeń 131/DOŚ/06 |  |
|  | Spec. uprawnień Numer upr. |  |  |
|  | Spec. uprawnień Numer upr. |  |  |

TOM V.3

15.12.2023

INDEKS C  z dnia 26.04.2024

Spis treści:

CZĘŚĆ OPISOWA

1	Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego	4

2	Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego	4

3	Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego	4

3.1	Stan istniejący	4

3.2	Opis prac rozbiórkowych	5

3.3	Stan projektowany	6

3.4	Opis projektowanych prac budowlanych	6

3.5	Przewidywana ilość klientów	9

3.6	Odpowiednie oświetlenie dzienne	9

3.7	Charakterystyka pomieszczeń i technologii	9

4	Zestawienie powierzchni	10

4.1	Stan istniejący	10

4.2	Stan projektowany	19

5	Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:	21

5.1	Dane liczbowe istniejącego obiektu	21

5.2	Dane liczbowe projektowanego budynku (suma Etapu I i II)	22

6	Elementy budynku	22

6.1	Okna i Witryny	22

6.2	Drzwi zewnętrzne	22

6.3	Bramy	22

6.4	Wykończenie budynku	22

6.5	Asekuranty	22

6.6	Drabinki wyłazowe	23

6.7	Właściwości cieplne przegród projektowanych	23

6.8	Warstwy przegród	23

7	Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych	29

8	Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektu użyteczności publicznej przez osoby niepełnosprawne	29

9	Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów	29

10	Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń	30

11	Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne	30

12	Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej	30

12.1	Ochrona przeciwpożarowa	30

12.2	Sąsiedztwo innych obiektów	31

12.3	Parametry pożarowe substancji palnych	31

12.4	Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego	31

12.5	Kategoria zagrożenia ludzi	31

12.6	Podział obiektu na strefy pożarowe	31

12.7	Ocena zagrożenia wybuchem	31

12.8	Odporność ogniowa	32

12.9	Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych	34

12.10	Dobór urządzeń przeciwpożarowych	34

12.11	Instalacja hydrantowa	34

12.12	System sygnalizacji pożaru – nie dotyczy strefy pożarowej  ,,D’’	35

12.13	Dźwiękowy system ostrzegawczy – nie dotyczy strefy pożarowej  ,,D’’	35

12.14	Instalacja tryskaczowa – nie dotyczy strefy pożarowej  ,,D’’	36

12.15	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu	36

12.16	Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy i urządzenia ratownicze wraz z ich rozmieszczeniem	36

12.17	System detekcji gazu	37

12.18	Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji dróg i pomieszczeń, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacji) oraz przedszkodowe	37

12.19	Drogi pożarowe	37

12.20	Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego	37

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Zgodnie z plikiem ZESTAWIENIE RYSUNKÓW

CZĘŚĆ OPISOWA

# Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Planowana Inwestycja została zaliczona do XVII kategorii obiektu budowlanego – budynki handlu, gastronomii i usług.

Obiekt będzie pełnił funkcję parku handlowego, w którym będą zlokalizowane zróżnicowane pod względem wielkości oraz asortymentu lokale handlowo-usługowe.

# Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego

Budynek z lokalami przeznaczaniem na sprzedaż artykułów różnego asortymentu oraz usługi m.in.  gastronomia. Przewiduje się pobyt osób niebędących pracownikami na Salach sprzedaży i konsumpcji poszczególnych lokali, a pozostałe pomieszczenia będą służyć pracownikom wydzielonych sklepów oraz magazynowaniu produktów.

# Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

## Stan istniejący

Budynek objęty opracowaniem zlokalizowany jest we wschodniej części działki nr 47/24 w trójkącie pomiędzy ulicami Warszawską, Węglową i Monte Cassino (droga Ekspresowa S1), jest to wielkopowierzchniowy budynek handlowy (dawne Tesco), jednokondygnacyjny. Główna bryła budynku na planie prostokąta, z akcentem architektonicznym w postaci wyciągniętego północno-zachodniego narożnika, w którym zlokalizowano główne i najbardziej paradne wejście do galerii, drugie wejście zlokalizowano w jej centralnej części i zaakcentowano wyoblaną ścianą o konstrukcji żelbetowej. W zachodniej części budynku, wzdłuż ściany frontowej zaprojektowano pasaż handlowy zapewniający jednocześnie komunikację dla klientów. Centralną część marketu zajmuje samoobsługowa sala sprzedaży. Od północy usytuowano magazyn towarów spożywczych natomiast od strony wschodniej zaplecze techniczne i technologiczne. Pomieszczenia SECURITY wydzielone i dostępne z placu utwardzonego od północy działki. Miejsce dostaw towarów oraz plac manewrowy dla samochodów towarowych przewidziano od wschodniej strony działki.

W północno-wschodnim narożniku budynku zlokalizowano część techniczną, która zaprojektowana jest w konstrukcji żelbetowej, w jej zakres wchodzą następujące elementy:

Podziemny zbiornik na wodę ppoż o pojemności 500m3

Budynek techniczny obejmujący swą funkcją pompownię, rozdzielnię wody ppoż, trafostację, i rozdzielnię NN oraz kotłownię (budynek o wymiarach 11,9m x 14,85m (budynek posiada 2 nadziemne i 1 podziemną kondygnację, z komunikacją pionową zapewnioną przez monolityczną klatkę schodową z wyjściem na dach).

## Opis prac rozbiórkowych

W projekcie przewiduje się szereg prac rozbiórkowych m.in.

- Rozbiórki na dachu : demontaż świetlików, klap dymowych, demontaż pokrycia dachowego w miejscu całkowitego wyburzenia, oraz na całym obiekcie, demontaż zadaszenia, nad wejściem bocznym, demontaż elementów konstrukcyjnych, demontaż części attyk;

- Rozbiórki na elewacjach: demontaż ścian warstwowych, demontaż słupów stalowych elewacji, rozbiórka ściany murowanej, demontaż drabiny na dach z obręczami i podestem, demontaż płyt osłonowych z poliwęglanu wraz z podkonstrukcją, demontaż żaluzji drewnianych wraz z podkonstrukcją, demontaż okładziny drewnianej z podkonstrukcją, demontaż okna 120x120, demontaż stalowych podkonstrukcji pod reklamy, demontaż witryn przeszklonych;

- Rozbiórki wewnątrz budynku : m.in. Demontaż kurtyn dymowych z blachy trapezowej, kurtyn z blachy obudowanych G-K, demontaż lekkich sufitów podwieszanych wraz z podkonstrukcją, demontaż hydrantów wraz z instalacją wody zasilającą oraz tryskaczy wraz z inst. zasilającą, demontaż odbojów chroniących ściany, demontaż siatki stalowej na podkonstrukcji (forma wydzielenia części magazynu), rozbiórka witryn i krat rolowanych, rozbiórki ścian działowych lekkich o różnych wysokościach, rozbiórki ścian murowanych, rozbiórka stropów żelbetowych nad pomieszczeniami w parterze, rozbiórka antresoli w tym elementów konstrukcyjnych, ścian, okien instalacji elektrycznych i sanitarnych, schodów żelbetowych, stropu wraz z posadzkami, sufitów podwieszanych, rozbiórka posadzki na gruncie – frontowa część budynku, rozbiórka posadzki na gruncie pod nowe stopy fundamentowe, rozbiórka posadzki na gruncie z tyłu budynku pod nowe doki dostaw, rozbiórka ścian cokołowych, konstrukcji stalowych, słupków stalowych wewnętrznych;

- Roboty rozbiórkowe fundamentów: Rozbiórki stóp fundamentowych żelbetowych, ław fundamentowych żelbetowych, rozbiórka fundamentu totemu, rozbiórka podwaliny monolitycznej, rozbiórka płyty dennej w osiach 10-11, rozbiórki belek podwalinowych;

- Roboty rozbiórkowe elementów zagospodarowania terenu: Rozbiórka nawierzchni betonowych fundamentów pod zdemontowane urządzenia, Rozbiórka nawierzchni utwardzonych (chodniki, jezdnie, obrzeża itp.), rozbiórka wiat na wózki sklepowe, rozbiórka wiaty zadaszonej blachą trapezową na 4 słupach stalowych, demontaż lamp oświetleniowych, rozbiórka budynku gospodarczego w północnej części terenu ok 9m2;

- Roboty rozbiórkowe instalacji sanitarnych wewnętrznych: Demontaż takich elementów jak: centrale dachowe różnego typu wraz z podkonstrukcjami, agregatu wody lodowej, rooftopów, instalacji wentylacji mechanicznej, wentylatorów kanałowych, dachowych z podstawami, czerpni i wyrzutni dachowych , instalacji kanałowej, itp., instalacji wentylacji wywiewu bezpośredniego, wentylatorów kanałowych, dachowych z podstawami, czerpni i wyrzutni, instalacji kanałowej itp.  Instalacji klimatyzacji freonowej- wszystkich układów klimatyzacji w budynku, Instalacji wody użytkowej- wody zimnej przewodów magistralnych w obrębie przyziemia, instalacji wody zimnej w obrębie piętra , instalacji wody ciepłej w budynku, instalacji cyrkulacji wody ciepłej, instalacji wody zmiękczonej w budynku. Likwidacja podejść nadposadzkowych – instalacji kanalizacji sanitarnej bytowej z likwidowanych przyborów ściennych wraz z przyborami, Likwidacje podejść nadposadzkowych – instalacji kanalizacji technologicznej, Demontaż części pierścienia przeciwpożarowego zewnętrznego przeprowadzonego przez budynek (żeliwny, stal ocynkowana), Demontaż hydrantów wewnętrznych. Demontaże wpustów dachowych odwodnienia podciśnieniowego dachu – instalacja kanalizacji deszczowej, demontaże rur PE kan. deszczowej. Demontaż istniejącego układu kotłowni. Demontaże odgałęzień instalacji gazu zgodnie z PW instalacji sanitarnych. Demontaż instalacji ciepła technologicznego(w tym m.in. orurowanie, armatura, kurtyny, aparaty grzewcze, nagrzewnice, grzejniki itp.).

- Roboty rozbiórkowe instalacji zewnętrznych: Rozbiórki zgodnie z rysunkiem projektu w tym: Rozbiórki instalacji zewnętrznej wody, instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej, instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej technologicznej, instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej, unieczynnienie odcinka kanalizacji sanitarnej.

- Roboty rozbiórkowe instalacji elektrycznych : trasy kablowe, oprzewodowanie, gniazda wtyczkowe, rozdzielnice elektryczne, oprawy oświetleniowe, instalacja odgromowa.

## Stan projektowany

W budynku objętym opracowaniem projektuje się szereg wyburzeń oraz demontaży tj. demontaż części konstrukcji stalowych, przekrycia dachowego w obszarze demontowanej konstrukcji, demontaż istniejących posadzek oraz podwalin.

Budynek zyska nowa otwartą formę na rzucie w kształcie litery C. Fasada frontowa (wnętrze litery C) zaprojektowana jako przeszklona z wejściami do wydzielonych lokali, na długości której projektuje się zadaszenie o wysięgu 3m okalające powstałe wnętrze.

Od strony tylnej (po zewnętrznym obrysie litery C) przewidziano obsługę logistyczną lokali usługowo-handlowych z zachowaniem istniejącej infrastruktury (doki dostaw).

Dostęp do sanitariatów ogólnodostępnych zostanie zapewniony poprzez wydzielenie zespołu sanitarnego, w którym zostaną zaprojektowane WC z podziałem na płeć, wc dla niepełnosprawnych oraz pomieszczenia dla opiekuna z dzieckiem, jak i pomieszczenie gospodarcze (porządkowe).

Dach zaprojektowano jako płaski z istniejącym spadkiem max. 3%.

Istniejąca w północno-wschodnim narożniku budynku część techniczna pozostaje bez zmian.

## Opis projektowanych prac budowlanych

W projekcie przewiduje się szereg prac budowlanych i montażowych m.in.

ROBOTY ZIEMNE

- Budynek istniejący: wykonanie wykopów pod dok rozładunkowy, mur oporowy, nowe stopy w środku budynku, stopy pod witryny, pod podwaliny, wykonanie zasypki fundamentów pod dok rozładunkowy, mur oporowy, stopy w środku budynku, stopy pod witryny.

- Budynek nowoprojektowany: wykonanie wykopów pod stopy fundamentowe, podwaliny, wykonanie zasypki stóp fundamentowych i podwalin.

ROBOTY DROGOWE

- Wykonanie dróg dojazdowych dla pojazdów ciężarowych, placów manewrowych, dróg manewrowych, miejsc postojowych, chodników i ciągów pieszych, krawężników i obrzeży oraz organizacji ruchu.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- Wykonanie terenów zielonych, pozostałych el. Małej architektury takich jak stojaki na rowery, odbojniki masztów oświetleniowych, ograniczników parkowania, słupków parkingowych, koszy na odpady, wiaty na wózki sklepowe i nawierzchni syntetycznych.

PRZYŁĄCZA I SIECI SANITARNE

- Przyłącza i sieci sanitarne: wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej tj. przyłącze kanalizacji sanitarnej, zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej, zewnętrzną instalację kanalizacji technologicznej „tłustej”. Wykonanie instalacji zewnętrznej wody tj. rurociągów, armatury odcinającej, hydrantów oraz studni wodomierzowych.

PRZYŁĄCZA I SIECI ELEKTRYCZNE

- Wykonanie robót ziemnych tj. wykopów na kable. Wykonanie oświetlenia terenu tj. opraw oświetleniowych, opraw ozdobnych na patio oraz słupów aluminiowych. Wykonanie gniazd wtykowych zewnętrznych, zasilania pylonu reklamowego, przyłącza restauracji BURGER KING oraz sklepu KOMFORT.

KONSTRUKCJA

- Konstrukcja żelbetowa i murowana Budynek istniejący: Wykonanie pali fundamentowych, stóp fundamentowych, podwalin żelbetowych, muru oporowego, wieńców żelbetowych stropu RECTOR, ścian murowanych, stropu RECTOR, doków rozładunkowych oraz płyt pod doki rozładunkowe.

- Konstrukcja żelbetowa i murowana Budynek nowoprojektowany: wykonanie pali fundamentowych, ław fundamentowych, stóp fundamentowych, płyty odciążającej, płyty posadzki, podwaliny żelbetowej, trzpieni żelbetowych, wieńców żelbetowych, ław i ścian pochylni dla os. Niepełnosprawnych, ścian murowanych.

- Konstrukcja żelbetowa- totem reklamowy: wykonanie stopy fundamentowej.

- Konstrukcja stalowa- budynek istniejący: wykonanie zabezpieczenia istniejące konstrukcji, wykonanie konstrukcji stalowej, podkonstrukcji pod elementy zewnętrzne na dachu. Malowanie elementów konstrukcji stalowej w kolorze RAL 9010.

- Konstrukcja stalowa- budynek nowoprojektowany: wykonanie podkonstrukcji pod zewnętrzne elementy dachu, nowej konstrukcji stalowej, odpowiednie jej zabezpieczenie. Elementy konstrukcji stalowej w kolorze RAL 9010.

- Konstrukcja stalowa – totem reklamowy: wykonanie oraz zabezpieczenie stalowej konstrukcji.

PRZEGRODY ZEWNĘTRZNE

- Dach: wykonanie pokrycia dachu projektowanego, dachu istniejącego, zadaszenia nad witrynami oraz obudowy alucobond zadaszenia. Wykonanie rur spustowych oraz przebić przez dach.

- Elewacje- ściany osłonowe: wykonanie ścian osłonowych, ocieplenia ścian warstwowych istniejących, napraw ścian istniejących z kaset ściennych i tynkowanych, wykonanie 3 pasów niepalnych, naprawa cokołów istniejących ścian tynkowanych.

STOLARKA I  ŚLUSARKA

- Stolarka i ślusarka- fasada okna, drzwi, bramy: wykonanie witryn, drzwi zewnętrznych, stolarki okiennej, stolarki drzwiowej wewnętrznej oraz bramy. Wykonanie schodów strychowego ognioodpornych EI60 do stropu z klapą rewizyjną.

- Ślusarka – balustrady, odboje, bariery: wykonanie balustrad przy pochylni dla osób niepełnosprawnych i schodów stalowych zewnętrznych.

- Ściany i przegrody wewnętrzne: wykonanie ścian działowych, systemowych i ściany systemowej oddzielenia PPOŻ.

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

- POSADZKI- uzupełnienia posadzek od poziomu w stanie istniejącym do projektowanego poziomu stanu surowego / deweloperskiego 0,02m. W węzłach sanitarnych, technicznych i security należy wykonać posadzki w stanie wykończonym zgodnie z projektem wykonawczym architektury.

- SUFITY- W węzłach sanitarnych, technicznych i security należy wykonać sufity podwieszane zgodnie z projektem wykonawczym architektury.

- TYNKI- W węzłach sanitarnych, technicznych i security należy wykonać tynki zgodnie z projektem wykonawczym architektury.

- GLAZURA- W węzłach sanitarnych, technicznych i security należy wykonać glazurę ścienną zgodnie z projektem wykonawczym architektury.

- MALOWANIA- W węzłach sanitarnych, technicznych i security należy wykonać malowania zgodnie z projektem wykonawczym architektury.

- OBUDOWY, ZABUDOWY, PRZEDŚCIANKI, KABINY SANITARNE, BLATY POD UMYWALKI- W węzłach sanitarnych, technicznych i security należy wykonać w/w elementy zgodnie z projektem wykonawczym architektury.

- BIAŁY MONTAŻ- projekt przewiduje montaże armatury sanitarnej w pomieszczeniach należących do węzłów sanitarnych, technicznych i security zgodnie z PW architektury oraz instalacji sanitarnych.

- Obiekt należy wyposażyć także w niezbędne elementy wyposażenia wnętrz tj. Stoły, szafy, lustra, wieszaki, podajniki- zgodnie z PW architektury oraz instalacji elektrycznych- lampy, oprawy, gniazda, listwy oświetleniowe, czujniki, suszarki itp.

INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE

- wykonanie instalacji wentylacji, zestawu klimatyzacji całorocznej, instalacji freonowej oraz instalacji do odprowadzania skroplin, instalacji wody użytkowej, instalacji sanitarnej bytowej , instalacji kanalizacji technologicznej „tłustej” , instalacji wody przeciwpożarowej, instalacji podciśnieniowego odwodnienia dachu, instalacji ogrzewania elektrycznego, przebudowy istniejącej kotłowni gazowej, instalacji gazu – zgodnie z PW branżowym. Instalacje w pomieszczeniach węzłów technicznych, security, sanitarnych (toalet) wykonywać w powiązaniu z projektami wnętrz poszczególnych pomieszczeń.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

- rozdzielnice elektryczne: wykonanie rozdzielnic elektrycznych najemców, rozdzielnic administracyjnych oraz rozdzielnicy głównej obiektu, tras kablowych, instalacji oświetleniowych, instalacji gniazd wtyczkowych, okablowania, uziomów, połączeń wyrównawczych, instalacji odgromowej, instalacji strukturalnej – zgodnie z PW branżowym. Instalacje w pomieszczeniach węzłów technicznych, security, sanitarnych (toalet) wykonywać w powiązaniu z projektami wnętrz poszczególnych pomieszczeń.

INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

- BUDOWA WSPÓLNYCH TRAS KABLOWYCH- wykonanie tras kablowych z rurek PCV, oraz z rurek PCV pod tynkiem, wyk. Zabezpieczeń przeciwpożarowych przepustów kablowych

- Wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego w tym projektowane demontaże zgodnie z PW branżowym.

- Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej SSP – projekt przewiduje szereg demontaży zgodnie z PW branżowym, oraz wykonanie nowoprojektowanych elementów SSP.

- Wykonanie systemu dozoru wizyjnego – w tym systemy telewizji użytkowej, montaż szaf, urządzeń aktywnych, kamer, paneli rozdzielczych itp.

## Przewidywana ilość klientów

Park otwarty jest dla klientów przez 6 lub 7 dni w tygodniu, od godz. 6:00 do 22:00.

Ilość klientów zgodnie z założeniami poszczególnych najemców.

W obiekcie brak wspólnych przestrzeni mogących kumulować nielimitowane ilości osób. Obiekt ma charakter parku handlowego w którym każdy z lokali dostępny jest od zewnątrz.

## Odpowiednie oświetlenie dzienne

Podstawa Prawna: Dz.U.2022.0.1225 tj. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Rozdział 2. Oświetlenie i nasłonecznienie) § 57. Odpowiednie oświetlenie dzienne

1. Pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi powinno mieć zapewnione oświetlenie dzienne, dostosowane do jego przeznaczenia, kształtu i wielkości, z uwzględnieniem warunków określonych w § 13 oraz w ogólnych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej 1:8, natomiast w innym pomieszczeniu, w którym oświetlenie dzienne jest wymagane ze względów na przeznaczenie - co najmniej 1:12.

Warunki § 13 w/w rozporządzenia są spełnione dla projektowanego budynku. Odległości budynku z pomieszczeniami na pobyt ludzi od innych obiektów umożliwia i nie zakłóca naturalnego oświetlenia tych pomieszczeń.

Pomieszczenie stałej pracy 0.06.5 Pomieszczenie ochrony, pow. 18,31- min. Pow. okna =2,28m2. Wymiar okna 210x110, powierzchnia okna: 2,31m2- WARUNEK SPEŁNIONY.

Lokale najemców- zgodnie z projektami poszczególnych lokali. Najemca zobowiązany do uzgodnienia z odpowiednim Rzeczoznawcą w/w parametrów naturalnego oświetlenia pomieszczeń.

## Charakterystyka pomieszczeń i technologii

Rozwiązanie funkcjonalne Parku Handlowego jest wynikiem przyjętych rozwiązań architektoniczno - konstrukcyjnych, komunikacji wewnętrznej, dojazdu samochodów dostawczych oraz lokalizacji sklepu i dostaw.

# Zestawienie powierzchni

## Stan istniejący

| PARTER |  |  |
| --- | --- | --- |
| NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA [m3] |
| A.1.1 | Stacja trafo | 6,49 |
| A.1.2 | Stacja trafo | 7,11 |
| A.1.3 | Komunikacja | 3,72 |
| A.1.4 | Pomieszczenie rozdzielni | 7,13 |
| A.1.5 | Klatka schodowa | 12,21 |
| A.1.6 | Klatka schodowa | 4,16 |
| A.1.7 | Pomieszczenie UPS | 10,39 |
| A.1.8 | Pomieszczenie rozdzielni ŚN | 11,96 |
| A.1.9 | Pomieszczenie gospodarcze | 3,5 |
| A.1.10 | Pomieszczenie gospodarcze | 8,48 |
| A.1.11 | Korytarz techniczny | 12,87 |
| A.1.12 | Centrala PPOŻ | 61,58 |
| SUMA |  | 149,6 |
| NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA [m3] |
| 1.01 | Sala Sprzedaży | 18536,8 |
| 1.02 | Kontrola żywności | 20,51 |
| 1.03 | Kontrola żywności | 20,47 |
| 1.04 | Serwer | 10,16 |
| 1.05 | Mycie maszyn | 13,45 |
| 1.06 | Korytarz | 707 |
| 1.07 | Sprężarkownia | 25,9 |
| 1.08 | Korytarz | 7,08 |
| 1.09 | Pomieszczenie (funkcja nieznana) | 25,9 |
| 1.10 | Przedsionek | 4,32 |
| 1.11 | Toaleta | 7,46 |
| 1.12 | WC | 1,49 |
| 1.13 | Przedsionek | 4,49 |
| 1.14 | Magazyn chleba | 17,39 |
| 1.15 | Pomieszczenie porządkowe | 2,81 |
| 1.16 | Mroźnia ogólna | 51,74 |
| 1.17 | Mag. Wyrobów cukierniczych | 15,19 |
| 1.18 | Mroźnia piekarni | 35,08 |
| 1.19 | Korytarz | 48,11 |
| 1.20 | Pom. Gospodarcze | 2,77 |
| 1.21 | Magazyn osłonek | 4,85 |
| 1.22 | Magazyn Tacek | 14,39 |
| 1.23 | Pom. gospodarcze | 1,49 |
| 1.24 | WC Męski | 2,78 |
| 1.25 | Magazyn przypraw | 7,1 |
| 1.26 | Mroźnia mięsa mielonego | 12,29 |
| 1.27 | WC Damski | 2,91 |
| 1.28 | Korytarz | 22,95 |
| 1.29 | Stoisko sprzedaży tradycyjnej | 88,35 |
| 1.30 | Głowna chłodnia | 150,33 |
| 1.31 | Korytarz | 148,73 |
| 1.32 | Myjnia | 42,96 |
| 1.33 | Chłodnia mięsa / ryb / drobiu | 54,47 |
| 1.34 | Myjnia Warzyw | 6,97 |
| 1.35 | Szatnia męska | 3,37 |
| 1.36 | Szatnia damska | 3,34 |
| 1.37 | Toaleta męska | 5,87 |
| 1.38 | Toaleta damska | 5,87 |
| 1.39 | Szatnia męska | 3,22 |
| 1.40 | Szatnia damska | 3,22 |
| 1.41 | Korytarz | 38,55 |
| 1.42 | Chłodnia odpadów | 4,87 |
| 1.43 | Chłodnia grilla | 7,03 |
| 1.44 | Przygotowalnia kurczaka | 10,06 |
| 1.45 | Grill | 28,78 |
| 1.46 | Chłodnia ryb | 14,37 |
| 1.47 | Ryby wędzone | 7,1 |
| 1.48 | Grill pomieszczenie mycia tac | 5,85 |
| 1.49 | Grill | 69,96 |
| 1.50 | Grill Sala konsumpcyjna | 84,63 |
| 1.51 | Korytarz | 351,61 |
| 1.52 | Parafarmacja | 108,33 |
| 1.53 | Optyk | 7,27 |
| 1.54 | Optyk pokój konsultacji | 7,21 |
| 1.55 | Optyk pokój konsultacji | 7,21 |
| 1.56 | Optyk Magazyn | 2,47 |
| 1.57 | Optyk | 54,2 |
| 1.58 | Pomieszczenie | 68,31 |
| 1.59 | Pomieszczenie | 18,1 |
| 1.60 | Pomieszczenie | 26,03 |
| 1.61 | Pomieszczenie | 9,75 |
| 1.62 | Komunikacja | 51,6 |
| 1.63 | Pomieszczenie porządkowe | 2,79 |
| 1.64 | Przebieralnia | 2,04 |
| 1.65 | Szatnia | 7,24 |
| 1.66 | WC | 3,56 |
| 1.67 | WC | 3,77 |
| 1.68 | WC | 4 |
| 1.69 | Zwroty | 10,9 |
| 1.70 | Telefony- magazyn | 6,3 |
| 1.71 | Telefony | 53,37 |
| 1.72 | Punkt kredytowy | 16,11 |
| 1.73 | Konserwator | 13,64 |
| 1.74 | Magazyn towarów Wartościowych | 9,18 |
| 1.75 | Magazyn produktów nieżywnościowych | 918,68 |
| 1.76 | Kontrola towarów | 23,97 |
| 1.77 | Mycie wózków | 20,43 |
| 1.78 | Ładowanie wózków | 27,3 |
| 1.79 | Centrala. Tel. | 7,99 |
| 1.80 | Przedsionek | 3,02 |
| 1.81 | WC kierowców | 3,26 |
| 1.82 | Przyjęcie Towarów | 25,27 |
| 1.83 | Przyjęcie towarów | 24,37 |
| 1.84 | Przedsionek | 4,37 |
| 1.85 | Pokój spotkań | 9,28 |
| 1.86 | Piekarnia | 187,66 |
| 1.87 | Biuro Kas | 14,96 |
| 1.88 | Magazyn Alkoholi | 31,91 |
| 1.89 | Korytarz | 61,84 |
| 1.90 | Sejf | 8,76 |
| 1.91 | Korytarz | 5,47 |
| 1.92 | Server | 4,32 |
| 1.93 | Pokój ochrony | 14,74 |
| 1.94 | Pokój zatrzymań | 4,44 |
| 1.95 | Kontrola TV | 14,91 |
| 1.96 | Zwrot butelek | 20,52 |
| 1.97 | Klatka schodowa | 9,15 |
| 1.98 | WC | 4,91 |
| 1.99 | Pomieszczenie | 4,01 |
| 1.100 | Pomieszczenie | 5,81 |
| 1.101 | Lokal | 66,46 |
| 1.102 | Przedsionek | 3,11 |
| 1.103 | Pomieszczenie | 1,65 |
| 1.104 | Pomieszczenie | 0,94 |
| 1.105 | Komunikacja | 8,89 |
| 1.106 | Lokal | 15,51 |
| 1.107 | Pomieszczenie | 7,23 |
| 1.108 | Pomieszczenie | 67,67 |
| 1.109 | Zaplecze | 7,73 |
| 1.110 | Przebieralnia | 1,55 |
| 1.111 | Lokal | 19,56 |
| 1.112 | WC męski | 9,02 |
| 1.113 | WC damski | 8,13 |
| 1.114 | Lokal | 216,79 |
| 1.115 | Lokal | 206,58 |
| 1.116 | Lokal | 54,68 |
| 1.117 | Lokal | 37,75 |
| 1.118 | Lokal | 22,02 |
| 1.119 | Lokal | 33,71 |
| 1.120 | Lokal | 24,95 |
| 1.121 | Lokal | 25,2 |
| 1.122 | Lokal | 25,15 |
| 1.123 | Lokal | 59,31 |
| 1.124 | Lokal | 290,8 |
| 1.125 | Lokal | 121,88 |
| 1.126 | Pokój ochrony | 8,31 |
| 1.127 | Pokój zatrzymań | 8,38 |
| 1.128 | Korytarz | 13,43 |
| 1.129 | Przedsionek męski | 8,71 |
| 1.130 | WC męski | 9,38 |
| 1.131 | Przedsionek damski | 7,92 |
| 1.132 | WC damski | 8,53 |
| 1.133 | WC niepełnosprawnych | 10,36 |
| 1.134 | Lokal | 48,77 |
| 1.135 | Lokal | 122,06 |
| 1.136 | Lokal | 47,19 |
| 1.137 | Lokal | 80,92 |
| 1.138 | Lokal | 8,67 |
| 1.139 | Klatka schodowa | 21,68 |
| 1.140 | Klatka schodowa | 6,54 |
| 1.141 | Kantor | 3,19 |
| 1.142 | Pokój zatrzymań | 2,96 |
| 1.143 | Pokój ochrony | 5,4 |
| 1.144 | Pomieszczenie | 3,68 |
| 1.145 | Lokal | 30,27 |
| 1.146 | WC | 23,61 |
| 1.147 | WC | 4,66 |
| 1.148 | Pomieszczenie techniczne | 15,12 |
| 1.149 | Lokal | 88,53 |
| 1.150 | Pasaż | 1424,3 |
| 1.151 | Pomieszczenie | 27,67 |
| 1.152 | Pomieszczenie | 222,78 |
| 1.153 | Przedsionek | 4,36 |
| 1.154 | Lokal | 95,81 |
| 1.155 | Przedsionka | 5,82 |
| 1.156 | Klatka schodowa | 22,07 |
| 1.157 | Lokal | 143,54 |
| 1.158 | Lokal | 493,67 |
| 1.159 | Lokal | 119,94 |
| 1.160 | Lokal | 201,23 |
| 1.161 | Lokal | 90 |
| 1.162 | Pasaż | 44,84 |
| 1.163 | Lokal | 1508,9 |
| 1.164 | Lokal | 132,95 |
| 1.165 | Lokal | 104,91 |
| 1.166 | Lokal | 100,37 |
| 1.167 | Lokal | 174 |
| 1.168 | Lokal | 133,61 |
| 1.169 | Lokal | 42,46 |
| 1.170 | Lokal | 657,51 |
| 1.171 | Lokal | 412,33 |
| 1.172 | Lokal | 220,6 |
| SUMA |  | 31029,33 |
| SUMA |  | 31178,93 |

| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI |  |  |
| --- | --- | --- |
| ANTRESOLA |  |  |
| NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA [m3] |
| 2.01 | Klatka schodowa | 6,49 |
| 2.02 | Komunikacja | 282,05 |
| 2.03 | Magazyn bielizny | 13,63 |
| 2.04 | Magazyn bielizny | 14,56 |
| 2.05 | Pokój biurowy | 11,84 |
| 2.06 | Pokój biurowy | 12,61 |
| 2.07 | Pokój biurowy | 9,11 |
| 2.08 | Pokój biurowy | 16,45 |
| 2.09 | Pokój biurowy | 32,1 |
| 2.10 | Pokój biurowy | 11,6 |
| 2.11 | Pokój biurowy | 12,13 |
| 2.12 | Pokój biurowy | 11,47 |
| 2.13 | Hall | 48,51 |
| 2.14 | Pokój biurowy | 43,6 |
| 2.15 | Szatnia kobiet | 179,18 |
| 2.16 | Przedsionek | 3,62 |
| 2.17 | Pokój wypoczynkowy | 11,24 |
| 2.18 | Prysznic | 7,12 |
| 2.19 | Toaleta damska | 12,62 |
| 2.20 | Pomieszczenie Higieny | 4,02 |
| 2.21 | WC damski | 15,67 |
| 2.22 | Toaleta mężczyzn | 15,51 |
| 2.23 | Przedsionek | 2,75 |
| 2.24 | WC mężczyzn | 12,56 |
| 2.25 | Przebieralnia | 1,95 |
| 2.26 | Szatnia mężczyzn | 8,27 |
| 2.27 | Pokój spotkań | 38,18 |
| 2.28 | Klatka schodowa | 16,41 |
| 2.29 | Recepcja | 20,92 |
| 2.30 | Magazyn personelu | 3,96 |
| 2.31 | Pralnia | 24,46 |
| 2.32 | Hall | 48,6 |
| 2.33 | Jadalnia | 41,23 |
| 2.34 | Zmywalnia | 5,03 |
| 2.35 | Korytarz | 23,61 |
| 2.36 | Pokój przygot. | 9,57 |
| 2.37 | Prod. Chłod. | 8,8 |
| 2.38 | Magazyn | 9,03 |
| 2.39 | Obieralnia ziemniaków | 3,64 |
| 2.40 | Mycie jaj | 2,19 |
| 2.41 | Pomieszczenie porządkowe | 1,35 |
| 2.42 | Pom. Socjalne | 4,76 |
| 2.43 | Szatnia | 4,25 |
| 2.44 | Toaleta | 3,12 |
| SUMA |  | 1069,77 |
| SUMA |  | 32248,7 |

## Stan projektowany

| Zestawienie powierzchni użytkowych |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Piwnica -1 |  |  |  |  |
| Nr. | Nazwa powierzchni użytkowej | Powierzchnia [m2] | Wysokość |  |
| 01 | Węzeł techniczny | 146,71 | 4,80m |  |
| A.-1.1 | Klatka schodowa | 16,92 |  |  |
| A.-1.2 | Pompownia | 49,36 |  |  |
| A.-1.3 | Pompownia | 80,43 |  |  |
| 02 | Zbiorniki PPOŻ | 182 | 4,43 |  |
| Suma |  | 328,71 |  |  |
| Przyziemie |  |  |  |  |
| Nr. | Nazwa powierzchni użytkowej | Powierzchnia [m2] | Wysokość do konstrukcji | Wysokość lokali po aranżacji |
| 01 | Lokal | 260,54 | ok. 7,29m | wg aranżacji |
| 02 | Lokal | 169,73 | ok. 7,29m | wg aranżacji |
| 03 | Lokal | 473,78 | ok. 7,29m | wg aranżacji |
| 04 | Lokal | 5036,16 | ok. 7,29m | wg aranżacji |
| 05A | Lokal | 30,74 | ok. 7,29m | wg aranżacji |
| 05B | Lokal | 29,98 | ok. 7,29m | wg aranżacji |
| 05C | Lokal | 24,81 | ok. 7,29m | wg aranżacji |
| 05D | Lokal | 18,93 | ok. 7,29m | wg aranżacji |
| 05E | Lokal | 24,8 | ok. 7,29m | wg aranżacji |
| 05F | Lokal | 25,91 | ok. 7,29m | wg aranżacji |
| 05G | Lokal | 39,85 | ok. 7,29m | wg aranżacji |
| 05H | Lokal | 38,09 | ok. 7,29m | wg aranżacji |
| 05I | Lokal | 69,58 | ok. 7,29m | wg aranżacji |
| 06 | Lokal | 1176,73 | ok. 7,29m | wg aranżacji |
| 06A | Dostawy | 48,62 | ok. 4,11 | wg aranżacji |
| 07 | Lokal | 951,62 | ok. 7,29m | wg aranżacji |
| 08 | Lokal | 900 | ok. 7,29m | wg aranżacji |
| 09 | Lokal | 1360,64 | ok. 7,29m | wg aranżacji |
| 09A | Komunikacja | 74,46 | ok. 7,29m | wg aranżacji |
| 10 | Lokal | 1876,67 | ok. 7,29m | wg aranżacji |
| 10A | Lokal | 869,19 | ok. 7,29m | wg aranżacji |
| 11 | Lokal | 364,75 | ok. 7,29m | wg aranżacji |
| 12 | Lokal | 499,17 | ok. 7,29m | wg aranżacji |
| 13 | Lokal | 449,52 | ok. 5,70m | wg aranżacji |
| 15 | Lokal | 819,16 | ok. 6,86m | wg aranżacji |
| 16 | Lokal | 542,97 | ok. 7,08m | wg aranżacji |
| 17 | Lokal | 376,37 | ok. 6,94m | wg aranżacji |
| 18A | Lokal | 60,25 | ok. 7,18m | wg aranżacji |
| 18B | Lokal | 37,24 | ok. 7,18m | wg aranżacji |
| 19 | Lokal | 86,58 | ok. 7,18m | wg aranżacji |
| 20 | Lokal | 80,25 | ok. 7,18m | wg aranżacji |
| 21 | Lokal | 106,28 | ok. 7,18m | wg aranżacji |
| T.01 | Węzeł techniczny | 149,6 | ok. 4,10m |  |
| A.1.1 | Stacja trafo | 6,49 |  |  |
| A.1.2 | Stacja trafo | 7,11 |  |  |
| A.1.3 | Komunikacja | 3,72 |  |  |
| A.1.4 | Pom. Rozdzielni ŚN | 7,13 |  |  |
| A.1.5 | Klatka schodowa | 12,21 |  |  |
| A.1.6 | Klatka schodowa | 4,16 |  |  |
| A.1.7 | oin. UPS | 10,39 |  |  |
| A.1.8 | Pom. Rozdzielni ŚN | 11,96 |  |  |
| A.1.9 | Pom. Gospodarcze | 3,5 |  |  |
| A.1.10 | Pom. Gospodarcze | 8,48 |  |  |
| A.1.11 | Pomieszczenie | 12,87 |  |  |
| A.1.12 | Centrala PPOŻ | 61,58 |  |  |
| T.02 | Węzeł Security | 55,27 | ok. 7,85m | - |
| T.02.1 | Korytarz | 12,71 | ok. 7,85m | 2,7 |
| T.02.2 | Pomieszczenie socjalne | 7,32 | ok. 7,85m | 2,7 |
| T.02.3 | Przedsionek | 2,53 | ok. 7,85m | 2,7 |
| T.02.4 | Toaleta | 1,14 | ok. 7,85m | 2,7 |
| T.02.5 | Serwerownia | 13,66 | ok. 7,85m | 3,2 |
| T.02.6 | Pomieszczenie ochrony | 17,91 | ok. 7,85m | 2,7 |
| T.03 | Pomieszczenie techniczne | 14,68 | ok. 7,29m | wg aranżacji |
| T.04 | Toalety I | 70,64 | ok. 7,29m | 2,7 |
| T.04.1 | Komunikacja | 20,29 |  | 2,7/4,00 |
| T.04.2 | Pom.do karmienia i przewijania dzieci | 4,74 |  | 4 |
| T.04.3 | WC niepełnosprawnych | 5,26 |  | 2,7 |
| T.04.4 | Pom.porząkowe | 2,48 |  | 2,7 |
| T.04.5 | WC damski | 7,51 |  | 2,7 |
|  |  | 9,99 |  | 2,7 |
|  |  | 17,5 |  | 2,7 |
| T.04.6 | Wc męski | 8,67 |  | 2,7 |
|  |  | 11,7 |  | 2,7 |
|  |  | 20,37 |  | 2,7 |
| T.05 | Toalety II | 20,98 | ok. 7,29m | 2,7 |
| T.05.1 | Korytarz | 6,5 |  | 2,7 |
| T.05.2 | Wc męski | 4,55 |  | 2,7 |
|  |  | 3,15 |  | 2,7 |
|  |  | 1,4 |  | 2,7 |
| T.05.3 | Wc Damski / NPS | 5,26 |  | 2,7 |
| T.05.4 | Pomieszczenie do karmienia dzieci | 4,67 |  | 2,7 |
| Suma |  | 17234,54 |  |  |
| Piętro +1 |  |  |  |  |
| Nr. | Nazwa powierzchni użytkowej | Powierzchnia [m2] | Wysokość |  |
| 2 | Węzeł techniczny | 151,03 | 3,68m |  |
| A.2.1 | Klatka schodowa | 17,24 |  |  |
| A.2.2 | Korytarz | 8,95 |  |  |
| A.2.3 | Rozdzielnia | 33,99 |  |  |
| A.2.4 | Pomieszczenie gospodarcze | 90,85 |  |  |
| Powierzchnia użytkowa całego budynku |  | 17532,28 |  |  |
| Powierzchnia zbiorników PPOŻ |  | 182 |  |  |
|  | SUMA | 17714,28 |  |  |

# Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

## Dane liczbowe istniejącego obiektu

| Parametry charakterystyczne |  |
| --- | --- |
| Długość [m] | 176,32 |
| Szerokość [m] | 156,69 |
| Wysokość budynku [m] | 9,90 – 10,50 |
| Kubatura [m3] | 189 944,72 |
| Pow. Zabudowy [m2] | 22433,50 |
| Pow. użytkowa [m2] | 32 248,7 |
| Poziom ±0,00 | 302,12 m n.p.m. |

## Dane liczbowe projektowanego budynku (suma Etapu I i II)

| Parametry charakterystyczne |  |
| --- | --- |
| Długość [m] | 186,34 |
| Szerokość [m] | 156,69 |
| Wysokość budynku [m] | 11,30 |
| Kubatura [m3] | 135 060 |
| Pow. Zabudowy [m2] | 17 705,20 |
| Pow. użytkowa [m2] | 17 532,28 |
| Pow. użyt. + zbiorniki PPOŻ [m2] | 17 714,28 |
| Poziom ±0,00 | 302,14 m n.p.m. |

# Elementy budynku

## Okna i Witryny

Witryny aluminiowe w systemie fasadowo-ryglowym o wysokości +4,00 npp. Specyfikacja zgodnie z zestawieniem, nr rys. 506/A i 507/A. Współczynnik przenikania ciepła min Umax– 0,9 W/m2 K. Klasa antywłamaniowa P2. Pozostałe okna w obiekcie -  specyfikacja zgodnie z zestawieniem, nr rys. 501/A.

## Drzwi zewnętrzne

Drzwi w ścianach zewnętrznych (zewnętrzny obrys litery C – strefy dostaw i zapleczy) istniejące – do zachowania. Drzwi projektowane - specyfikacja zgodnie z zestawieniem, nr rys. 501/A.

## Bramy

Bramy projektuje się zgodnie z zestawieniem, rys. nr 501/A.

## Wykończenie budynku

Sposób wykończenia elewacji oraz kolorystykę przedstawiono na rysunkach wykonawczych elewacji  nr 301/A, 302/A, 303/A i 304/A.

## Asekuranty

Projekt przewiduje montaż na dachu stałego systemu asekuracji. Dobór i rozmieszczenie elementów urządzeń kotwiczących zgodnie z wytycznymi wybranego producenta. Propozycja rozmieszczenia asekurantów zgodnie z rysunkiem 401/A.

Projekt zostanie wykonany ze szczególnym uwzględnieniem oceny ryzyka upadku z wysokości:

identyfikacji stref zagrożenia potencjalnym upadkiem; wielkości wolnej przestrzeni w miejscu upadku.

## Drabinki wyłazowe

W obiekcie występują istniejące drabinki wyłazowe zapewniające bezpieczny dostęp do powierzchni dachu. W osi K’ projektuje się nową drabinkę wyłazową obustronną. Drabina stalowa ocynkowana ogniowo, stały montaż. Drabina wyposażona w kosz ochronny od wysokości +3,00m. Szerokość drabiny 60cm, odstępy między szczeblami max. 0,3m. Odległość drabiny od ściany na której jest umocowana, nie może być mniejsza niż 0,15m, zgodnie z §101 WT.

Lokalizacja drabiny wyłazowej zgodnie z rysunkiem dachu nr 110/A.

## Właściwości cieplne przegród projektowanych

Właściwości cieplne przegród – współczynnik “U”

- Posadzka na gruncie – 0,3 W/m2k

- Dach – 0,15 W/m2k

- Ściana zewnętrzna budynku – 0,2 W/m2 K

- Okna – 0,9 W/m2 K

- Drzwi zewnętrzne – 1,3 W/m2 K

## Warstwy przegród

Ściany zewnętrzne wielowarstwowe. Warstwa nośna w konstrukcji szkieletowej .Warstwa ocieplenia z płyt warstwowych. Cokół na wys. podwaliny +0,30m.

Szczegółowe zestawienie przegród

Ściany zewnętrzne:

| Sz1 | Istniejąca ściana warstwowa |
| --- | --- |
| 8cm | panele ścienne metalowe |
|  | folia paroprzepuszczalna |
| 15cm | wełna mineralna PANELROCK |
|  | kasety ścienne metalowe |
| Sz1A | Istniejąca ściana warstwowa z projektowanym ociepleniem |
| 8cm | panele ścienne metalowe |
|  | folia paroprzepuszczalna |
| 15cm | wełna mineralna PANELROCK |
|  | kasety ścienne metalowe |
| 10cm | wełna mineralna na ruszcie stalowym |
|  | Folia paroizolacyjna |
| 2x1,25 | Płyta gipsowo-kartonowa |
| Sz1B | Istniejąca ściana warstwowa z projektowanym ociepleniem |
| 8cm | panele ścienne metalowe |
|  | folia paroprzepuszczalna |
| 15cm | wełna mineralna PANELROCK |
|  | kasety ścienne metalowe |
| 10cm | wełna mineralna na ruszcie stalowym |
|  | Folia paroizolacyjna |
| 2x1,25 | Płyta gipsowo-kartonowa |
| 2cm | Płytki ceramiczne na kleju |
| Sz2 | Istniejąca ściana - budynek techniczny |
| 2cm | tynk zewnętrzny syntetyczny na siatce |
| 10cm | izolacja termiczna- styropian |
| 25cm | cegła kratówka |
| 2cm | tynk wewnętrzny cem.-wap. |
| Sz3 | Istniejąca ściana - budynek techniczny- poniżej poziomu terenu |
| 30cm | ściana żelbetowa |
|  | izolacja przeciwwilgociowa HYDROSTOP |
| 6cm | styropian do styku z gruntem - na gł.1,0m poniżej poziomu ternu |
| Sz4 | Istniejąca ściana zewnętrzna zbiornika wody ppoż |
|  | izolacja wodoszczelna do basenów DEITERMANN SUPERFLEX 40 |
| 30cm | ściana żelbetowa |
|  | izolacja przeciwwilgociowa HYDROSTOP |
| 6cm | styropian do styku z gruntem - na gł.1,0m poniżej poziomu ternu |
| Sz5 | Istniejąca ściana zewnętrzna podwalinowa - zaplecze od str. wschodniej |
|  | tynk akrylowy |
| 10cm | styropian do styczności z gruntem |
| 25cm | ściana fundamentowa istniejąca |
| Sz6 | Ściana dylatacyjna |
|  | konstrukcja nośna- słupy stalowe |
| 10cm | płyty warstwowe Metalplast Oborniki typ SCw z rdzeniem z wełny mineralnej |
| 3cm | Pustka dylatacyjna |
| 24cm | ściana murowana REI60 - bloczki Ytong Silka Multipor |
| Sz6A | Istniejąca ściana z płyty warstwowej z projektowanym ociepleniem |
| 10cm | płyty warstwowe Metalplast Oborniki typ SCw z rdzeniem z wełny mineralnej |
| 10cm | wełna mineralna na ruszcie stalowym |
|  | Folia paroizolacyjna |
| 2x1,25 | Płyta gipsowo-kartonowa |
| Sz7 | Istniejąca ściana cokołowa |
|  | Żelbet |
| 6cm | polistyren ekstrudowany |
|  | Żelbet |

| Sz8 | Projektowana ściana z płyt warstwowych |
| --- | --- |
| 12cm | płyta warstwowa |
|  | konstrukcja stalowa zgodnie z PW konstrukcji |
| Sz8B | Projektowana ściana z płyt warstwowych |
| 20cm | płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej |
|  | konstrukcja stalowa zgodnie z PW konstrukcji |
| Sz9 | Projektowana ściana podwalinowa |
|  | izolacja z mas bitumicznych |
| 15cm | styrodur |
| 18cm | podwalina wg PW konstrukcji |

Ściany wewnętrzne:

UWAGA:

Ściany G-K wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną (wyk. szpachlowanie, siatkowanie, szlifowanie). Należy zastosować rozwiązanie systemowe wybranego producenta systemu ścian działowych do połączenia przesuwnego ściany z blachą trapezową na dachu.

| SW1 | Ściana międzylokalowa |
| --- | --- |
| 2x1,25 | Płyta gipsowo-kartonowa |
| 10cm | Profile nośne zdwojone CW/UW 100, wypełnienie wełną mineralną |
| 2x1,25 | Płyta gipsowo-kartonowa |

| SW2 | Ściana między lokalem a WC |
| --- | --- |
| 2cm | Płytki ceramiczne na kleju, do wys. 2,40m |
| 2x1,25 | Płyta gipsowo-kartonowa |
| 10cm | Profile nośne zdwojone CW/UW 100, wypełnienie wełną mineralną |
| 2x1,25 | Płyta gipsowo-kartonowa |
| SW3 | Ściana WC |
| 2cm | Płytki ceramiczne na kleju, do wys. 2,40m |
| 2x1,25 | Płyta gipsowo-kartonowa |
| 7,5cm | Profile nośne zdwojone CW/UW 75, wypełnienie wełną mineralną |
| 2x1,25 | Płyta gipsowo-kartonowa |
| 2cm | Płytki ceramiczne na kleju, do wys. 2,40m |
| SW4 | Ściana WC |
| 2x1,25 | Płyta gipsowo-kartonowa |
| 7,5cm | Profile nośne zdwojone CW/UW 75, wypełnienie wełną mineralną |
| 2x1,25 | Płyta gipsowo-kartonowa |
| SW5 | Ściana WC |
| 2x1,25 | Płyta gipsowo-kartonowa |
| 10cm | Profile nośne zdwojone CW/UW 100, wypełnienie wełną mineralną |
| 3x1,25 | Płyta gipsowo-kartonowa |
| 2cm | Płytki ceramiczne na kleju, do wys. 2,40m |
| SW6 | Ściana WC |
| 2cm | Płytki ceramiczne na kleju, do wys. 2,40m |
| 2x1,25 | Płyta gipsowo-kartonowa |
| 7,5cm | Profile nośne zdwojone CW/UW 75, wypełnienie wełną mineralną |
| 2x1,25 | Płyta gipsowo-kartonowa |
| SW7 | Ściana WC |
| 2cm | Płytki ceramiczne na kleju, do wys. 2,20m |
| 1,25 | Płyta gipsowo-kartonowa |
| 7,5cm | Profile nośne zdwojone CW/UW 75, wypełnienie wełną mineralną |
| 1,25 | Płyta gipsowo-kartonowa |
| 2cm | Płytki ceramiczne na kleju, do wys. 2,20m |

| SW8 | Ściana WC |
| --- | --- |
| 2cm | Płytki ceramiczne na kleju, do wys. 2,20m |
| 24cm | Pustak gazobeton |
| SW9 | Ściana murowana oddzielenia PPOŻ REI60 |
| 2cm | Tynk wewnętrzny |
| 24cm | Pustak gazobeton |
| SW10 | Ściana systemowa oddzielenia PPOŻ REI60 |
| 2x1,25 | Płyta gipsowo-kartonowa ogniochronna |
| 7,5cm | Profile nośne zdwojone CW/UW 75, wypełnienie wełną mineralną |
| 2x1,25 | Płyta gipsowo-kartonowa ogniochronna |
| SW11 | Ściana systemowa EI15 |
| 2x1,25 | Płyta gipsowo-kartonowa |
| 7,5cm | Profile nośne zdwojone CW/UW 75, wypełnienie wełną mineralną |
| 2x1,25 | Płyta gipsowo-kartonowa |
| SW12 | Ściana systemowa EI15 |
| 2cm | Płytki ceramiczne na kleju, do wys. 2,20m |
| 2x1,25 | Płyta gipsowo-kartonowa |
| 7,5cm | Profile nośne zdwojone CW/UW 75, wypełnienie wełną mineralną |
| 2x1,25 | Płyta gipsowo-kartonowa |
| SW13 | Ściana murowana |
| 2cm | Tynk wewnętrzny |
| 24cm | Pustak gazobeton |
| SW14 | Ściana WC |
| 2cm | Płytki ceramiczne na kleju, do wys. 2,20m |
| 1x1,25 | Płyta gipsowo-kartonowa |
| 7,5cm | Profile nośne zdwojone CW/UW 75, wypełnienie wełną mineralną |
| 1x1,25 | Płyta gipsowo-kartonowa |
| SW15 | Ściana WC |
| 2cm | Płytki ceramiczne na kleju, do wys. 2,20m |
| 2x1,25 | Płyta gipsowo-kartonowa |
| 7,5cm | Profile nośne zdwojone CW/UW 75, wypełnienie wełną mineralną |
| 2x1,25 | Płyta gipsowo-kartonowa |
| 2cm | Płytki ceramiczne na kleju, do wys. 2,20m |

Posadzki:

| P3 | Posadzka w lokalach najemców |
| --- | --- |
| 2cm | wykończenie wg indywidualnych proj. wnętrz |
| 8cm | jastrych |
| 20cm | istniejąca płyta żelbetowa |
| 2x0,2mm | folia PE za zakłady |
| 30cm | Żwir |
|  | grunt rodzimy |
| P3A | Posadzka w lokalach najemców |
| 2 cm | wykończenie wg indywidualnych proj. wnętrz |
| 3cm | płytki lastriko układane na zaprawę klejową lub warstwa wyrównawcza |
| 5cm | Jastrych cementowy zatarty na gładko |
| 20cm | istniejąca płyta żelbetowa |
| 2x0,2mm | folia PE za zakłady |
| 30cm | Żwir |
|  | grunt rodzimy |

| P5 | Posadzka projektowana |
| --- | --- |
| 2 cm | wykończenie wg indywidualnych proj. wnętrz |
| 16cm | płyta zbrojona wg PW konstrukcji |
| 2x0,2mm | folia PE za zakłady |
| 12 cm | styropian twardy EPS 200 |
| 2x0,2mm | folia PE za zakłady |
| 10cm | Chudy beton podkładowy |
|  | grunt rodzimy |
| Dachy: UWAGA: Przekrycie dachu o powierzchni większej niż 1000 m2 powinno być nierozprzestrzeniające ognia, a palna izolacja cieplna przekrycia powinna być oddzielona od wnętrza budynku przegrodą o klasie odporności ogniowej nie niższej niż RE 15 |  |
| D1A | Dach |
| 1,5mm | membrana PCV |
| 15cm | płyta termoizolacyjna, np. termoPIR gr. 15cm |
| 1,5mm | paroizolacja folia PE |
| 8,4cm | blacha trapezowa powlekana, kolor RAL 9010 |
|  | konstrukcja stalowa, malowana kolor RAL 9010 |
|  | sufit podw. - wg indywidualnych proj. wnętrz |
| D1B | Dach |
| 1,5mm | membrana PCV |
| 15cm | płyta termoizolacyjna, np. termoPIR gr. 15cm |
| 1,5mm | paroizolacja folia PE |
| 5cm | blacha trapezowa powlekana, kolor RAL 9010 |
|  | konstrukcja stalowa, malowana kolor RAL 9010 |
|  | sufit podw. - wg indywidualnych proj. wnętrz |
| D2 | Zadaszenie wejścia dla klientów |
| 1,5mm | membrana PCV |
| 15mm | płyta OSB (dopuszcza się zastosowanie zamienne) |
| 2x0,2mm | paroizolacja - folia PE |
| 16cm | blacha trapezowa Pruszyński T160 gr. 0,88 |
|  | sufit z paneli Omega Punto |
| D3 | Dach istniejący |
| 9cm | blacha trapezowa |
|  | płatwie dachowe |
|  | dźwigar dachowy |
| D4 | Dach |
| 1,5mm | membrana PCV |
| 27cm | wełna mineralna min. λ=0,04 |
| 1,5mm | paroizolacja folia PE |
| 5cm | blacha trapezowa powlepkana, kolor RAL 9010 |
|  | konstrukcja stalowa, malowana kolor RAL 9010 zabezpieczona do odporności ogniowej R30 |
|  | sufit podw. - wg indywidualnych proj. wnętrz |

# Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych

Liczba lokali użytkowych: 31.

# Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektu użyteczności publicznej przez osoby niepełnosprawne

Do projektowanego obiektu zapewniono całkowity dostęp dla osób niepełnosprawnych. Zlikwidowano bariery architektoniczne poprzez dostęp do każdego z pomieszczeń przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych z poziomu terenu. Drzwi wejściowe do budynku mają szerokość nie mniejszą niż 100cm. Drzwi do toalety dla klientów, do pomieszczenia karmienia i przewijania dzieci, przedsionka mają wymiar w świetle ościeżnicy nie węższy niż 100cm. W w/w pomieszczeniach zapewniono przestrzeń manewrową dla wózka inwalidzkiego o wym. 1,5 x 1,5 m.

W obiekcie brak barier architektonicznych tj. progi, wąskie przejścia.

# Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów

Odpady komunalne gromadzone będą w szczelnych pojemnikach hermetycznych z możliwością segregacji, umieszczonych w kontenerze lub kontenerach na odpadki stałe i przekazywane będą do upoważnionych służb na podstawie umowy. Na terenie przewidziano miejsce do gromadzenia odpadów stałych oznaczone zgodnie z lokalizacją na rysunku Projektu zagospodarowania terenu.

# Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń

Przedmiotowy budynek z projektowanym wyposażeniem oraz przewidywanym sposobem użytkowania nie emituje szczególnych hałasów oraz drgań wymagających dodatkowych środków zaradczych.

# Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne

Przebudowa istniejącego obiektu nie wpłynie negatywnie na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne.

Obiekt nie wprowadza szczególnych zakłóceń ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. Charakter użytkowy obiektu pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza powierzchnia zabudowy, dojść, placów utwardzonych i dojazdów.

# Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej

## Ochrona przeciwpożarowa

### Klasyfikacja obiektu

- Budynek jednokondygnacyjny- NISKI

- Budynek niepodpiwniczony, część techniczna podpiwniczona

- Budynek wolnostojący

- Wysokość budynku

  - wysokość budynku do ściany attykowej max 11,30m

- Klasa odporności pożarowej			E, D

- Ilość kondygnacji	I – budynek techniczny dwie nadziemne, jedna podziemna

- Charakterystyka budowlana obiektu

- budynek kryty dachem płaskim o kącie nachylenia 2-3%

- dach otoczony z każdej strony ścianą attykową

- główna bryła budynku o rzucie w kształcie lit. C

- Parametry charakterystyczne

| Parametry charakterystyczne |  |
| --- | --- |
| Długość [m] | 186,34 |
| Szerokość [m] | 156,69 |
| Wysokość budynku [m] | 11,30 |
| Kubatura [m3] | 135 060 |
| Pow. Zabudowy [m2] | 17 705,20 |
| Pow. użytkowa [m2] | 17 532,28 |
| Pow. użyt. + zbiorniki PPOŻ [m2] | 17 714,28 |
| Poziom ±0,00 | 302,14 m n.p.m. |

## Sąsiedztwo innych obiektów

Najbliższy istniejący budynek stacji redukcji gazu II stopnia zlokalizowany jest w odległości 13,8m od obiektu realizowanego.

## Parametry pożarowe substancji palnych

W budynku nie występują materiały niebezpieczne. Inne, które występują to materiały palne takie jak: papier, drewno, tkaniny, tłuszcze, tworzywa sztuczne i niewielkie ilości cieczy palnych.

## Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego

Dla obiektów zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi ZL nie oblicza się gęstości obciążenia ogniowego.  Dla pomieszczeń w obiekcie znajdujących się w strefie pożarowej PM przewiduje się obciążenie ogniowe do 500MJ/m2.

## Kategoria zagrożenia ludzi

Zl I – z uwagi na występowanie pomieszczenia przeznaczonego do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób.

## Podział obiektu na strefy pożarowe

Obiekt stanowi trzy strefy pożarowe o łącznej powierzchni 17 503,23m2. Strefy wydzielono przeciwpożarowo od siebie  ścianami oddzielenia przeciwpożarowego o odporności ogniowej REI60, stropem REI60. Dodatkowo pod budynkiem zlokalizowany jest zbiornik ppoż. o powierzchni 182m2. Przepusty instalacyjne w ścianach oraz w stropach zabezpieczyć do klasy odporności pożarowej przegrody. Szczegóły podziału na strefy wraz z powierzchniami stref pokazano na rysunku rzutu przyziemia – p.poż.

## Ocena zagrożenia wybuchem

W obiekcie nie występują pomieszczenia i przestrzenie zagrożone wybuchem. W odległości 13,8m od przebudowywanego budynku zlokalizowana jest istniejąca stacja redukcji gazu II stopnia wraz z I strefą zagrożenia gazowego.

## Odporność ogniowa

Wszystkie poniższe elementy budowlane zaprojektowano jako nierozprzestrzeniające ognia (NRO).

Poszczególne elementy budynku powinny posiadać następującą odporność ogniową (zgodnie z §216 ust. 1 Rozporządzenia):

| KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ - E |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ELEMENTY BUDYNKU | KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ 5) *) |  |
| 1 | główna konstrukcja nośna | minimalna odporność ogniowa [min] | (-) |
|  |  | rozprzestrzenianie ognia | NRO |
| 2 | konstrukcja dachu | minimalna odporność ogniowa [min] | (-) |
|  |  | rozprzestrzenianie ognia | NRO |
| 3 | strop 1) | minimalna odporność ogniowa [min] | (-) |
|  |  | rozprzestrzenianie ognia | NRO |
| 4 | ściany wewnętrzne 1) | minimalna odporność ogniowa [min] | (-) |
|  |  | rozprzestrzenianie ognia | NRO |
| 5 | przekrycie dachu 3) | minimalna odporność ogniowa [min] | (-) |
|  |  | rozprzestrzenianie ognia | NRO |
| 6 | ściana zewnętrzna 1) 2) | minimalna odporność ogniowa [min] | (-) |
|  |  | rozprzestrzenianie ognia | NRO |

Oznaczenia w tabeli:

R	- nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dot. zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku,

E	- szczelność ogniowa (w minutach), określona j.w.,

I	- izolacyjność ogniowa (w minutach), określona j.w.,

NRO- nierozprzestrzeniający ognia,

(-)	- nie stawia się wymagań,

| KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ - E |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ELEMENTY BUDYNKU | KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ 5) *) |  |
| 1 | główna konstrukcja nośna | minimalna odporność ogniowa [min] | R30 |
|  |  | rozprzestrzenianie ognia | NRO |
| 2 | konstrukcja dachu | minimalna odporność ogniowa [min] | (-) |
|  |  | rozprzestrzenianie ognia | NRO |
| 3 | strop 1) | minimalna odporność ogniowa [min] | REI30 |
|  |  | rozprzestrzenianie ognia | NRO |
| 4 | ściany wewnętrzne 1) | minimalna odporność ogniowa [min] | (-) |
|  |  | rozprzestrzenianie ognia | NRO |
| 5 | przekrycie dachu 3) | minimalna odporność ogniowa [min] | (-) |
|  |  | rozprzestrzenianie ognia | NRO |
| 6 | ściana zewnętrzna 1) 2) | minimalna odporność ogniowa [min] | EI30 |
|  |  | rozprzestrzenianie ognia | NRO |

Oznaczenia w tabeli:

R	- nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dot. zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku,

E	- szczelność ogniowa (w minutach), określona j.w.,

I	- izolacyjność ogniowa (w minutach), określona j.w.,

NRO- nierozprzestrzeniający ognia,

(-)	- nie stawia się wymagań,

*)	Przekrycie dachu o pow. większej niż 1000m2 powinno być nierozprzestrzeniające ognia, a palna izolacja cieplna przekrycia powinna być oddzielona od wnętrza budynku przegrodą o klasie odporności ogniowej nie niższej niż RE15.

1)	Jeżeli przegroda jest częścią konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań 	zawartych w wierszach 1 i 2 dla danej klasy odporności pożarowej budynku,

2)	Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem,

3)	Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem §218 Rozporządzenia), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchnia; nie dotyczą także budynku, w którym nad najwyższą kondygnacją znajduje się strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone w wierszu 3.

5)	Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacji.

## Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych

Wszystkie ewentualne przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego będą miały klasę odporności ogniowej EI wymaganą dla danego elementu.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu ewentualnych przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego będą wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność (EIS). Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane ewentualnie prowadzone przez strefę pożarową, której nie obsługują, będą posiadały klasę odporności ogniowej wymaganą dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego tych stref pożarowych z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność (EIS) lub wyposażone są w przeciwpożarowe klapy odcinające. Klapy odcinające będą uruchamiane przez instalację sygnalizacyjno - alarmową, niezależnie od zastosowanego wyzwalacza termicznego.

Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI 60 lub REI 60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, będą posiadały klasę odporności ogniowej (EI) ścian i stropów tego pomieszczenia.

## Dobór urządzeń przeciwpożarowych

Przewiduje się wykorzystanie istniejącej infrastruktury, która będzie spełniała aktualne wymogi oraz normy i jednocześnie zły stan techniczny urządzeń nie będzie przeciwskazaniem do ich wykorzystania.

## Instalacja hydrantowa

Zgodnie z RMSWiA. „W sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych”, projektuje się zabezpieczenie obiektu z co najmniej dwóch hydrantów zewnętrznych DN80, dla których łączny wymagany wypływ wynosi 2x10= 20dm3/s przy ciśnieniu 0,2MPa. Zapewnienie wody do zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości 20 dm3/s pokrywane będzie z hydrantów DN80 zabudowanych na instalacji zewnętrznej wody. Lokalizacja zgodnie z rysunkiem PZT.

Obiekt wyposażono w hydranty wewnętrzne DN25 (długość odcinka węża - 30m + efektywny zasięg rzutu prądu gaśniczego – 3 m). Zasięgi hydrantów zapewniają ochronę całej powierzchni budynku. Szczegóły rozmieszczenia hydrantów zgodnie z rzutem przyziemia – ppoż. Doprowadzenie wody do przewodów zasilających instalacji wodociągowej przeciwpożarowej zapewnione jest z dwóch stron, w miejscach najbardziej odległych od siebie w przypadku, ponieważ na przewodach obwodowych zainstalowano więcej niż pięć hydrantów wewnętrznych.

## System sygnalizacji pożaru – nie dotyczy strefy pożarowej  ,,D’’

Zaprojektowany system sygnalizacji pożaru posiada ochronę pełną poprzez jonizacyjne i optyczne czujki oraz ręczne ostrzegacze pożarowe umożliwiające uruchomienie ręczne alarmu przez obsługę lub klientów, zanim zadziała automatyka. Centrala sygnalizacji alarmu pożaru zlokalizowana jest w pomieszczeniu monitoringu i wyposażona jest w moduł do komunikacji z Państwową Strażą Pożarną w Bielsko Białej.

Centrala będzie sterować:

- Drzwiami rozsuwanymi wejściowymi,

Drzwi rozsuwane mogą być stosowane na drogach ewakuacyjnych, jeżeli są przeznaczone nie tylko do celów ewakuacji, a ich konstrukcja zapewnia otwieranie automatyczne i ręczne bez możliwości ich blokowania oraz zapewnia samoczynne ich rozsunięcie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania pożaru przez system wykrywania dymu chroniący strefę pożarową, a także w przypadku awarii drzwi.

- Położeniem klap pożarowych w kanałach wentylacyjnych ( o ile będą wymagane)

- Wysyłaniem sygnału o pożarze do PSP Bielsko Biała

Centrala będzie nadzorować:

- Położeniem klap przeciwpożarowych odcinających, ( o ile będą wymagane)

- Otwarcie zaworów kontrolno-alarmowych instalacji tryskaczowej,

- Stan instalacji tryskaczowej,

- Poziom wody w zbiorniku,

- Ciśnienie wody w zbiorniku,

- Wejście do pomieszczeń pompowni

- Otwarcie drzwi ewakuacyjnych,

Działanie systemu będzie wyświetlane na tablicy synoptycznej zlokalizowanej w pomieszczeniu monitoringu.

Szczegóły SSP w opisie branży niskoprądowej.

## Dźwiękowy system ostrzegawczy – nie dotyczy strefy pożarowej  ,,D’’

System DSO składa się z centrali dźwiękowego systemu ostrzegawczego (jednostka centralna, wzmacniacze podstawowe i rezerwowe, stacja wywoławcza wraz z mikrofonem strażaka o najwyższym priorytecie, zasilanie awaryjne), linii głośnikowych wraz z elementami nadzoru poprawności działania linii. Nagłośnienie alarmowe powinno umożliwić rozgłaszanie komunikatów alarmowych w momencie otrzymania sygnału z instalacji bezpieczeństwa. System DSO powinien spełniać wymagania instalacji SAP.

W tym celu wszystkie elementy systemu muszą posiadać wszystkie cechy systemu bezpieczeństwa. Są to przede wszystkim:- ciągły nadzór istotnych elementów i obwodów,

- możliwość pracy w warunkach awaryjnych, przy częściowym uszkodzeniu, przy braku zasilania podstawowego,

- przekazywanie informacji w oparciu o określone priorytety,

- odpowiednia odporność na oddziaływanie środowiska w zakresie klimatycznym, mechanicznym, elektromagnetycznym.

Wymagania dla głośników pożarowych:

- obudowa ochronna głośnika powinna posiadać odpowiednie zaczepy, linki, łańcuszki, uchwyty, umożliwiające jej zamocowanie do ściany lub stropu. Całe cięgło powinno wytrzymywać upadek głośnika pożarowego z wysokości 1 m,

- obudowa ochronna głośnika powinna posiadać odpowiednie środki, uniemożliwiające jej upadek
i przerwanie pod własnym ciężarem linii głośnikowych w warunkach pożaru,

- obudowa głośnika powinna być tak skonstruowana, aby nie było możliwe wypływanie roztopionego w czasie oddziaływanie wysokiej temperatury tworzywa sztucznego lub ciekłych produktów spalania na zewnątrz obudowy.

## Instalacja tryskaczowa – nie dotyczy strefy pożarowej  ,,D’’

Instalacją tryskaczową objęto cały obiekt za wyjątkiem: klatek schodowych, pomieszczeń rozdzielni energetycznych, serwerowi.

Zapas wody w zbiorniku pokrywał będzie potrzeby instalacji tryskaczowej i instalacji hydrantów wewnętrznych.

Szczegóły w projekcie wykonawczym instalacji tryskaczowej.

## Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Budynek wyposażono w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Lokalizacja zgodnie z rysunkiem przyziemia br. elektrycznej oraz rzutu przyziemia – ppoż.

## Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy i urządzenia ratownicze wraz z ich rozmieszczeniem

Obiekt wyposażyć w podręczy sprzęt gaśniczy i urządzenia ratownicze zgodnie z przepisami.

Rodzaj i wykaz sprzętu zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego.

Obiekt należy wyposażyć w gaśnice przenośne, dostosowane do gaszenia grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie. Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg powinna przypadać na każde 100 m2 powierzchni. Długość drogi dostępu do gaśnicy nie powinna być dłuższa niż 30 m. Gaśnice należy umieścić przy wyjściach, na korytarzach oraz na sali sprzedaży. Ustawienie gaśnicy nie powinno tarasować przejść lub w jakiś inny sposób utrudniać poruszania się. Gaśnice należy przede wszystkim umieścić w szafkach hydrantowych kombi, a pozostałe w szafkach ochronnych.

W przypadku, gdy w jednym miejscu będą znajdowały się hydrant i gaśnica, należy przyjąć szafkę podwójną „kombi”, w której umieszczona jest gaśnica i zawór hydrantowy z wężem. Wyposażenie zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego.

Wyroby przyjęte posiadają dopuszczenie do stosowania w ochronie przeciwpożarowej wydane przez CNBOP.

## System detekcji gazu

Istniejąca kotłownia gazowa wyposażona jest w system detekcji gazu.

## Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji dróg i pomieszczeń, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacji) oraz przedszkodowe

Wszystkie lokale w pawilonie zakwalifikowano do kategorii zagrożenia ludzi ZLI. Brak pomieszczeń gdzie może znajdować się więcej niż 300 osób jednocześnie przebywających w lokalu handlowym.

Jeżeli jednak aranżacja sklepu będzie przewidywać pomieszczenie, w którym może przebywać więcej niż 300 osób należy wyposażyć drzwi ewakuacyjne w okucia antypaniczne.

Z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono możliwość ewakuacji na zewnątrz budynku. W projektowanym obiekcie pomieszczenia sali sprzedaży zostały wyposażone w siedem wyjść ewakuacyjnych oddalone od siebie o min. 5 m otwierające się na zewnątrz.

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek, zapewniono przejście ewakuacyjne prowadzące na zewnątrz budynku. Długość przejść ewakuacyjnych nie przekracza w żadnym miejscu wartości określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie tj. 40 m. Szerokość drzwi w świetle na drodze ewakuacyjnej obliczono korzystając z założenia, że na każde 100 osób korzystających z drogi przypadać powinno 0,6 m szerokości drzwi, lecz nie mniej niż 90 cm.

Na potrzeby ewakuacji zaprojektowano oświetlenie oraz znaki ukierunkowujące. Oświetlenie znaków ewakuacyjnych jest wykonane w trybie pracy ciągłej, natomiast oświetlenie bezpieczeństwa dróg ewakuacyjnych w trybie stałej gotowości. Oświetlenie jest tak zaprojektowane, że są widoczne ciągi, drzwi oraz przeszkody (regały) występujące na przejściu.

Minimalne natężenie oświetlenia dróg ewakuacyjnych – nie mniej niż 1,0 luxa na całej powierzchni drogi ewakuacyjnej.

Schody stalowe na drogach ewakuacyjnych zabezpieczone do R30.

## Drogi pożarowe

Do budynku centrum handlowo-usługowego projektuje się drogę pożarową, umożliwiającą dojazd o każdej porze roku pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej. Droga pożarowa stanowi komunikacja wewnętrzna.

Budynek poprzez wyjścia ewakuacyjne posiada połączenie z drogą pożarową, utwardzonym dojściem o szerokości minimalnej 1,5 m.

Droga pożarowa umożliwia dojazd do obiektu budowlanego z dwóch stron.  Trasę drogi pożarowej przedstawiono na rys. PZT.

## Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego

Do wykończenia wnętrz w strefach pożarowych ZL I zabronione jest stosowanie materiałów łatwo zapalnych  i rozprzestrzeniających ogień, a także takich, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące.

Sufity podwieszone należy wykonać z materiału niepalnego lub niezapalnego, niekapiącego i nieodpadającego pod wpływem ognia.

UWAGI:

- Urządzenia pożarowe w obiekcie (SAP, hydranty wew. i zew., przeciwpożarowy wyłącznik prądu itp.) powinny być wykonane zgodnie z PB i uzgodnione z rzeczoznawcą ppoż., a warunkiem dopuszczenia ich do użytku jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań potwierdzających prawidłowość ich działania.

- Dla obiektu należy wykonać SCENARIUSZ POŻAROWY wraz z matrycą zadziałania urządzeń pożarowych i Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego.

- Personel należy zapoznać z przepisami ppoż. i obsługą podręcznego sprzętu gaśniczego.

- Obiekt oznakować znakami ewakuacyjnymi oraz znakami ppoż. zgodnie z ustaleniami zawartymi w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

Projekty wykonawcze powyższych urządzeń przeciwpożarowych należy uzgodnić z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.