VERONA – PROJEKT TECHNICZNY  ARCHITEKTURY WNĘTRZ

OPIS TECHNICZNY
OBIEKT:


PARK HANDLOWY BIELSKO- BIAŁA



ul. Warszawska 180



Bielsko- Biała
INWESTOR:

YES BIŻUTERIA S. A.



ul. Świerzawska 1; 61-321 Poznań
NR LOKALU:

L.0.05F
 1. Autor projektu:
EGO– Studio, ul. Marii Konopnickiej 8/1, 60-771 Poznań
 2. Opracowanie projektu:
EGO– Studio, ul. Marii Konopnickiej 8/1, 60-771 Poznań
 3. Dane ogólne:
3.1. Informacja ogólna o projekcie
Sklep będący przedmiotem opracowania znajduje się w nowo projektowanym obiekcie handlowym: PARK HANDLOWY w Bielsko- Białej. Jest lokalem znajdującym się na kondygnacji 0.
3.2. Zestawienie powierzchni:
Lokal o powierzchni użytkowej 41,30m2, został podzielony na następujące części:
- salę sprzedaży o powierzchni 31,30m2
- zaplecze o powierzchni 6,40m2
- toaletę z przedsionkiem o powierzchni 3,60m2
3.3. Podstawa opracowania:
1. Umowa zawarta z Inwestorem
2. Prawo budowlane Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2024 r. Poz. 725, 834)
3. Wytyczne projektowe z Centrum Handlowego.
4. Podkłady projektowe przekazane przez Wynajmującego
5. Uzgodnienia z Inwestorem
6. Uzgodnienia branżowe.
7. Polskie normy i świadectwa
8. Warunki techniczne
 4. Program użytkowy:
W sklepie odbywać się będzie sprzedaż biżuterii, eksponowanej w zamykanych gablotach przyściennych i ladach. W zapleczu zostaną zlokalizowane: sejf, biurko, szafa odzieżowa oraz zlew. Pod umywalką w przedsionku zaprojektowano szafkę na środki czystości. W strefie zaplecza zaprojektowano toaletę dla personelu.
 5. Dane konstrukcyjno-materiałowe:
 5.1. Ściany
W lokalu planowane są prace związane z dostosowaniem istniejącej zabudowy do nowej aranżacji. Przedścianki w lokalu należy wykonać jako samonośne w technologii suchej zabudowy. Ruszt stalowy 100mm wykończenie jednostronne płyta gk. Ściany działowe należy wykonać jako samonośne w technologii suchej zabudowy, ruszt stalowy 100mm, wykończenie obustronne płytą gk. Powierzchnie ścian należy zagruntować, a następnie pomalować na kolor biały RAL 9010. Ściany na zapleczu należy zagruntować i pomalować na kolor biały RAL 9010.
Wszystkie drzwi w lokalu w kolorze białym. 
· drzwi do zaplecza- otwór montażowy 98x207cm, ościeżnica regulowana od 120-140mm.
· drzwi do przedsionka- otwór montażowy 98x207cm, ościeżnica regulowana od 120-140mm, z samozamykaczem
· drzwi do toalety- twór montażowy 88x207cm, ościeżnica regulowana od 120-140mm, z samozamykaczem i kratką wentylacyjną.
Wszystkie płyty OSB użyte do wzmocnień muszą być w wykonaniu niepalnym lub doprowadzone do stanu nie zapalności przez pomalowanie certyfikowanym środkiem ogniochronnym.
W toalecie i przedsionku należy wykonać zabezpieczenie przeciw wilgoci. Na ścianach płyta gk wodoodporna oraz płytki do wysokości h=2,10m (tj. do wysokości opaski drzwiowej). Na posadzce folia w płynie oraz płytki.
 5.2. Witryna
Witryna składa się z jednej elewacji. 
W lewej części elewacji znajduje się wejście o wymiarach 100x220cm zamykane drzwiami. Dolny profil witryny o wysokości H=5cm, całkowita wysokość witryny H=400cm.
Nad wejściem na podkonstrukcji zaprojektowano podświetlany szyld reklamowy.
Szyld o wymiarach 620x100cm- spód szyldu na H=4,15m. Tło szyldu wykonane z dibondu w kolorze bordowym RAL3005 z dekoracyjnymi listwami z MDF klejonymi do korpusu kasetonu, listwy lakierowane na kolor bordowy RAL3005, litery blokowe o gr. 2cm z plexi, montowane do tła – litery w kolorze białym, podświetlane LED. 
Szczegóły wg rys. 09_witryna, szyld.
 5.3. Detal architektoniczny
Wyposażenie sklepu stanowią:  
Gabloty przyścienne wykonane z płyt laminowanych oraz z płyt lakierowanych na kolor NCS S 0505 – Y40R. 
Każda gablota wewnątrz będzie podświetlona światłem LED.
Lada sprzedaży zostanie usytuowana po prawej stronie od wejścia na ścianie od zaplecza. W strefie ekspozycyjnej w przeszklonej witrynie zostaną usytuowane wolnostojące regały ekspozycyjne.
W strefie zaplecza zaprojektowano zlew, biurko, szafę odzieżową, sejf oraz regały magazynowe. Zaprojektowano również toaletę z przedsionkiem dla personelu.
Wszystkie meble w zapleczu są wolnostojące.
 5.4. Posadzka
Na sali sprzedaży zaprojektowano nową posadzkę: płytki drewnopodobne Argenta Clash Oak 120x20cm. Zaprojektowano również dwa obszary płytek dekoracyjnych. Dobrano gres szkliwiony hiszpański Realonda Hanoi Cube Grey 33x33 GAT. I. Styk łączenia posadzek należy wykończyć listwą maskującą Projoint T mosiądz błyszczący 399/ T/14,  listwa łączeniowa do podłóg o tym samym poziomie.
Ściany przy posadzce wykończone listwą przypodłogową z płyty MDF lakierowanej na kolor biały.
Posadzka zostanie wykonana z materiałów trudnozapalnych.
W toalecie i przedsionku należy wykonać zabezpieczenie przeciw wilgoci. Na ścianach płyta gk wodoodporna oraz płytki do wysokości H=2,10m (tj. do wysokości opaski drzwiowej) na posadzce folia w płynie oraz płytki.
W strefie zaplecza i w toalecie z przedsionkiem zaprojektowano płytki gresowe w kolorze beżowym o wymiarze 30x30cm .
Szczegóły wg rys. 02a_rzut posadzki
 5.5. Sufity podwieszane
W lokalu zaprojektowano nowe sufity podwieszane.
W strefie witryny na głębokość ok 108cm zaprojektowano sufit podwieszany pełny z płyty gk na wysokości H=4,00m. Sufit w kolorze białym.
Na sali sprzedaży oraz w strefie zaplecza zaprojektowano sufit podwieszany rastrowy typu Barwa System 100x100, kolor biały, powierzchnia otworowania 80%, wysokość podwieszenia: na sali sprzedaży H=3,50m; w strefie zaplecza H=3,00m. W toalecie i w przedsionku zaprojektowano sufit podwieszany typu OWA na wysokości H=3,00m.
Na lewej ścianie zaprojektowano nawis na wysokości H=3,20m. Nawis należy pomalować na kolor biały RAL9010.
Szczegóły wg rys. 04_rzut sufitu
 5.6. Oświetlenie
Podstawowe oświetlenie sali sprzedaży stanowią oprawy na szynoprzewodach 3-fazowych zwieszanych, dobrano oprawy typu Sniper D mini. Wszystkie oprawy w kolorze białym. Szynoprzewody montowane do sufitu podwieszanego.
Nad wybranymi meblami zaprojektowano oprawy dekoracyjne zwieszane. Abażury wykończone tkaniną plisowaną w kolorze białym.
W kilku miejscach na sali sprzedaży oraz na zapleczu znajdują się lampy uzbrojone w  moduły awaryjne (z modułem podtrzymania zasilania przez 2h).
Na sali sprzedaży lampami awaryjnymi są oprawy Ontec R M2 102 M AT/W. Nad wejściem zostanie zamontowana oprawa ewakuacyjna – „kierunek wyjścia” o poziomie natężenia zgodnego z normą PN-EN 1838. znak graficzny wg rys. 05_rozmieszczenie opraw.
Oświetlenie zaplecza pozostaje bez zmian.
Wszystkie obwody zostaną załączone do tablicy rozdzielczej usytuowanej na zapleczu.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa na wypadek ewakuacji zaprojektowano wykonanie oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego, oświetlającego ciągi komunikacyjne, oraz podświetlane znaki wyznaczające kierunki i wyjścia ewakuacyjne z sali sprzedaży i zaplecza. Zaprojektowane oświetlenie awaryjne ewakuacyjne jest zgodne z PN-EN 1838:2005 – „Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne” oraz PN-EN 50172 – „Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego”. Zapewniono średnie natężenie oświetlenia ewakuacyjnego wynoszące 1,0 lx na powierzchni dróg ewakuacyjnych oraz 5,0 lx przy urządzeniach przeciwpożarowych. Czas samoczynnego załączenia wynosi max 2 s, a czas działania nie jest krótszy niż dwie godziny. Zaprojektowano system opraw indywidualnych (z wbudowanymi źródłami zasilania awaryjnego), wyposażonych w moduły autotestu. Oświetlenie ewakuacyjne realizuje również funkcję oznakowania ewakuacyjnego kierunkowego – wskazującego jednoznacznie drogi, kierunki i wyjścia ewakuacyjne.
 6. Instalacje
6.1. Instalacja wodna
Instalacja przyłączona do instalacji Wynajmującego, przedstawiona w osobnym opracowaniu.
6.2. Instalacja sanitarna
Instalacja przyłączona do instalacji Wynajmującego, przedstawiona w osobnym opracowaniu.
6.3. Instalacja wentylacyjna
Instalacja przyłączona do instalacji Wynajmującego, przedstawiona w osobnym opracowaniu.
6.4. Instalacja elektryczna
Instalacja przyłączona do instalacji Wynajmującego, przedstawiona w osobnym opracowaniu.
 7. Ochrona przeciwpożarowa
Z lokalu zapewniono wyjście ewakuacyjne o szerokości 100cm i wysokości 210cm.
W lokalu przewiduje się obecność maksymalnie 7 osób nie będących ich stałymi użytkownikami.
Ewakuacja w lokalu na zasadzie przejścia ewakuacyjnego. Przejście ewakuacyjne nie prowadzi przez więcej niż 3 pomieszczenia. Drzwi z pomieszczeń mają szer. 0,9m, a w przypadku pom. przeznaczonych dla nie więcej niż 3 osób 0,8m.
W strefach pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi zabronione jest stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. 
Do wykończenia wnętrza i wyposażenia stałego należy zastosować materiały niepalne, niezapalne lub trudno zapalne, których produkty rozkładu termicznego nie są bardzo toksyczne i nie są intensywnie dymiące. Materiały budowlane użyte w lokalu do budowy ścian wewnętrznych w tym ścianek działowych powinny być nierozprzestrzeniające ognia (NRO), w tym płyty drewnopochodne użyte jako wzmocnienie, podkonstrukcja, okładzina itd.
Drzwi na drogach ewakuacyjnych w lokalu, zaopatrzonych w system kontroli dostępu, powinny być wyposażone w system zwolnień blokad zamków w drzwiach. 
UWAGA. W przypadku palnych materiałów użytych do wykończenia lub stałych elementów wyposażenia wnętrza nieposiadających wymaganych cech palności należy zastosować zabezpieczenie przeciwpożarowe przy użyciu środków ogniochronnych dopuszczonych do stosowania i odpowiednich dla danej grubości zabezpieczanego elementu. Zabezpieczenia przeciwpożarowe powinny zostać  wykonane zgodnie z warunkami krajowych lub europejskich ocen technicznych oraz odpowiednio udokumentowane. 
Wykończenie ścian będzie posiadało cechę niepalności, nie zapalności lub co najwyżej trudno zapalności. 
Sufity podwieszane i okładziny będą wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. 
Instalacja elektryczna w poszczególnych pomieszczeniach powinna być wyłączana wyłącznikiem prądu dla całego obiektu lub strefy pożarowej.
Kierunki i wyjścia ewakuacyjne oraz lokalizację gaśnic należy oznakować zgodnie z PN i PN EN.
W lokalu nie będą występować materiały niebezpieczne pożarowo jak również nie będzie występować  
zagrożenie wybuchem.
Wszystkie materiały i urządzenia przeciwpożarowe powinny posiadać aktualne deklaracje zgodności wydane zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o wyborach budowlanych, a w przypadku gaśnic dodatkowo certyfikaty wystawiane przez CNBOP.
Dobór urządzeń przeciwpożarowych. Dla projektowanego lokalu zapewniono:
· instalację oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego, oświetlającego ciągi komunikacyjne, oraz podświetlane znaki wyznaczające kierunki i wyjścia ewakuacyjne dostosowaną do podziału wewnętrznego 
· zasięg hydrantu zlokalizowanego w lokalu koło witryny
· instalację tryskaczową, system sygnalizacji pożaru (SSP) i dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO), które stanowią integralną część systemu z CH - wszelkie modernizacje realizowane będą na podstawie odrębnej dokumentacji projektowej 
· gaśnice - rodzaj gaśnic będzie dostosowany do gaszenie tych grup pożarów, które mogą wystąpić w lokalu tj. pożary typu ABC oraz pożarów urządzeń i instalacji pod napięciem. Jako środek gaśniczy przyjęto proszek ABC. Przyjęto wyposażenie w gaśnicę o masie środka gaśniczego 4kg. Ilość ta zapewnia z naddatkiem wymagania przepisów zakładające 2 kg środka gaśniczego na 100 m2. Gaśnica umieszczona będzie na sali sprzedaży koło wejścia do zaplecza. Do gaśnicy zapewniony będzie dostęp o szerokości co najmniej 1m. Miejsce usytuowania gaśnicy będzie oznakowane.
Lokal oznakowany będzie znakami ochrony ppoż. oraz znakami ewakuacji.

 8. Wytyczne BHP
W sklepie będą zatrudnione 2 osoby obsługi na jednej zmianie. Lada sprzedaży nie jest stałym miejscem pracy; praca odbywa się w trybie rotacyjnym  (pracownik nie przebywa na stanowisku kasowym dłużej niż 4 godziny).
Na zapleczu znajduje się miejsce do przechowywania ubrań wierzchnich i przedmiotów osobistych personelu. Pracownicy sklepu będą korzystać z toalety zlokalizowanej w strefie zaplecza.
Personel będzie spożywał posiłki w naczyniach jednorazowego użytku. Sprzątanie sklepu będzie odbywać się cyklicznie przez zewnętrzną firmę sprzątającą. W lokalu nie będzie materiałów wykończeniowych: łatwopalnych, żrących, cuchnących, toksycznych, lub których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne i intensywnie dymiące.
Lokal został zaprojektowany tak, że nie posiada barier architektonicznych i umożliwia poruszanie się  osobom  niepełnosprawnym.
9.     Uwagi końcowe
Wszystkie zmiany wynikłe w trakcie realizacji należy konsultować z projektantem. Wszystkie prace budowlane wykonywać zgodnie z przepisami BHP i najnowszymi zasadami sztuki budowlanej.
Wykonawca po zakończeniu prac dostarczy wszystkie niezbędne atesty i aprobaty na wykorzystane materiały zastosowane przy pracach budowlanych oraz musi być obecny przy wszystkich odbiorach branżowych.
Opracowanie:
EGO– Studio
arch. wnętrz Ewa Gawroniak- Olejniczak
ul. Marii Konopnickiej 8, 60-771 Poznań
 mgr inż. arch. Natalia Jachimczyk
WP-OIA/OKK/UPB/56/2008
5

