
KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 93/P/2024/AT1.1

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Ściana wewnętrzna ALUPROF MB- 45, , + MB 70 CASEMENT 93/P/2024/AT1.1
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Ściana  MB – 45, Drzwi Mb-70 CASEMENT 
3. Zamierzone stosowanie lub zastosowania: do stosowania w budownictwie indywidualnym, obiektach użyteczności publicznej  i przemysłowych
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: 

P.P.H.U. BUKOWIEC, Mariusz Bukowiec, Kobylec 144, Łapanów
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
                   Nie dotyczy 
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 
                                             System oceny 3
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
a. Polska Norma wyrobu:  nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego  laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

b. Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2020/0956; 
       Instytut Techniki Budowlanej EJN Nr 1488, PCA Nr AB 023 

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: 

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu
8. Deklarowane właściwości użytkowe:
	Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania
	Deklarowane właściwości użytkowe
	Uwagi

	Sztywność:
	
	

	a) obciążenie równomiernie rozłożone, wywołane różnicą ciśnień po obu stronach ściany ( ugięcie dopuszczalne 25 mm lub H/100)
	
	wg Wytycznych EAD 210005-00-0505

	- z szybą ESG 10 mm,( BxH ) max.1445 x 4270 mm
	50 Pa
	

	- z szybą VSG 44.2 ( BxH ) max. 845 x 2760 mm
	310 Pa
	

	- z szybą VSG 66.2 ( BxH ) max.1445 x 4270 mm
	70 Pa
	

	b) dolne kryterium dopuszczalności: 

 obciążenie  siłą liniową o wartości 0,5 kN/m

(ugięcie dopuszczalne 25 mm lub H/100 ):
	
	Instrukcja ITB 470/2012

	- z szybą ESG 10 mm,( BxH ) max. 1445 x 4270 mm
	spełnione
	

	- z szybą VSG 44.2,    ( BxH ) max. 845 x 2760 mm
	spełnione
	

	- z szybą VSG 66.2,    ( BxH ) max. 1445 x 4270 mm
	spełnione
	

	c) kryterium użytkowalności:

obciążenie liniowe siłą poziomą o stopniowo zwiększanej wartości, aż do wystąpienia ugięć elementów ściany ( ugięcie dopuszczalne 25 mm lub H/100)
	
	wg Wytycznych EAD 210005-00-0505

	- z szybą ESG 10 mm,( BxH ) max.1445 x 4270 mm
	0,18 kN/mb
	

	- z szybą VSG 44.2 ( BxH ) max. 845 x 2760 mm
	0,58 kN/mb
	wg Wytycznych EAD 210005-00-0505

	- z szybą VSG 66.2 ( BxH ) max.1445 x 4270 mm
	0,25 kN/mb
	

	d) kryterium nośności:

obciążenie liniowe siłą poziomą o stopniowo zwiększanej wartości, aż do wystąpienia ugięć elementów ściany ( ugięcie dopuszczalne 40  mm)
	
	wg Wytycznych EAD 210005-00-0505

	- z szybą ESG 10 mm,( BxH ) max.1445 x 4270 mm
	0,29 kN/mb
	

	- z szybą VSG 44.2 ( BxH ) max. 845 x 2760 mm
	0,76 kN/mb
	

	- z szybą VSG 66.2 ( BxH ) max.1445 x 4270 mm
	0,41 kN/mb
	

	Odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim:
	
	wg Wytycznych 
EAD 210005-00-0505

	- z szybą ESG 6-10 mm,( BxH ) max.1445 x 4270 mm
	Kategoria IVc
	

	- z szybą VSG 44.2 ( BxH ) max. 845 x 2760 mm
	Kategoria III
	

	- z szybą VSG 66.2 ( BxH ) max.1445 x 4270 mm
	Kategoria III
	

	- panel 18mm stal/MDF  ( BxH ) max.1445 x 1300 mm
	Kategoria III
	

	- panel 18mm laminowany MDF  ( BxH ) max.1455 x 1300 mm
	Kategoria IVb
	

	Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia
	NRO
	


9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.
	(miejsce i data wystawienia)
	W imieniu producenta podpisał(-a): 
(nazwisko i stanowisko)

.....................................................................................
Osoba upoważniona

(podpis)


